Утверждены

решением

Волгоградской городской Думы

| от | 19.03.2026 | № | 36/626 |
| --- | --- | --- | --- |

Правила землепользования и застройки

городского округа город-герой Волгоград

Раздел 1. Порядок применения правил землепользования и застройки

городского округа город-герой Волгоград и внесения в них изменений

Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки

органами местного самоуправления

Статья 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград (далее – Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, Уставом города-героя Волгограда, генеральным планом городского округа город-герой Волгоград и иными муниципальными правовыми актами Волгограда с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа город-герой Волгоград, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия и рационального использования природных ресурсов.

2. Предметом регулирования настоящих Правил является зонирование территории городского округа город-герой Волгоград в целях определения территориальных зон городского округа город-герой Волгоград и установления градостроительных регламентов.

3. Настоящие Правила разработаны в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа город-герой Волгоград, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории городского округа город-герой Волгоград;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими, юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Волгограда и их должностными лицами.

5. За нарушение настоящих Правил виновные физические, юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

1. В целях применения настоящих Правил помимо основных понятий, используемых в Градостроительном кодексе Российской Федерации, используются следующие основные понятия:

1) высота объекта капитального строительства – расстояние по вертикали, измеренное от планировочной (проектной) отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения без учета технических, инженерных устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт, выходов на кровлю, шпилей) или до наивысшей точки конька скатной крыши, при этом планировочная (проектная) отметка земли определяется как минимальная из планировочных (проектных) отметок поверхности земли перед главным входом в здание, строение, сооружение;

2) максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

3) суммарная площадь земельного участка, которая может быть застроена, – площадь проекции здания, строения, сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания здания, строения, сооружения к поверхности земли, внешних границ ограждающих конструкций (стен) здания, строения, сооружения, включая части, расположенные на колоннах, а также консольные части, выступающие за внешние границы ограждающих конструкций (стен) на высоте менее 4,5 м, измеренной от проектной отметки земли. При подсчете суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, не учитывается площадь, занятая подземной частью здания, строения, сооружения с надземными элементами, используемыми для благоустройства территории и (или) стоянки транспортных средств;

4) заявитель на получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства – физическое, юридическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства, или правообладателем объекта капитального строительства в случае реконструкции объекта капитального строительства, или иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) озеленение земельного участка – части земельного участка, которые не заняты тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью). В площадь озеленения травянистой растительностью могут включаться площадки для отдыха, физической культуры и спорта, для игр детей, пешеходные дорожки, сформированные без твердого покрытия с применением спортивного газона, площадки для выгула домашних животных, грунтовые пешеходные дорожки, озеленение кровли;

6) машино-места – места для размещения индивидуального автотранспорта, организованные в виде:

специально обозначенных и при необходимости обустроенных и оборудованных мест, являющихся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающих к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющихся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенных для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

предназначенных исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенных частей здания или сооружения, которые не ограничены либо частично ограничены строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которых описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта;

7) погрузочно-разгрузочная площадка – часть земельного участка, предназначенная для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных на земельном участке;

8) главный фасад здания – наиболее выразительная и часто наиболее детализированная часть здания, обращенная к главной улице или площади;

9) витраж (витражное (панорамное) остекление) – метод оформления фасадов зданий с помощью светопрозрачных конструкций, состоящих из профильных систем (алюминиевых или стальных) и стеклопакетов.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными правовыми актами Волгограда.

Статья 3. Содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений;

2) карту градостроительного зонирования (карты градостроительного зонирования приведены в приложениях 1 – 5 к настоящим Правилам);

3) градостроительные регламенты.

2. Обязательным приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, (графическое описание местоположения границ территориальных зон приведено в приложении 6 к настоящим Правилам).

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Статья 4. Открытость и доступность настоящих Правил

1. Настоящие Правила являются открытыми и общедоступными.

2. Возможность ознакомления с настоящими Правилами для всех физических, юридических, должностных лиц обеспечивается путем:

1) размещения настоящих Правил на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

3) опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Волгограда, иной официальной информации.

3. Население Волгограда имеет право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными правовыми актами Волгограда.

Статья 5. Использование объектов недвижимости, не соответствующих настоящим Правилам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в пункте 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

3. В случае если использование указанных в пункте 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 6. Органы местного самоуправления Волгограда, осуществляющие регулирование отношений по вопросам землепользования и застройки

Органами местного самоуправления Волгограда, осуществляющими регулирование отношений по вопросам землепользования и застройки, являются:

Волгоградская городская Дума;

глава Волгограда;

администрация Волгограда.

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом администрации Волгограда.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются постановлением администрации Волгограда.

Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются законом Волгоградской области, решением Волгоградской городской Думы.

2. К полномочиям комиссии относятся:

1) подготовка проекта правил землепользования и застройки, в том числе внесение изменений в такие правила, а также внесение изменений в проект правил землепользования и застройки по результатам общественных обсуждений;

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки, а также по внесению в них изменений;

3) подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения;

4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – условно разрешенный вид использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

5) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции) или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

6) осуществление иных функций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

Глава 2. Положение о подготовке документации по планировке территории

Статья 8.	Общие положения о подготовке документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Случаи, при которых в целях размещения объекта капитального строительства подготовка документации по планировке территории является обязательной, устанавливаются градостроительным законодательством.

3. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

4. Требования к составу и содержанию проектов планировки территории, проектов межевания территории устанавливаются законодательством.

5. Порядок подготовки документации по планировке территории, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях в случаях, установленных законодательством.

Случаи утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в такие проекты планировки территории, проекты межевания территории, без проведения общественных обсуждений установлены частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также постановлением Администрации Волгоградской области от 27 апреля 2022 г. № 246-п «Об установлении случаев утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний».

7. Допускается внесение изменений в документацию по планировке территории путем утверждения ее отдельных частей по основаниям и в порядке, определенным градостроительным законодательством.

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

Глава 3. Положение о проведении общественных обсуждений или

публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности

Статья 9. Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности

1. Общественные обсуждения или публичные слушания в сфере градостроительной деятельности (далее – общественные обсуждения или публичные слушания) проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. За исключением случаев, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности, обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат:

1) проекты правил землепользования и застройки;

2) проекты планировки территории и проекты межевания территории;

3) проекты, предусматривающие внесение изменений в указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта утвержденные документы;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города-героя Волгограда, решением Волгоградской городской Думы.

Глава 4. Положение о внесении изменений в правила

землепользования и застройки

Статья 10. Внесение изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану городского округа город-герой Волгоград, возникшее в результате внесения в генеральный план городского округа город-герой Волгоград изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;

8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах городского округа город-герой Волгоград;

9) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в настоящих Правилах, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) исполнительными органами Волгоградской области в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Волгограда в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа город-герой Волгоград;

4) органами местного самоуправления Волгограда в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах городского округа город-герой Волгоград;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;

7) Администрацией Волгоградской области, органом местного самоуправления Волгограда, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Администрацией Волгоградской области, главой Волгограда, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

4. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, глава Волгограда обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.

5. В случае внесения изменений в настоящие Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

6. Внесение изменений в настоящие Правила в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах городского округа город-герой Волгоград, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений не требуется.

7. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложений о внесении изменений в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, содержащего рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет его главе Волгограда.

8. Глава Волгограда с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила глава Волгограда определяет порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила, иные вопросы организации работ.

9. Глава Волгограда не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Волгограда, иной официальной информации, и размещение сообщения о принятии такого решения на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда осуществляет проверку проекта о внесении изменений в настоящие Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа город-герой Волгоград, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схеме территориального планирования Волгоградской области, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Волгоградской области.

11. По результатам проверки департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда направляет проект о внесении изменений в настоящие Правила главе Волгограда или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 10 настоящей статьи, в комиссию на доработку.

12. Глава Волгограда при получении от департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда проекта о внесении изменений в настоящие Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

13. Проект о внесении изменений в настоящие Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Волгограда, иной официальной информации.

14. Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в настоящие Правила проводятся в порядке, определяемом Уставом города-героя Волгограда и решением Волгоградской городской Думы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Продолжительность общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в настоящие Правила составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в настоящие Правила в целях комплексного развития территории общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в настоящие Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.

15. После завершения общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект главе Волгограда. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.

16. Глава Волгограда в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в настоящие Правила и указанных в пункте 15 настоящей статьи обязательных приложений к нему должен принять решение о направлении указанного проекта в Волгоградскую городскую Думу или об отклонении проекта о внесении изменений в настоящие Правила и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

17. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, направленный в Волгоградскую городскую Думу, подлежит рассмотрению на заседании Волгоградской городской Думы не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

18. Волгоградская городская Дума по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в настоящие Правила и обязательных приложений к нему может утвердить указанный проект или направить его главе Волгограда на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в настоящие Правила.

Глава 5. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 11. Иные вопросы землепользования и застройки

1. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек.

2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Волгоградской области настоящие Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Волгоградской области.

3. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящими Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальной зоны, после утверждения настоящих Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ                   «О государственной регистрации недвижимости».

4. Проектирование и строительство объектов капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, а также реконструкция, предусматривающая изменение главных фасадов объектов капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, в границах территориальной зоны исторической застройки и подзоны I (ОД-1, ОД-1.1), территориальной рекреационной зоны поймы реки Царицы и подзон I, II (Р-5, Р-5.1, Р-5.2) осуществляются с учетом рекомендаций градостроительного совета администрации Волгограда.

5. Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Раздел 2. Карта градостроительного зонирования

Статья 12. Карты градостроительного зонирования

1. На картах градостроительного зонирования городского округа город-герой Волгоград установлены:

границы территориальных зон;

территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории.

2. На картах градостроительного зонирования городского округа город-герой Волгоград отображаются:

границы населенного пункта, входящего в состав городского округа город-герой Волгоград;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы территорий объектов культурного наследия;

территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Раздел 3. Градостроительные регламенты

Статья 13. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа город-герой Волгоград;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования городского округа город-герой Волгоград, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий общего пользования;

2) вид разрешенного использования которых устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории;

3) используемые для осуществления пользования недрами;

4) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.

Статья 14. Общие требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для каждой из установленных настоящими Правилами территориальных зон могут устанавливаться следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Земельный участок может использоваться в соответствии с одним или несколькими основными видами разрешенного использования земельных участков, а также одним или несколькими вспомогательными видами разрешенного использования. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков могут устанавливаться только дополнительно к основному виду разрешенного использования земельного участка. Использование земельного участка исключительно в соответствии со вспомогательным видом разрешенного использования не допускается. Наряду с основными видами разрешенного использования и вспомогательными видами разрешенного использования в отношении земельного участка могут быть установлены условно разрешенные виды использования земельных участков. Использование земельного участка в соответствии с условно разрешенным видом разрешенного использования земельного участка допускается только после предоставления разрешения в порядке, предусмотренном федеральным законом, и внесения сведений об условно разрешенном виде разрешенного использования земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости. Исключением являются земельные участки с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», для которых допускается не более одного вида разрешенного использования в пределах одного земельного участка.

3. Максимальный процент площади земельного участка, которую допускается использовать в соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков, – 25%, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил.

4. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства:

1) значение предельного количества этажей или предельной высоты здания, строения, сооружения определяется в соответствии с максимальным значением, установленным для того вида разрешенного использования, для которого предусмотрено наибольшее значение, при этом не допускается превышение максимального количества этажей, установленного для каждого отдельного вида разрешенного использования;

2) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;

3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;

4) значение минимального процента застройки земельного участка определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;

5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;

6) значение минимального количества машино-мест определяется суммарным минимальным количеством машино-мест согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования пропорционально долям соответствующих видов разрешенного использования земельного участка;

7) значение минимального количества мест для хранения велосипедного транспорта определяется суммарным минимальным количеством мест для хранения велосипедного транспорта согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования пропорционально долям соответствующих видов разрешенного использования земельного участка.

5. При размещении на одном земельном участке нескольких объектов капитального строительства с разными видами разрешенного использования для таких объектов капитального строительства предусматриваются параметры разрешенного строительства, реконструкции, указанные в подпунктах 3 – 7 пункта 4 настоящей статьи.

6. В пределах одного земельного участка с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» разрешается строительство одного объекта индивидуального жилищного строительства.

7. Подземные части зданий, строений, сооружений не учитываются при определении минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов общественно-делового и жилого назначения может быть увеличен        до 60% при условии размещения подземных гаражей-стоянок в границах земельного участка и соблюдения минимального размера озелененной территории земельного участка.

9. Озеленение земельного участка может размещаться на застроенных частях земельного участка (в том числе на подземных частях зданий и сооружений) при условии обеспечения жизнедеятельности зеленых насаждений. При подсчете площади мощения газонной плиткой в процент озеленения входит площадь с коэффициентом 0,2.

10. Размещение зеленых насаждений осуществляется с учетом требований соблюдения нормативных расстояний до зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных сетей.

11. Посадка деревьев и кустарников является обязательной                        для нормативной площади озеленения более чем 50 кв. м из минимального расчета 1 дерево на 40 кв. м, 1 куст на 5 кв. м площади озеленения участка при условии технической возможности посадки. Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной и кустарниковой растительности не менее 50% и 30% соответственно от расчетной площади озеленения участка. Указанные требования по озеленению территории не устанавливаются для объектов инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного использования, объектов индивидуальной жилой застройки и иных объектов, для которых в соответствии с требованиями технических регламентов запрещена посадка зеленых насаждений.

12. При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон (Р) и примыкающих к лесам, лесопаркам, городским, районным садам и паркам, в пределах доступности не более 300 м, а также при образовании земельных участков для размещения многоквартирных домов, в случае если в соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрено образование земельного участка для размещения зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенного вне границ охранных зон объектов коммунального хозяйства, и при условии соблюдения параметров озеленения земельных участков, установленных настоящими Правилами, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30%.

13. В границах земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, должны размещаться не менее 50% от минимального количества машино-мест, установленного градостроительным регламентом настоящих Правил. Оставшиеся машино-места должны быть размещены в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории на расстоянии не более 800 м от объекта капитального строительства с учетом местных нормативов градостроительного проектирования. В случае если на расстоянии не более 800 м от объекта капитального строительства имеются сформированные земельные участки с видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), «Стоянка транспортных средств» (код 4.9.2) либо «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1), на которых с учетом местных нормативов градостроительного проектирования подтверждена возможность размещения оставшихся нормируемых машино-мест, подготовка и утверждение документации по планировке территории в целях размещения оставшихся машино-мест не требуется. Данное требование не относится к видам разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), «Блокированная жилая застройка» (код 2.3).

14. Возможность размещения недостающих машино-мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за пределами земельного участка, на котором расположены и (или) располагались многоквартирные жилые дома, признанные аварийными, определяется в установленном порядке департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.

15. Парковочные места общего пользования должны предусматривать не менее 10% мест (но не менее одного места) для специальных автотранспортных средств инвалидов в порядке, определенном частью 9       статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

16. Количество машино-мест, после которого необходима посадка высокоствольного озеленения, – 10 мест.

17. Площади мест для хранения велосипедного транспорта определяются из расчета не менее 1 кв. м на велосипед (без учета проездов).

18. При подготовке проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории минимальный размер земельного участка определяется как минимальный из возможных, установленных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.

19. В отношении территориальных зон (Ж-1), (Ж-2), (Ж-3), (Ж-4), (ОД-2) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Магазины» (код 4.4), «Общественное питание» (код 4.6), «Банковская и страховая деятельность» (код 4.5) могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, либо на земельных участках, к которым обеспечен беспрепятственный доступ с территории общего пользования одним из следующих способов: путем установления указанного доступа в документации по планировке территории посредством земельных участков общего пользования или путем установления сервитута (публичного сервитута), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Статья 15. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) предполагает развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих индивидуальные (одноквартирные, отдельно стоящие) жилые дома, а также отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, объекты дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянки автомобильного транспорта, гаражи, объекты, связанные с проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарно-защитной зоны.

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальное количество машино-мест | минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта | предельные размеры и параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 1000 кв. м | 1 | не подлежит установлению | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% земельного участка. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при |
| 2. | Магазины <*> | 4.4 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | 4 места на 100 кв. м общей площади помещения, если общая площадь объекта менее 200 кв. м; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения, если общая площадь объекта более 200 кв. м | 1 место на 100 кв. м торговой площади, 1 место на 50 работников, но не менее 5 мест на объект |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению | 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект | 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве | блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
| 4. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  | 18 на 1000 кв. м общей площади | не подлежит установлению |  |
| 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 |  |  |  |  |
| 6. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  | дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест | 1 место на 50 работников | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  | 10 на 100 посещений |  | которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не подлежит установлению. |
| 8. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  |
| 10. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |  |  |  |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению | 1 | не подлежит установлению | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% земельного участка. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Общественное питание <*> | 4.6 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | 8 на 100 кв. м общей площади помещения | 1 место на 50 работников в максимальную смену, 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве | строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. Минимальный процент застройки земельного участка – 10%. |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |  | 25 на 100 мест |  |  |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |  | 1 на 10 единовремен-ных посетителей с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовремен-ных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек |  |  |
| 17. | Бытовое обслуживание | 3.3 |  | 1 на 22,5 кв. м общей площади | 1 место на 100 кв. м общей площади |  |
| 18. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 20. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |  |  |
| 22. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| 23. | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

Примечание.	Использование видов разрешенного использования, отмеченных знаком <*>, определяется в соответствии с пунктом 19 статьи 14 настоящих Правил.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 16. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2) включает в себя участки территории городского округа город-герой Волгоград, предназначенные для размещения домов блокированной застройки и многоквартирных домов малой этажности, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарно-защитной зоны.

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальное количество машино-мест | минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта | предельные размеры и параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | минимальный размер земельного участка – 1400 кв. м; максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению | 1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений | не подлежит установлению | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% земельного участка. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения |
| 2. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 1000 кв. м | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Магазины <*> | 4.4 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | 4 места на 100 кв. м общей площади помещения, если общая площадь объекта менее 200 кв. м; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения, если общая площадь объекта более 200 кв. м | 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади | мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
| 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  | 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект | 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве |  |
| 5. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  | 18 на 1000 кв. м общей площади | не подлежит установлению |  |
| 6. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Банковская и страховая деятельность <*> | 4.5 |  |  | 1 место на 100 кв. м общей площади |  |
| 8. | Оказание услуг связи | 3.2.3 |  | 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей |  |  |
| 9. | Бытовое обслуживание | 3.3 |  | 1 на 22,5 кв. м общей площади |  |  |
| 10. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |  | 25 на 100 мест | 1 место на 50 работников |  |
| 11. | Общественное питание <*> | 4.6 |  | 8 на 100 кв. м общей площади помещения | 1 место на 50 работников в максимальную смену, 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве |  |
| 12. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м; максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению | 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей | 1 место на 100 кв. м общей площади |  |
| 13. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 |  |  |  |  |
| 14. | Общежития | 3.2.4 |  | на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению | дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест | 1 место на 50 работников в максимальную смену, 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
| 16. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  | 10 на 100 посещений |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не подлежит установлению. |
| 17. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению | 1 | не подлежит установлению | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% земельного участка. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | минимальный размер земельного участка – 500 кв. м; максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению | 1 на 10 единовремен-ных посетителей с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовремен-ных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек | 1 место на 50 работников в максимальную смену, 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве | мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. Минимальный процент застройки земельного участка – 10%. |
| 19. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 20. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  |
| 21. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |  |  |  |
| 22. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| 23. | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
| 25. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |  |  |
| 26. | Государственное управление | 3.8.1 |  | 18 на 1000 кв. м общей площади | 1 место на 100 кв. м общей площади |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% земельного участка. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. Минимальный процент застройки земельного участка – 10%. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 28. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |  |  |  |  |
| 29. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |  |  |
| 30. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| 31. | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

Примечание.	Использование видов разрешенного использования, отмеченных знаком <*>, определяется в соответствии с пунктом 19 статьи 14 настоящих Правил.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 17. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3) включает в себя участки территории городского округа город-герой Волгоград, предназначенные для размещения многоквартирных домов средней этажности, многоквартирных домов малой этажности, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарно-защитной зоны.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей. Предельное количество этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Предельное количество этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 5. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 8. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 9. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 11. | Магазины <*> | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 4000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 12. | Общественное питание <*> | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 16. | Банковская и страховая деятельность <*> | 4.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 17. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 18. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 20. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Минимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 60% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 22. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 23. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 25. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Примечание.	Использование видов разрешенного использования, отмеченных знаком <*>, определяется в соответствии с пунктом 19 статьи 14 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей. Предельное количество этажей – 24 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград.

Статья 18. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4)

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4) включает в себя участки территории городского округа город-герой Волгоград, предназначенные для размещения высотных многоквартирных домов, многоквартирных домов средней этажности, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарно-защитной зоны.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей. Предельное количество этажей – 24 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей. Предельное количество этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 5. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 8. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 10. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Магазины <*> | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 4000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 12. | Общественное питание <*> | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 1000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 13. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 16. | Банковская и страховая деятельность <*> | 4.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 18. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Минимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 60% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 21. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 22. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 23. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 24. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 25. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Примечание.	Использование видов разрешенного использования, отмеченных знаком <*>, определяется в соответствии с пунктом 19 статьи 14 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 3. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; 1 м от границы смежного земельного участка; 3 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 студентов очной формы обучения. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников, а также 1 веломесто на 50 учащихся. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград.

Статья 19. Зона исторической застройки (ОД-1)

Зона исторической застройки (ОД-1) предполагает развитие территорий (включающих территорию исторического центра городского округа город-герой Волгоград), предназначенных для максимального сохранения своеобразия архитектурно-градостроительного ландшафта, архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизации и капитального ремонта, реставрации и приспособления для современного использования памятников истории и культуры, для размещения комплексов общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой застройки многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными, индивидуальными многоквартирными жилыми домами; развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; развития необходимых объектов коммунальной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 3 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 250 кв. м общей площади, а также 1 место на 50 работников. |
| 3. | Рынки | 4.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 4. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 5. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 10. |  | Представительская деятельность | 3.8.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; 1 м от границы смежного земельного участка; 3 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 студентов очной формы обучения. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников, а также 1 веломесто на 50 учащихся. |
| 14. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 15. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 50000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 14 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 17. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 19. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 20. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 21. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 22. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 23. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 24. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 25. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 26. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 27. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 28. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 30. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 31. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 32. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 33. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Минимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 60% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 34. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 35. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
| 36. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 37. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальная площадь застройки земельного участка – 30 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка, но не менее 30 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. В случае реконструкции, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10 – 15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не менее 50% площади, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 6 на 100 коек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 4. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 9. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 10. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 11. | Водный транспорт | 7.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 12. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 20. Зона исторической застройки. Подзона I (ОД-1.1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 3 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 250 кв. м общей площади, а также 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Рынки | 4.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 4. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 5. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 9. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 10. | Представительская деятельность | 3.8.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; 1 м от границы смежного земельного участка; 3 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 студентов очной формы обучения. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников, а также 1 веломесто на 50 учащихся. |
| 14. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 15. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 50000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 14 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 17. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 18. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 20. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 22. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 24. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 26. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 27. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 28. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Предельное количество этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 29. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей. Предельное количество этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 30. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей. Предельное количество этажей – 24 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 31. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 32. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 33. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Минимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 60% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 34. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
| 36. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 37. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Предельное количество этажей – 3 этажа. Предельное количество этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1. |
|  |  |  | Минимальная площадь застройки земельного участка – 30 кв. м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка, но не менее 30 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. В случае реконструкции, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10 – 15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не менее 50% площади, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 6 на 100 коек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 3. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 4. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 5. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 9. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 10. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 11. | Водный транспорт | 7.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 12. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 21. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОД-2)

Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОД-2) предназначена для формирования центров обслуживания населения, для размещения жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 3 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 250 кв. м общей площади, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Рынки | 4.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 3. | Магазины <*> |  | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 4. | Общественное питание <*> |  | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Бытовое обслуживание |  | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 6. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений в смену. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Деловое управление |  | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 8. | Государственное управление |  | 3.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Представительская деятельность |  | 3.8.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 10. | Банковская и страховая деятельность <*> |  | 4.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  | 3.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 12. | Среднее и высшее профессиональное образование |  | 3.5.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 5 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 студентов очной формы обучения. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников, а также 1 веломесто на 50 учащихся. |
| 13. | Объекты культурно-досуговой деятельности |  | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 14. | Парки культуры и отдыха |  | 3.6.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 7%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 14 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 15. | Цирки и зверинцы |  | 3.6.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 17. | Площадки для занятий спортом |  | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 19. | Проведение научных исследований |  | 3.9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 20. | Дома социального обслуживания |  | 3.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60% от территории земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 21. | Оказание социальной помощи населению |  | 3.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 22. | Оказание услуг связи |  | 3.2.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 23. | Общежития |  | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 24. | Гостиничное обслуживание |  | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 25. | Развлекательные мероприятия |  | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 26. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | 3.10.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 27. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Предельное количество этажей – 3 этажа. Предельное количество этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1. |
|  |  |  | Минимальная площадь застройки земельного участка – 30 кв. м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка, но не менее 30 кв. м. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 28. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Предельное количество этажей – 4 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 29. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Предельное количество этажей – 3 этажа. |
|  |  |  | Максимальные размеры земельных участков (площадь) для рядовых участков – 400 кв. м под один жилой дом (блок-секцию). Максимальные размеры земельных участков (площадь) для угловых участков – 500 кв. м под один жилой дом (блок-секцию). |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 30. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей. Предельное количество этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей. Предельное количество этажей – 24 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 32. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 33. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 35. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; 40 кв. м для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, на 1 машино-место. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 37. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Минимальное количество надземных этажей – 2 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 60% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 38. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 39. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 40. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 41. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Примечание.	Использование видов разрешенного использования, отмеченных знаком <*>, определяется в соответствии с пунктом 19 статьи 14 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. В случае реконструкции, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10 – 15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не менее 50% площади, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 6 на 100 коек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 2. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 5 мест на 100 мест на трибунах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 5. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 мест на 100 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 6. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 7. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 8. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 10. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград.

Статья 22. Зона специализированной общественной застройки объектов здравоохранения (ОД-3)

Зона специализированной общественной застройки объектов здравоохранения (ОД-3) предполагает создание условий для размещения специализированных объектов здравоохранения, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, а также оказания гражданам медицинской помощи в стационарах; размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации; размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертиз; размещение объектов для осуществления санаторной и курортной деятельности.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. В случае реконструкции, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10 – 15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не менее 50% площади, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 6 на 100 коек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 3. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.) – 20 – 30 мест на 100 сотрудников/100 коек; стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) – 10 – 12 мест на 100 сотрудников, 10 мест на 100 коек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 7000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 5. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих, для кемпингов – 1 на 1 гостиничный номер. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Курортная деятельность | 9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 23. Зона специализированной общественной застройки объектов социального назначения (ОД-4)

Зона специализированной общественной застройки объектов социального назначения (ОД-4) предполагает создание условий для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами; размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 2. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 3. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 30 кв. м общей площади, 1 на 20 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 24. Зона специализированной общественной застройки объектов культуры и искусства (ОД-5)

Зона специализированной общественной застройки объектов культуры и искусства (ОД-5) предназначена для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев, парков культуры и отдыха, цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 14 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 5. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 25. Зона специализированной общественной застройки объектов профессионального и высшего образования (ОД-6)

Зона специализированной общественной застройки объектов профессионального и высшего образования (ОД-6) предназначена для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских объектов и иных объектов, связанных с ними, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятий обучающихся физической культурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 5 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 студентов очной формы обучения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников, а также 1 веломесто на 50 учащихся. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 3. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 5. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 30000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 7. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 9. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 11. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 12. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 26. Зона специализированной общественной застройки объектов спорта (ОД-7)

Зона специализированной общественной застройки объектов (ОД-7) предназначена для размещения спортивно-зрелищных зданий и сооружений, спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях, площадок и сооружений для занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, спортивных сооружений для занятий водными видами спорта, авиационными видами спорта, размещения спортивных баз и лагерей, обустройства мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 5 на 100 мест на трибунах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 2. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Водный спорт | 5.1.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Спортивные базы | 5.1.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 8. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 15%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 11. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 12. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 3000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 27. Зона специализированной общественной застройки культовых объектов (ОД-8)

Зона специализированной общественной застройки культовых объектов (ОД-8) предназначена для размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний, для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 28. Производственная зона (П)

Производственная зона (П) предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламентами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производственная деятельность | 6.0 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Тяжелая промышленность | 6.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Легкая промышленность | 6.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 6.3.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Электронная промышленность | 6.3.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 10. | Ювелирная промышленность | 6.3.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 11. | Пищевая промышленность | 6.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 12. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Строительная промышленность | 6.6 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 14. | Энергетика | 6.7 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 90%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 15. | Связь | 6.8 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 16. | Склад | 6.9 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 17. | Складские площадки | 6.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 18. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 19. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70% – для объектов I – II класса опасности; 75% – для объектов III класса опасности; 80% – для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 21. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 23. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 30000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 24. | Деловое управление | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 25. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 26. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 27. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 28. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей; 40 кв. м для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, на 1 машино-место. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 29. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 30. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 31. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 32. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 33. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 34. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 35. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 36. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 38. | Приюты для животных | 3.10.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 40. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 41. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 42. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 43. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 44. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 20000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 5. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 29. Зона инженерной инфраструктуры (И)

Зона инженерной инфраструктуры (И) предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также объектов и территорий, необходимых для их технического обслуживания.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Энергетика | 6.7 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 30. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т-1)

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т-1) предназначена для размещения объектов капитального строительства железнодорожного транспорта: железнодорожных путей, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещения погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов и иных объектов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Склад | 6.9 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 31. Зона объектов воздушного транспорта (Т-2)

Зона объектов воздушного транспорта (Т-2) предназначена для размещения аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройства мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещения радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещения аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещения объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещения объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |
| 2. | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 8.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |  |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |  |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |  |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |  |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |  |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |  |
| 4. | Склад | 6.9 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |  |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 32. Зона объектов водного транспорта (Т-3)

Зона объектов водного транспорта (Т-3) предназначена для размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещения объектов капитального строительства морских портов, размещения объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водный транспорт | 7.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 33. Зона объектов автомобильного транспорта (Т-4)

Зона объектов автомобильного транспорта (Т-4) предназначена для размещения автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, а также размещения зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 3. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 4. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 10. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 11. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 12. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 2500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 34. Зона садоводства, огородничества (СХ-1)

Зона садоводства, огородничества (СХ-1) предназначена для осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальное количество машино-мест | минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта | предельные размеры и параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение садоводства | 13.2 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м | не подлежит установлению | не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% земельного участка. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. Минимальный процент застройки земельного участка – 10%. |
| 2. | Ведение огородничества | 13.1 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 1500 кв. м |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Земельные участки общего назначения | 13.0 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 4. | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Магазины | 4.4 | минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м | 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово- развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово- развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади | 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% земельного участка. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. Минимальный процент застройки земельного участка – 10%. |
| 7. | Общественное питание | 4.6 |  | 8 на 100 кв. м общей площади помещения | 1 место на 50 работников в максимальную смену, 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве |  |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 |  | 1 на 22,5 кв. м общей площади | 1 место на 100 кв. м общей площади |  |
| 9. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | минимальный размер земельного участка – | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 500 кв. м; максимальный размер земельного участка – 10000 кв. м |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 11. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |  |  |  |  |
| 12. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |  |  |
| 13. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| 14. | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 35. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2)

Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2) предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Овощеводство | 1.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Садоводство | 1.5 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Виноградарство | 1.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Пчеловодство | 1.12 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Рыбоводство | 1.13 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 3000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 10. | Питомники | 1.17 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 12. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 13. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 3000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 14. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 30000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 15. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 16. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 17. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 18. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Склад | 6.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-места на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой). |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Складские площадки | 6.9.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 36. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-3)

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-3) предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством сельскохозяйственной продукции, размещения зданий, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции и иного назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Садоводство | 1.5 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Виноградарство | 1.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Пчеловодство | 1.12 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Рыбоводство | 1.13 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 7. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Питомники | 1.17 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 10. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 11. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 13. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 14. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 30000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 15. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 4 на 100 посещений, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 16. | Приюты для животных | 3.10.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 работающих, но не менее 2 машино-мест на 1 объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 17. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 18. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 20. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 21. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рынки | 4.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Склад | 6.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-места на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой). |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Складские площадки | 6.9.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 37. Зона рекреационного назначения (Р-1)

Зона рекреационного назначения (Р-1) предназначена для размещения объектов отдыха (рекреации) и туризма, природно-познавательного туризма, причалов для маломерных судов, объектов спорта, территорий общего пользования, коммунального обслуживания, общего пользования водными объектами.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Водные объекты | 11.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 38. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (Р-2)

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (Р-2) предназначена для территорий, занятых скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также территорий, предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом; зданий и сооружений информационных центров, административных зданий парков, объектов для организации отдыха, общественного питания, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, включая объекты сопутствующей и обслуживающей инфраструктур.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 6 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 7%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 14 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 4. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград.

Статья 39. Зона городских лесов и лесопарков (Р-3)

Зона городских лесов и лесопарков (Р-3) предназначена для выделения участков лесной растительности на территории городского округа город-герой Волгоград; в границах зоны городских лесов и лесопарков (Р-3) предполагается особый режим рекреации и кратковременный массовый самодеятельный отдых населения с соблюдением санитарных и экологических норм.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Охрана природных территорий | 9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 95%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Заготовка древесины | 10.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Заготовка живицы | 10.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 10.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 10.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 10.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Создание лесных питомников и их эксплуатация | 10.7 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности в лесах | 10.9 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Осуществление рекреационной деятельности в лесах | 10.10 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 14. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 2. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 40. Зона объектов отдыха и туризма (Р-4)

Зона объектов отдыха и туризма (Р-4) предназначена для размещения детских лагерей, пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Курортная деятельность | 9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 7000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 2 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 7000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 100 кв. м на 1 место. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих, для кемпингов – 1 на 1 гостиничный номер. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 14 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 2. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 41. Рекреационная зона поймы реки Царицы (Р-5)

Рекреационная зона поймы реки Царицы (Р-5) предназначена для создания парковой зоны на участке от железнодорожной насыпи до р. Волги в пойме р. Царицы, благоустройства территории и строительства приоритетных и социально значимых для города объектов общественно-делового назначения за счет внебюджетных источников, размещения необходимых объектов коммунальной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 2. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 100 кв. м на 1 место. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих, для кемпингов – 1 на 1 гостиничный номер. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 42. Рекреационная зона поймы реки Царицы. Подзона I (Р-5.1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 2. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 7%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 100 кв. м на 1 место. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих, для кемпингов – 1 на 1 гостиничный номер. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 7%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 7%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 8 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 43. Рекреационная зона поймы реки Царицы. Подзона II (Р-5.2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 2. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 5. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 6. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 100 кв. м на 1 место. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих, для кемпингов – 1 на 1 гостиничный номер. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 5. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 44. Зона о. Сарпинский (ОС)

Зона о. Сарпинский (ОС) предназначена для создания инновационного круглогодичного историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский – Голодный в городском округе город-герой Волгоград, включающего культурно-досуговые, спортивные, деловые и другие объекты.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 7000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 60%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 номеров. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Передвижное жилье | 2.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка, свободной от застройки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 6. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. В случае реконструкции, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10 – 15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не менее 50% площади, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 6 на 100 коек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 7. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 8. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 5 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 студентов очной формы обучения. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников, а также 1 веломесто на 50 учащихся. |
| 9. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 10. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 11. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 12. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 50000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 14 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 4000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 3 на 100 кв. м общей площади помещения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 250 кв. м общей площади, а также 1 место на 50 работников. |
| 14. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 50 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 15. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 5 на 100 мест на трибунах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 16. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 17. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 18. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 19. | Водный спорт | 5.1.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 20. | Авиационный спорт | 5.1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 21. | Спортивные базы | 5.1.7 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 7 на 100 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 23. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 100 кв. м на 1 место. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих, для кемпингов – 1 на 1 гостиничный номер. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 24. | Рыболовство | 5.3.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 отдыхающих. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 25. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 26. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. | Деловое управление | 4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 28. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 29. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 30. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 единовременных посетителей. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 31. | Водный транспорт | 7.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 32. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | Охрана природных территорий | 9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 95%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 34. | Водные объекты | 11.0 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 35. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 36. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 37. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 38. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 39. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 мест на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 45. Зона набережной (Н)

Зона набережной (Н) включает в себя участки береговой полосы рек и предназначена для защиты и сохранения экологического каркаса городского округа город-герой Волгоград, используется для организации общественной рекреации с размещением площадок, обустроенных мест для занятий физической культурой, спортом, массовым активным семейным отдыхом, проведением досуга населения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Водный спорт | 5.1.5 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 4. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Водный транспорт | 7.3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 8 пассажиров в час пик. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 1000 пассажиров, прибывающих в час пик, а также 1 место на 50 работников. |
| 6. | Внеуличный транспорт | 7.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 2. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 6 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 25 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 46. Зона режимных территорий (С-1)

Зона режимных территорий (С-1) предназначена для размещения объектов обороны и безопасности, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, и для обеспечения деятельности Федеральной службы исполнения наказаний.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 4. | Связь | 6.8 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Склад | 6.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-места на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой). |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Складские площадки | 6.9.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Служебные гаражи | 4.9 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь): 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей; 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 8. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 9. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей. Предельное количество этажей – 8 этажей. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей. Предельное количество этажей – 24 этажа. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 80 кв. м жилой площади. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 200 кв. м общей площади жилых помещений. |
| 3. | Общежития | 3.2.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест на 1 квартиру (комнату). |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 5 м от границы земельного участка, примыкающей к улице, не являющейся магистральной улицей общегородского значения; в случае если граница земельного участка примыкает к красным линиям магистральных улиц общегородского значения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций – 25 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% земельного участка, свободного от застройки и физкультурно-спортивных площадок. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: дошкольные образовательные организации – 5 на 100 мест; общеобразовательные организации, организации дополнительного образования – 2 на 100 мест. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50% от территории земельного участка, свободной от застройки. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 100 посещений. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников. |
| 6. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 7. | Государственное управление | 3.8.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 8. | Магазины | 4.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м. |
|  |  |  | Предельная общая площадь объекта капитального строительства – 500 кв. м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 4 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов до 200 кв. м общей площади; 3 места на 100 кв. м общей площади помещения для торговых и торгово-развлекательных объектов более 200 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 150 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала более 1000 кв. м, 1 место на 100 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от 200 до 1000 кв. м, 1 место на 40 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала менее 200 кв. м, а также 1 место на 50 работников. |
| 9. | Общественное питание | 4.6 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 8 на 100 кв. м общей площади помещения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 10. | Бытовое обслуживание | 3.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 75%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% от территории земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 22,5 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 100 кв. м общей площади. |
| 11. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 40%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест: 1 на 10 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью менее 100 человек; 5 на 100 единовременных посетителей для спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 100 человек. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 12. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 13. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 14. | Воздушный транспорт | 7.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 15. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 17. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 18. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 65%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 47. Зона кладбищ и крематориев (С-2)

Зона кладбищ и крематориев (С-2) предназначена для участков, территорий для погребения умерших или их праха после кремации, а также для размещения крематориев, кладбищ, мемориальных кладбищ, мемориальных парков, иных объектов похоронного назначения с обеспечением размера санитарно-защитных зон.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ритуальная деятельность | 12.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 400000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на 10000 кв. м территории. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |
| 3. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 18 на 1000 кв. м общей площади. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 6. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 5. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 48. Зона складирования и захоронения отходов (С-3)

Зона складирования и захоронения отходов (С-3) предназначена для размещения объектов специального назначения, таких как скотомогильники, полигоны твердых коммунальных отходов и другие объекты складирования и захоронения отходов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Специальная деятельность | 12.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 15 на 100 человек, работающих в двух смежных сменах. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место. Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 49. Зона озелененных территорий специального назначения (С-4)

Зона озелененных территорий специального назначения (С-4) предназначена для размещения буферных зон, обеспечивающих санитарный разрыв от промышленных предприятий, других объектов, имеющих санитарно-защитные зоны до остальной застройки с обеспечением нормативной площади озеленения санитарно-защитных зон, а также выделения территорий под коммуникационные коридоры магистральных инженерных сетей, вдоль магистральных дорог скоростного движения и магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Охрана природных территорий | 9.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 95%. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Запас | 12.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 50. Иная зона специального назначения (С-5)

Иная зона специального назначения (С-5) предназначена для размещения следственных изоляторов, тюрем.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 10 на каждые 100 работников от общей штатной численности. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта не подлежит установлению. |
| 2. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями – 0 м. |
|  |  |  | Минимальные размеры земельных участков (площадь) не подлежат установлению. Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м. |
|  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%. |
|  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  |  |  | Минимальное количество машино-мест – 1 на 9 единовременных посетителей, но не менее 10 на объект. |
|  |  |  | Минимальный процент застройки земельного участка – 10% от площади земельного участка. |
|  |  |  | Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта – 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Статья 51. Зона градостроительного преобразования (ГП)

Зона градостроительного преобразования (ГП) включает в себя земельные участки, входящие в состав единого землепользования. Зона градостроительного преобразования (ГП) расположена в границах нескольких функциональных зон, определенных генеральным планом городского округа город-герой Волгоград. В границах зоны градостроительного преобразования (ГП) документами территориального планирования предусматривается размещение различных видов планируемых объектов капитального строительства. Градостроительный регламент зоны градостроительного преобразования (ГП) определен посредством установления видов разрешенного использования в соответствии с видами целевого назначения единого землепользования.

Реализация решений документов территориального планирования в части размещения объектов капитального строительства осуществляется при условии подготовки документации по планировке территории в границах зоны градостроительного преобразования (ГП), а также путем внесения изменений в настоящие Правила в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | код |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 2. | Овощеводство | 1.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 3. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 4. | Садоводство | 1.5 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Выращивание льна и конопли | 1.6 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 6. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 7. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 8. | Питомники | 1.17 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 9. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 10. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 11. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |
| 12. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении к градостроительным регламентам настоящих Правил (статьи 15 – 51).

Приложение к градостроительным регламентам настоящих Правил

(статьи 15 – 51)

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

капитального строительства

1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя:

1) требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства;

2) требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства;

3) требования к цветовым решениям объектов капитального строительства;

4) требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства;

5) требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства;

6) требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

2. В границах территорий, предусматривающих требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, устанавливаются следующие регламентные зоны:

1) Архитектурно-градостроительная зона – 1 (далее – АГЗ-1). Зона территории исторического центра городского округа город-герой Волгоград.

Зона территории исторического центра городского округа город-герой Волгоград включает территории центральной части города и прилегающие территории к Волго-Донскому каналу. Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование, сохранение и развитие исторического центра городского округа город-герой Волгоград. Регулирование нового строительства подчинено основным закономерностям исторической застройки, соблюдению общего масштабного соответствия новых зданий и сооружений объектам культурного наследия, особенностям исторически ценной среды. Подготовка архитектурных решений в составе проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах указанной зоны, выполняется с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны;

2) Архитектурно-градостроительная зона – 2 (далее – АГЗ-2). Зона территорий, прилегающих к Мамаеву кургану.

Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является создание гармоничной городской среды: обеспечение эстетического единства и гармонии в архитектурном облике зданий и сооружений, сохранение уникального характера местности, гармоничного ансамбля, дополняющего монументальность и символичность комплекса Мамаева кургана. Необходимо соблюдать принцип целостности и единства композиции, сочетать масштабность сооружений с лаконичностью и простотой линий, отдавать предпочтение применению натуральных материалов, гармонирующих с окружающим пейзажем, создание освещения, придающего особую выразительность территории, соответствие общим стилевым особенностям территории. Архитектурный облик территорий, прилегающих к Мамаеву кургану, должен создаваться с особым вниманием к деталям и тщательной проработкой каждого элемента. Именно такое отношение позволит придать этому месту особое звучание и превратить его в настоящий центр притяжения, символизирующий героизм и подвиг советских солдат.

Подготовка архитектурных решений в составе проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах указанной зоны, выполняется с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны;

3) Архитектурно-градостроительная зона – 3 (далее – АГЗ-3). Зона территории вдоль р. Волги, не далее чем в 500 м от уреза р. Волги.

Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование силуэта, архитектурно-художественного облика городского округа город-герой Волгоград, композиционной, колористической, декоративной и стилистической связанности с существующей застройкой, улучшение декоративных качеств фасадов застройки. Подготовка архитектурных решений в составе проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах указанной зоны, выполняется с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны;

4) Архитектурно-градостроительная зона – 4 (далее – АГЗ-4). Зона территории градостроительной значимости, включающая части административных районов городского округа город-герой Волгоград и улиц города, не далее чем 50 м от красной линии, непосредственно обозначающей ближайшую границу автомобильной дороги, а в случае ее отсутствия – от линии сложившейся застройки.

Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование, сохранение и развитие ансамблевой среды, создание композиционной сбалансированной застройки, формирование архитектурно-художественного облика городского округа город-герой Волгоград;

5) Архитектурно-градостроительная зона – 5 (далее – АГЗ-5). Зона иных территорий городского округа город-герой Волгоград.

Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование архитектурно-художественного облика городского округа город-герой Волгоград, улучшение декоративных качеств фасадов застройки.

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства АГЗ-1:

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства |  |
| Общие требования |  |
| Габариты, архитектурное решение, масштаб | С учетом необходимости сохранения средовых характеристик исторической среды города и объектов культурного наследия. Новое строительство осуществляется с сохранением и восстановлением характерного для города периметрально-фронтального построения кварталов с соблюдением линии застройки. Обеспечение синтеза новой и старой архитектуры в застройке |
| Высота фасадов | Не выше максимальной высоты зданий, строений и сооружений, устанавливаемой настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов соответствующей территориальной зоны и регламентными требованиями объектов культурного наследия |
| Архитектурные доминанты | Размещение доминантных объектов капитального строительства допускается в рамках обогащения силуэта панорамы города при условии формирования его единого архитектурно-художественного образа в зрительном восприятии из ближних и дальних видовых точек с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны. Доминанты могут замыкать ключевые визуальные оси, могут быть расположены на углах кварталов, с отступом от углов или формировать целый квартал. Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов (максимальная) определяется как доля площади застройки квартала, предназначенная для размещения зданий повышенной этажности, принимается в пределах от 15 до 25%. В отдельных случаях акценты могут формировать рядовую застройку и занимать большую часть территории проектирования при условии, что не менее 20% от общей площади зданий составляют жилые помещения. Доля площади застройки в границах элемента планировочной структуры для размещения зданий-акцентов: для малоэтажной застройки – 15%, для среднеэтажной – 20%, для центральной части города – 25%. Допускается формирование акцентного квартала повышенной этажности (квартала жилых домов повышенной этажности – домов свыше 100 м, высотных домов (небоскребов) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Высота помещений первых этажей объектов капитального строительства в чистоте (от пола до потолка), предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования | Не менее 2,7 м при условии соблюдения требований технических регламентов |
| Витрина | При застройке основных городских улиц и магистралей фасад здания не менее чем до отметки низа перекрытия между первым и вторым этажами следует оборудовать соответствующими ограждающими конструкциями – витринами и т.п. для функционирования помещений нежилого назначения (предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания), предусматриваемых на первых этажах зданий |
| Фриз | Допускается. Для многоквартирных домов допускается по верхнему уровню встроенных (встроенно-пристроенных) помещений. Соблюдение единой высоты фриза и единой плоскости фриза в пределах одного здания или зданий, образующих единицу, являющуюся составной частью комплекса застройки |
| Витраж | Допускается. Для многоквартирных домов допускается до верхнего уровня встроенных помещений |
| Процент застроенности многоквартирными домами участка по красной линии, % | Минимальный – 60% |
| Доля общей площади объектов нежилого назначения на первых этажах жилых домов, расположенных по красной линии улиц магистрального, районного, городского значения, % | Не менее 60% |
| Отступ от плоскости этажей здания, занятых встроенными помещениями, от фасада, м | Максимальный – 6 м |
| Размещение вспомогательных зданий и хозяйственных строений, за исключением гаражей, со стороны улиц не допускается. |  |
| Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, строений, сооружений |  |
| Входные группы | Расположение с привязкой к композиционным осям фасада. Единый цвет, конструкция и рисунок дверных полотен по всему фасаду. При устройстве козырьков на главном фасаде, расположенном по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, необходимо использовать безопорные конструкции, выполненные из стекла. Превышение отметки уровня входной площадки относительно тротуара не более 0,15 м. |
| 1 | 2 |
|  | В случае наличия продольного уклона вдоль фасада здания более 5% допускается устройство ступеней при условии оборудования пандусом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Устройство внешних тамбуров входных групп и входов в подвальные помещения многоквартирных домов со стороны главного фасада, расположенного по красной линии (по первой линии сложившейся застройки), не допускается |
| Композиционные приемы и фасадные решения объемно-планировочных характеристик | В соответствии с функциональным назначением, с учетом обеспечения сохранения стилистических решений исторической среды в границах квартала. Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – балконов, эркеров, козырьков | Не допускаются более 2 м и ниже 3,5 м от уровня земли |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – ступеней и приямков | Не более чем на 2 м |
| Остекление фасадов входных групп, обращенных к территориям общего пользования | 100% |
| Площадь остекления фасадов первых этажей, обращенных к территориям общего пользования | Не менее 50% |
| Остекление балконов и лоджий | Со стороны главных фасадов. Возможно не предусматривать для французских балконов и балконов или лоджий, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 0,5 м от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома |
| Рекламные и информационные конструкции | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Указатели наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресные указатели) | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Длина фасада вдоль магистральных улиц, не требующего внесения визуального разнообразия, м | Максимальный – 50 м |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Цвет второстепенного фасада должен сочетаться с цветовым решением главного фасада. Соответствие колористического решения стилистике объекта и композиционному строю его фасадов (историческая застройка, советский классицизм, советский модернизм, постмодернизм и т.д.) |
| Стыковка плоскостей различных элементов | Стыковка наружных цветовых панелей в тон их отделки |
| Кровля | Визуальное взаимоувязанное цветовое решение для всех элементов. Не допускается применение синего цвета кровли при реконструкции ансамблевой застройки |
| Ограждения балконов, лоджий, парапетов и других элементов | Визуальное взаимоувязанное цветовое решение, соответствующее одному из колеров элемента здания |
| Рамы оконные и дверные | Использование белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| При разработке цветового решения объекта необходимо учитывать его местоположение, условия его визуального восприятия в пространстве, тип и цвет окружающей застройки. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, цветовые решения объекта капитального строительства выполняются в соответствии с данной концепцией |  |
| Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |
| Материал фасада | В соответствии со стилистикой и характером окружающей застройки либо использование контраста цветовых сопоставлений для достижения выразительности и оригинальности в решениях с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны. Запрещается применение следующих материалов в ограждающих конструкциях стен: сотовый поликарбонат, профилированный лист, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, фасадные плиточные элементы в пропорциях 1:1 каждого элемента |
| Отделка фасадов | Применение сертифицированных современных фасадных систем и материалов |
| Остекление лоджий и балконов, витрины встроенных помещений, дверные и оконные заполнения | В едином стиле. При устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений). Использование рам, импостов, стоек и фрамуг белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| Фриз | Финишная отделка фризовой части многоквартирных домов, используемая для размещения информационных носителей, должна выполняться из единого материала |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |
| Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) | Допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений (в том числе корзины) в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения). Размещение систем кондиционирования и антенн упорядоченно, с привязкой к единой композиционной системе осей. Оснащение скрытыми кабель-каналами или маскировка в тон колера фасада. Скрытый вывод водостока. Крупногабаритное вентиляционное и кондиционерное оборудование рекомендуется размещать на крыше вне зоны видимости, на отдельных технических этажах. Запрет размещения на силуэтных визуальных завершениях фасадной части объектов капитального строительства (башнях, куполах и т.п.), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах |
| Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Фасады общественных и жилых объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, а также фасады доминантных объектов оборудуются архитектурным освещением. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. Не допускается засветка окон жилых помещений, камер видеонаблюдения. Рекомендуется применять комбинированную подсветку, включающую разные типы световых решений (заливающая, локально-заливающая, локальная (акцентная) подсветка), что позволит достичь оптимального сочетания функциональности и эстетики. Контурная подсветка может использоваться исключительно в сочетании с другими видами подсветки. Применение контурной подсветки отдельно недопустимо. Контурная подсветка должна дополнять основную систему освещения. Необходимо предусматривать функциональное освещение, которое включает в себя освещение входных групп, эвакуационных выходов, освещение домовых знаков в темное время суток, информационных конструкций, указателей. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | В случае размещения на первых этажах жилых зданий объектов общественного (коммерческого) назначения необходимо предусматривать архитектурно-художественное освещение помещений общественного (коммерческого) назначения первых этажей со стороны главного фасада |
| Энергоэффективность | Минимальная – А |
| Управление освещением | Управление яркостью. Управление цветом. Управление расписанием освещения |
| Витрина | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| Рекламные и информационные конструкции | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| При разработке архитектурной подсветки здания необходимо использовать теплый белый цвет источников света с цветовой температурой в диапазоне 2700 – 4000 К. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, подсветка объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией |  |

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства АГЗ-2:

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства |  |
| Габариты, архитектурное решение, масштаб | С учетом необходимости сохранения средовых характеристик исторической среды города и объектов культурного наследия, обеспечения оптимального зрительного восприятия Мамаева кургана и мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» |
| Высота фасадов | Не выше максимальной высоты зданий, строений и сооружений, устанавливаемой настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов соответствующей территориальной зоны и регламентными требованиями объектов культурного наследия |
| Архитектурные доминанты | Размещение доминантных объектов капитального строительства допускается в рамках обогащения силуэта панорамы города при условии формирования его единого архитектурно-художественного образа в зрительном восприятии из ближних и дальних видовых точек с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Доминанты могут замыкать ключевые визуальные оси, могут быть расположены на углах кварталов, с отступом от углов или формировать целый квартал. Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов (максимальный) определяется как доля площади застройки квартала, предназначенная для размещения зданий повышенной этажности, принимается в пределах от 15 до 25%. В отдельных случаях акценты могут формировать рядовую застройку и занимать большую часть территории проектирования при условии, что не менее 20% от общей площади зданий составляют жилые помещения. Доля площади застройки в границах элемента планировочной структуры для размещения зданий-акцентов: для малоэтажной застройки – 15%, для среднеэтажной – 20%, для центральной части города – 25%. Допускается формирование акцентного квартала повышенной этажности (квартала жилых домов повышенной этажности – домов свыше 100 м, высотных домов (небоскребов) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны |
| Высота помещений первых этажей объектов капитального строительства в чистоте (от пола до потолка), предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования | Не менее 2,7 м при условии соблюдения требований технических регламентов |
| Уровень отметки пола входов в объект капитального строительства | В отдельных случаях может превышать отметку уровня земли не более чем на 0,45 м (для нового строительства) с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны |
| Витрина | При застройке основных городских улиц и магистралей фасад здания не менее чем до отметки низа перекрытия между первым и вторым этажами следует оборудовать соответствующими ограждающими конструкциями – витринами и т.п. для функционирования помещений нежилого назначения (предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания), предусматриваемых на первых этажах зданий |
| Фриз | Допускается. Для многоквартирных домов допускается по верхнему уровню встроенных помещений. Соблюдение единой высоты фриза и единой плоскости фриза в пределах одного здания или зданий, образующих единицу, являющуюся составной частью комплекса застройки |
| Витраж | Допускается. Для многоквартирных домов допускается по верхнему уровню встроенных помещений |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Процент застроенности многоквартирными домами участка по красной линии, % | Минимальный – 60% |
| Доля общей площади объектов нежилого назначения на первых этажах жилых домов, расположенных по красной линии улиц магистрального, районного, городского значения, % | Не менее 60% |
| Отступ от плоскости этажей здания, занятых встроенными помещениями, от фасада, м | Максимальный – 6 м |
| Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, строений, сооружений |  |
| Входные группы | Расположение с привязкой к композиционным осям фасада. Единый цвет, конструкция и рисунок дверных полотен по всему фасаду. При устройстве козырьков на главном фасаде, расположенном по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, необходимо использовать безопорные конструкции, выполненные из стекла. Превышение отметки уровня входной площадки относительно тротуара не более 0,15 м. В случае наличия продольного уклона вдоль фасада здания более 5% допускается устройство ступеней при условии оборудования пандусом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Устройство внешних тамбуров входных групп и входов в подвальные помещения многоквартирных домов со стороны главного фасада, расположенного по красной линии (по первой линии сложившейся застройки), не допускается |
| Композиционные приемы и фасадные решения объемно-планировочных характеристик | В соответствии с функциональным назначением, с учетом обеспечения сохранения стилистических решений исторической среды в границах квартала. Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – балконов, эркеров, козырьков | Не допускаются более 2 м и ниже 3,5 м от уровня земли |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – ступеней и приямков | Не более чем на 2 м по согласованию с департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| Остекление фасадов входных групп, обращенных к территориям общего пользования | 100% |
| Площадь остекления фасадов первых этажей, обращенных к территориям общего пользования | Не менее 50% |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Остекление балконов и лоджий | Со стороны главных фасадов. Возможно не предусматривать для французских балконов и балконов или лоджий, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 0,5 м от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома |
| Рекламные и информационные конструкции | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Указатели наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресные указатели) | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Длина фасада вдоль магистральных улиц, не требующего внесения визуального разнообразия, м | Максимальный – 50 м |
| Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Цвет второстепенного фасада должен соответствовать основному цвету главного фасада |
| Стыковка плоскостей различных элементов | Стыковка наружных цветовых панелей в тон их отделки |
| Остекление | Не допускается использование цветного зеркального остекления. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных оттенках |
| Кровля | Визуальное взаимоувязанное цветовое решение для всех элементов. Не допускается применение синего цвета кровли при реконструкции ансамблевой застройки |
| Ограждения балконов, лоджий, парапетов и других элементов | Цветовое решение, соответствующее одному из колеров элемента здания |
| При разработке цветового решения объекта необходимо учитывать его местоположение, условия его визуального восприятия в пространстве, тип и цвет окружающей застройки. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, цветовые решения объекта капитального строительства выполняются в соответствии с данной концепцией |  |
| Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |
| Материал фасада | В соответствии со стилистикой и характером окружающей застройки либо использование контраста цветовых сопоставлений для достижения выразительности и оригинальности в решениях с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны. Запрещается применение следующих материалов в ограждающих конструкциях стен: сотовый поликарбонат, профилированный лист, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, фасадные плиточные элементы в пропорциях 1:1 каждого элемента |
| Отделка фасадов | Применение сертифицированных современных фасадных систем и материалов |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Остекление лоджий и балконов, витрины встроенных помещений, дверные и оконные заполнения | В едином стиле. При устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений). Использование рам, импостов, стоек и фрамуг белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| Фриз | Финишная отделка фризовой части многоквартирных домов, используемая для размещения информационных носителей, должна выполняться из единого материала |
| Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |
| Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) | Допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений (в том числе корзины) в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения). Размещение систем кондиционирования и антенн упорядоченно, с привязкой к единой композиционной системе осей. Оснащение скрытыми кабель-каналами или маскировка в тон колера фасада. Скрытый вывод водостока. Крупногабаритное вентиляционное и кондиционерное оборудование рекомендуется размещать на крыше вне зоны видимости, на отдельных технических этажах. Запрет размещения на силуэтных визуальных завершениях фасадной части объектов капитального строительства (башнях, куполах и т.п.), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах |
| Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Фасады общественных и жилых объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, а также фасады доминантных объектов оборудуются архитектурным освещением. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. Не допускается засветка окон жилых помещений, камер видеонаблюдения. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Рекомендуется применять комбинированную подсветку, включающую разные типы световых решений (заливающая, локально-заливающая, локальная (акцентная) подсветка), что позволит достичь оптимального сочетания функциональности и эстетики. Контурная подсветка может использоваться исключительно в сочетании с другими видами подсветки. Применение контурной подсветки отдельно недопустимо. Контурная подсветка должна дополнять основную систему освещения. Необходимо предусматривать функциональное освещение, которое включает в себя освещение входных групп, эвакуационных выходов, освещение домовых знаков в темное время суток, информационных конструкций, указателей. В случае размещения на первых этажах жилых зданий объектов общественного (коммерческого) назначения необходимо предусматривать архитектурно-художественное освещение помещений общественного (коммерческого) назначения первых этажей со стороны главного фасада |
| Энергоэффективность | Минимальная – А |
| Управление освещением | Управление яркостью. Управление цветом. Управление расписанием освещения |
| Витрина | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| Рекламные и информационные конструкции | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| При разработке архитектурной подсветки здания необходимо использовать теплый белый цвет источников света с цветовой температурой в диапазоне 2700 – 4000 К. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, подсветка объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией |  |

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства АГЗ-3:

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства |  |
| Габариты, архитектурное решение, масштаб | С учетом необходимости сохранения средовых характеристик с учетом требований современных стандартов качества организации территориальных зон. Новое строительство осуществляется с соблюдением линии застройки |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Высота фасадов | Не выше максимальной высоты зданий, строений и сооружений, устанавливаемой настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов соответствующей территориальной зоны и регламентными требованиями объектов культурного наследия |
| Архитектурные доминанты | Размещение доминантных объектов капитального строительства допускается в рамках обогащения силуэта панорамы города при условии формирования его единого архитектурно-художественного образа в зрительном восприятии из ближних и дальних видовых точек с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны. Доминанты могут замыкать ключевые визуальные оси, могут быть расположены на углах кварталов, с отступом от углов или формировать целый квартал. Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов (максимальный) определяется как доля площади застройки квартала, предназначенная для размещения зданий повышенной этажности, принимается в пределах от 15 до 25%. В отдельных случаях акценты могут формировать рядовую застройку и занимать большую часть территории проектирования при условии, что не менее 20% от общей площади зданий составляют жилые помещения. Доля площади застройки в границах элемента планировочной структуры для размещения зданий-акцентов: для малоэтажной застройки – 15%, для среднеэтажной – 20%, для центральной части города – 25%. Допускается формирование акцентного квартала повышенной этажности (квартала жилых домов повышенной этажности – домов свыше 100 м, высотных домов (небоскребов) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны |
| Высота помещений первых этажей объектов капитального строительства в чистоте (от пола до потолка), предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования | Не менее 2,7 м при условии соблюдения требований технических регламентов |
| Витрина | При застройке основных городских улиц и магистралей фасад здания не менее чем до отметки низа перекрытия между первым и вторым этажами следует оборудовать соответствующими ограждающими конструкциями – витринами и т.п. для функционирования помещений нежилого назначения (предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания), предусматриваемых на первых этажах зданий |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Фриз | Допускается. Для многоквартирных домов допускается по верхнему уровню встроенных помещений. Соблюдение единой высоты фриза и единой плоскости фриза в пределах одного здания или зданий, образующих единицу, являющуюся составной частью комплекса застройки |
| Витраж | Допускается. Для многоквартирных домов допускается по верхнему уровню встроенных помещений |
| Процент застроенности многоквартирными домами участка по красной линии, % | Минимальный – 60% |
| Доля общей площади объектов нежилого назначения на первых этажах жилых домов, расположенных по красной линии улиц магистрального, районного, городского значения, % | Не менее 60% |
| Отступ от плоскости этажей здания, занятых встроенными помещениями, от фасада, м | Максимальный – 6 м |
| Использование для комплекса зданий, сооружений на одном земельном участке принципа постепенной каскадной застройки к р. Волге. Ориентирование объектов капитального строительства к р. Волге в целях создания прозоров в застройке панорамы города. Обеспечение необходимости создания максимального озеленения, организации проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Размещение вспомогательных зданий и хозяйственных строений, за исключением гаражей, со стороны улиц не допускается. Адаптация производственных территорий к окружающей архитектуре. Изменение фасадных частей зданий и ограждения, выходящих на р. Волгу |  |
| Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, строений, сооружений |  |
| Входные группы | Расположение с привязкой к композиционным осям фасада. Единый цвет, конструкция и рисунок дверных полотен по всему фасаду. При устройстве козырьков на главном фасаде, расположенном по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, необходимо использовать безопорные конструкции, выполненные из стекла. Превышение отметки уровня входной площадки относительно тротуара не более 0,15 м. В случае наличия продольного уклона вдоль фасада здания более 5% допускается устройство ступеней при условии оборудования пандусом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Устройство внешних тамбуров входных групп и входов в подвальные помещения многоквартирных домов со стороны главного фасада, расположенного по красной линии (по первой линии сложившейся застройки), не допускается |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Композиционные приемы и фасадные решения объемно-планировочных характеристик | В соответствии с функциональным назначением, с учетом обеспечения сохранения стилистических решений исторической среды в границах квартала. Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – балконов, эркеров, козырьков | Не допускаются более 2 м и ниже 3,5 м от уровня земли |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – ступеней и приямков | Не более чем на 2 м по согласованию с департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| Остекление фасадов входных групп, обращенных к территориям общего пользования | 100% |
| Площадь остекления фасадов первых этажей, обращенных к территориям общего пользования | Не менее 50% |
| Остекление балконов и лоджий | Со стороны главных фасадов. Возможно не предусматривать для французских балконов и балконов или лоджий, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 0,5 м от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома |
| Рекламные и информационные конструкции | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Указатели наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресные указатели) | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Длина фасада вдоль магистральных улиц, не требующего внесения визуального разнообразия, м | Максимальный – 50 м |
| Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Цвет второстепенного фасада должен соответствовать основному цвету главного фасада |
| Стыковка плоскостей различных элементов | Стыковка наружных цветовых панелей в тон их отделки |
| Остекление | Не допускается использование цветного зеркального остекления. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных оттенках |
| Кровля | Визуальное взаимоувязанное цветовое решение для всех элементов. Не допускается применение синего цвета кровли при реконструкции ансамблевой застройки |
| Входная группа | Допускается использование акцентных оттенков для визуального выделения входной группы |
| Ограждения балконов, лоджий, парапетов и других элементов | Цветовое решение, соответствующее одному из колеров элемента здания |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Рамы оконные и дверные | Использование белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| При разработке цветового решения объекта необходимо учитывать его местоположение, условия его визуального восприятия в пространстве, тип и цвет окружающей застройки. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, цветовые решения объекта капитального строительства выполняются в соответствии с данной концепцией |  |
| Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |
| Материал фасада | В соответствии со стилистикой и характером окружающей застройки либо использование контраста цветовых сопоставлений для достижения выразительности и оригинальности в решениях с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепцией развития указанной зоны. Запрещается применение следующих материалов в ограждающих конструкциях стен: сотовый поликарбонат, профилированный лист, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, фасадные плиточные элементы в пропорциях 1:1 каждого элемента |
| Отделка фасадов | Применение сертифицированных современных фасадных систем и материалов |
| Остекление лоджий и балконов, витрины встроенных помещений, дверные и оконные заполнения | В едином стиле. При устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений). Использование рам, импостов, стоек и фрамуг белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| Фриз | Финишная отделка фризовой части многоквартирных домов, используемая для размещения информационных носителей, должна выполняться из единого материала |
| Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |
| Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) | Допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений (в том числе корзины) в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения). Размещение систем кондиционирования и антенн упорядоченно, с привязкой к единой композиционной системе осей. Оснащение скрытыми кабель-каналами или маскировка в тон колера фасада. Скрытый вывод водостока. |
| 1 | 2 |
|  | Крупногабаритное вентиляционное и кондиционерное оборудование рекомендуется размещать на крыше вне зоны видимости, на отдельных технических этажах. Запрет размещения на силуэтных визуальных завершениях фасадной части объектов капитального строительства (башнях, куполах и т.п.), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах |
| Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Фасады общественных и жилых объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, а также фасады доминантных объектов оборудуются архитектурным освещением. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. Не допускается засветка окон жилых помещений, камер видеонаблюдения. Рекомендуется применять комбинированную подсветку, включающую разные типы световых решений (заливающая, локально-заливающая, локальная (акцентная) подсветка), что позволит достичь оптимального сочетания функциональности и эстетики. Контурная подсветка может использоваться исключительно в сочетании с другими видами подсветки. Применение контурной подсветки отдельно недопустимо. Контурная подсветка должна дополнять основную систему освещения. Необходимо предусматривать функциональное освещение, которое включает в себя освещение входных групп, эвакуационных выходов, освещение домовых знаков в темное время суток, информационных конструкций, указателей. В случае размещения на первых этажах жилых зданий объектов общественного (коммерческого) назначения необходимо предусматривать архитектурно-художественное освещение помещений общественного (коммерческого) назначения первых этажей со стороны главного фасада |
| Энергоэффективность | Минимальный – А |
| Управление освещением | Управление яркостью. Управление цветом. Управление расписанием освещения |
| Витрина | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Рекламные и информационные конструкции | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| При разработке архитектурной подсветки здания необходимо использовать теплый белый цвет источников света с цветовой температурой в диапазоне 2700 – 4000 К. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, подсветка объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией |  |

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства АГЗ-4:

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства |  |
| Габариты, архитектурное решение, масштаб | С учетом сохранения средовых характеристик с учетом требований современных стандартов качества организации территориальных зон. Новое строительство осуществляется с соблюдением линии застройки. |
| Архитектурные доминанты | Размещение доминантных объектов капитального строительства допускается в рамках обогащения силуэта панорамы города при условии формирования его единого архитектурно-художественного образа в зрительном восприятии из ближних и дальних видовых точек. Доминанты могут замыкать ключевые визуальные оси, могут быть расположены на углах кварталов, с отступом от углов или формировать целый квартал. Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов (максимальная) определяется как доля площади застройки квартала, предназначенная для размещения зданий повышенной этажности, принимается в пределах от 15 до 25%. В отдельных случаях акценты могут формировать рядовую застройку и занимать большую часть территории проектирования при условии, что не менее 20% от общей площади зданий составляют жилые помещения. Доля площади застройки в границах элемента планировочной структуры для размещения зданий-акцентов: для малоэтажной застройки – 15%, для среднеэтажной – 20%, для центральной части города – 25%. Допускается формирование акцентного квартала повышенной этажности (квартала жилых домов повышенной этажности – домов свыше 100 м, высотных домов (небоскребов) |
| Высота помещений первых этажей объектов капитального строительства в чистоте (от пола до потолка), предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования | Не менее 2,7 м при условии соблюдения требований технических регламентов |
| 1 | 2 |
| Фриз | Допускается. Для многоквартирных домов допускается по верхнему уровню встроенных помещений. Соблюдение единой высоты фриза и единой плоскости фриза в пределах одного здания или зданий, образующих единицу, являющуюся составной частью комплекса застройки |
| Витраж | Допускается. Для многоквартирных домов допускается по верхнему уровню встроенных помещений |
| Процент застроенности многоквартирными домами участка по красной линии, % | Минимальный – 60% |
| Доля общей площади объектов нежилого назначения на первых этажах жилых домов, расположенных по красной линии улиц магистрального, районного, городского значения, % | Не менее 60% |
| Отступ от плоскости этажей здания, занятых встроенными помещениями, от фасада, м | Максимальный – 6 м |
| Размещение вспомогательных зданий и хозяйственных строений, за исключением гаражей, со стороны улиц не допускается |  |
| Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, строений, сооружений |  |
| Входные группы | Расположение с привязкой к композиционным осям фасада. Единый цвет, конструкция и рисунок дверных полотен по всему фасаду. При устройстве козырьков на главном фасаде, расположенном по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, необходимо использовать безопорные конструкции, выполненные из стекла. Превышение отметки уровня входной площадки относительно тротуара не более 0,15 м. В случае наличия продольного уклона вдоль фасада здания более 5% допускается устройство ступеней при условии оборудования пандусом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Устройство внешних тамбуров входных групп и входов в подвальные помещения многоквартирных домов со стороны главного фасада, расположенного по красной линии (по первой линии сложившейся застройки), не допускается |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – балконов, эркеров, козырьков | Не допускаются более 2 м и ниже 3,5 м от уровня земли |
| Выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – ступеней и приямков | Не более чем на 2 м по согласованию с департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| Площадь остекления фасадов первых этажей вдоль главных улиц городского и районного значения | Не менее 50% |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Остекление балконов и лоджий | Со стороны главных фасадов. Возможно не предусматривать для французских балконов и балконов или лоджий, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 0,5 м от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома |
| Рекламные и информационные конструкции | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Указатели наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресные указатели) | Согласно действующим нормативно-правовым документам |
| Длина фасада вдоль магистральных улиц, не требующего внесения визуального разнообразия, м | Максимальный – 50 м |
| Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Цвет второстепенного фасада должен соответствовать основному цвету главного фасада |
| Кровля | Визуальное взаимоувязанное цветовое решение для всех элементов. Не допускается применение синего цвета кровли при реконструкции ансамблевой застройки |
| Входная группа | Допускается использование акцентных оттенков для визуального выделения входной группы |
| Рамы оконные и дверные | Использование белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| При разработке цветового решения объекта необходимо учитывать его местоположение, условия его визуального восприятия в пространстве, тип и цвет окружающей застройки. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, цветовое решение объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией |  |
| Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |
| Материал фасада | В соответствии со стилистикой и характером окружающей застройки либо использование контраста цветовых сопоставлений для достижения выразительности и оригинальности в решениях. Запрещается применение следующих материалов в ограждающих конструкциях стен: сотовый поликарбонат, профилированный лист, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, фасадные плиточные элементы в пропорциях 1:1 каждого элемента |
| Отделка фасадов | Применение сертифицированных современных фасадных систем и материалов |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Остекление лоджий и балконов, витрины встроенных помещений, дверные и оконные заполнения | В едином стиле. При устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений). Использование рам, импостов, стоек и фрамуг белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| Фриз | Финишная отделка фризовой части многоквартирных домов, используемая для размещения информационных носителей, должна выполняться из единого материала |
| Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |
| Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) | Допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений (в том числе корзины) в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения). Размещение систем кондиционирования и антенн упорядоченно, с привязкой к единой композиционной системе осей. Оснащение скрытыми кабель-каналами или маскировка в тон колера фасада. Скрытый вывод водостока. Крупногабаритное вентиляционное и кондиционерное оборудование рекомендуется размещать на крыше вне зоны видимости, на отдельных технических этажах. Запрет размещения на силуэтных визуальных завершениях фасадной части объектов капитального строительства (башнях, куполах и т.п.), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах |
| Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Фасады общественных и жилых объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, а также фасады доминантных объектов оборудуются архитектурным освещением. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. Не допускается засветка окон жилых помещений, камер видеонаблюдения. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Рекомендуется применять комбинированную подсветку, включающую разные типы световых решений (заливающая, локально-заливающая, локальная (акцентная) подсветка), что позволит достичь оптимального сочетания функциональности и эстетики. Контурная подсветка может использоваться исключительно в сочетании с другими видами подсветки. Применение контурной подсветки отдельно недопустимо. Контурная подсветка должна дополнять основную систему освещения. Необходимо предусматривать функциональное освещение, которое включает в себя освещение входных групп, эвакуационных выходов, освещение домовых знаков в темное время суток, информационных конструкций, указателей. В случае размещения на первых этажах жилых зданий объектов общественного (коммерческого) назначения необходимо предусматривать архитектурно-художественное освещение помещений общественного (коммерческого) назначения первых этажей со стороны главного фасада |
| Энергоэффективность | Минимальная – А |
| Управление освещением | Управление яркостью. Управление цветом. Управление расписанием освещения |
| Витрина | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| Рекламные и информационные конструкции | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| При разработке архитектурной подсветки здания необходимо использовать теплый белый цвет источников света с цветовой температурой в диапазоне 2700 – 4000 К. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, подсветка объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией |  |

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства АГЗ-5:

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства |  |
| Размещение вспомогательных зданий и хозяйственных строений, за исключением гаражей, со стороны улиц не допускается. Не устанавливается для объектов, расположенных в границах территорий промышленных предприятий |  |
| Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, строений, сооружений |  |
| Не устанавливается для складов, не ориентированных на основные улицы, и промышленных объектов внутри промышленных территорий |  |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Остекление фасадов входных групп со стороны улиц общественных зданий | 100% |
| Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства |  |
| Кровля | Визуальное взаимоувязанное цветовое решение для всех элементов. Не допускается применение синего цвета кровли при реконструкции ансамблевой застройки |
| Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |
| Материал фасада | В соответствии со стилистикой и характером окружающей застройки либо использование контраста цветовых сопоставлений для достижения выразительности и оригинальности в решениях. Запрещается применение следующих материалов в ограждающих конструкциях стен: сотовый поликарбонат, профилированный лист, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, фасадные плиточные элементы в пропорциях 1:1 каждого элемента |
| Остекление лоджий и балконов, витрины встроенных помещений, дверные и оконные заполнения | В едином стиле. При устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений). Использование рам, импостов, стоек и фрамуг белого и приближенных к белому цветов при строительстве объектов жилого и коммерческого назначения возможно при согласовании на градостроительном совете администрации Волгограда |
| В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, отделочные материалы фасадов объекта капитального строительства выполняются в соответствии с данной концепцией |  |
| Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |
| Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) | Допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений (в том числе корзины) в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения). Размещение систем кондиционирования и антенн упорядоченно, с привязкой к единой композиционной системе осей. Оснащение скрытыми кабель-каналами или маскировка в тон колера фасада. Скрытый вывод водостока. Крупногабаритное вентиляционное и кондиционерное оборудование рекомендуется размещать на крыше вне зоны видимости, на отдельных технических этажах. Запрет размещения на силуэтных визуальных завершениях фасадной части объектов капитального строительства (башнях, куполах и т.п.), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства |  |
| Фасад | Фасады общественных и жилых объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, а также фасады доминантных объектов оборудуются архитектурным освещением. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. Не допускается засветка окон жилых помещений, камер видеонаблюдения. Рекомендуется применять комбинированную подсветку, включающую разные типы световых решений (заливающая, локально-заливающая, локальная (акцентная) подсветка), что позволит достичь оптимального сочетания функциональности и эстетики. Контурная подсветка может использоваться исключительно в сочетании с другими видами подсветки. Применение контурной подсветки отдельно недопустимо. Контурная подсветка должна дополнять основную систему освещения. Необходимо предусматривать функциональное освещение, которое включает в себя освещение входных групп, эвакуационных выходов, освещение домовых знаков в темное время суток, информационных конструкций, указателей. В случае размещения на первых этажах жилых зданий объектов общественного (коммерческого) назначения необходимо предусматривать архитектурно-художественное освещение помещений общественного (коммерческого) назначения первых этажей со стороны главного фасада |
| Витрина | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| Рекламные и информационные конструкции | Упорядоченное в пределах одного объекта светоцветовое решение |
| При разработке архитектурной подсветки здания необходимо использовать теплый белый цвет источников света с цветовой температурой в диапазоне 2700 – 4000 К. В случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, подсветка объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией |  |

Приложение к градостроительным регламентам настоящих Правил

(статьи 15 – 51)

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Раздел 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.218, 34:34-6.2625, 34:34-6.1542, 34:34-6.2061, 34:34-6.4164, 34:34-6.4374, 34:34-6.1618, 34:34-6.3451, 34:34-6.4165, 34:34-6.4162, 34:34-6.4161, 34:34-6.4163, 34:34-6.3273, 34:34-6.1731, 34:34-6.638, 34:34-6.2594, 34:26-6.433, 34:26-6.1041, 34:26-6.453, 34:26-6.992, 34:26-6.994, 34:26-6.427, 34:26-6.921, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.1478, 34:34-6.2527, 34:34-6.164, 34:03-6.908, 34:03-6.936, 34:03-6.764, 34:03-6.909, 34:03-6.300, 34:03-6.207, 34:03-6.1069, 34:03-6.214, 34:03-6.1326, 34:34-6.2353, 34:26-6.26, 34:26-6.3, 34:26-6.186, 34:00-6.497, 34:34-6.3929, 34:34-6.3948, 34:34-6.3955, 34:34-6.3957, 34:34-6.3966, 34:03-6.1945, 34:34-6.3965, 34:34-6.3956, 34:34-6.3773, 34:34-6.3949, 34:34-6.3781, 34:34-6.3782, 34:34-6.3765, 34:34-6.3913, 34:34-6.3964, 34:34-6.3953, 34:34-6.3873, 34:34-6.3153, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.342, 34:34-6.151, 34:34-6.4, 34:34-6.861, 34:34-6.1771, 34:34-6.1794, 34:34-6.2402, 34:34-6.4367, 34:34-6.2157, 34:34-6.593, 34:34-6.4173, 34:34-6.1432, 34:34-6.2250, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.233, 34:34-6.3078, 34:34-6.2197, 34:34-6.1441, 34:34-6.972, 34:34-6.2872, 34:34-6.1595, 34:34-6.4308, 34:34-6.961, 34:34-6.4036, 34:34-6.826, 34:34-6.2242, 34:34-6.2275, 34:34-6.2214, 34:34-6.2188, 34:34-6.1495, 34:34-6.2217, 34:34-6.1655, 34:34-6.2305, 34:34-6.2268, 34:34-6.1502, 34:34-6.162, 34:34-6.2311, 34:34-6.2086, 34:34-6.4142, 34:34-6.2235, 34:34-6.161, 34:34-6.189, 34:34-6.1431, 34:34-6.2252, 34:26-6.436, 34:26-6.432, 34:26-6.87, 34:26-6.426, 34:26-6.970, 34:26-6.425, 34:34-6.2084, 34:34-6.1249, 34:34-6.1493, 34:34-6.4180, 34:34-6.2208, 34:34-6.2158, 34:34-6.2348, 34:34-6.1656, 34:34-6.4229, 34:34-6.2098, 34:34-6.12, 34:34-6.1426, 34:34-6.2306, 34:34-6.1523, 34:34-6.3544, 34:34-6.3425, 34:34-6.3495, 34:34-6.2334, 34:34-6.340, 34:34-6.341, 34:34-6.2257, 34:34-6.2244, 34:03-6.686, 34:34-6.1481, 34:34-6.477, 34:34-6.2266, 34:34-6.2215, 34:34-6.2555, 34:34-6.1480, 34:34-6.2189, 34:34-6.1520, 34:34-6.1973, 34:34-6.2842, 34:34-6.3774, 34:34-6.3775, 34:34-6.3780, 34:34-6.3905, 34:34-6.3907, 34:34-6.3157, 34:34-6.2882, 34:34-6.3761, 34:34-6.13, 34:34-6.3962, 34:34-6.2263, 34:34-6.2313, 34:34-6.1467, 34:34-6.1674, 34:34-6.2301, 34:34-6.2264, 34:34-6.2590, 34:34-6.1521, 34:34-6.2303, 34:34-6.1466, 34:34-6.1538, 34:34-6.1514, 34:34-6.225, 34:34-6.2949, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.583, 34:34-6.2952, 34:34-6.1463, 34:34-6.2765, 34:34-6.1490, 34:03-6.1641, 34:34-6.74, 34:34-6.3848, 34:34-6.1345, 34:34-6.2571, 34:34-6.3851, 34:34-6.3825, 34:34-6.1343, 34:34-6.1341, 34:34-6.2570, 34:34-6.3852, 34:34-6.2436, 34:34-6.1651, 34:34-6.3977, 34:34-6.4066, 34:34-6.2237, 34:34-6.2255, 34:34-6.2249, 34:34-6.183, 34:34-6.1458, 34:34-6.90, 34:34-6.4183, 34:34-6.1470, 34:34-6.3032, 34:34-6.4179, 34:34-6.4175, 34:34-6.4361, 34:34-6.4362, 34:34-6.4359, 34:34-6.4414, 34:34-6.4373, 34:34-6.3466, 34:34-6.600, 34:34-6.2160, 34:34-6.1508, 34:34-6.2276, 34:34-6.3240, 34:34-6.595, 34:34-6.2186, 34:34-6.2185, 34:34-6.594, 34:34-6.2226, 34:34-6.2267, 34:34-6.3424, 34:34-6.2756, 34:34-6.1522, 34:34-6.3446, 34:34-6.3543, 34:34-6.2634, 34:34-6.3274, 34:34-6.597, 34:34-6.2147, 34:34-6.2178, 34:34-6.271, 34:34-6.169, 34:34-6.1479, 34:34-6.2591, 34:34-6.2766, 34:34-6.260, 34:34-6.2193, 34:34-6.2199, 34:34-6.3954, 34:34-6.2228, 34:34-6.1454, 34:34-6.1428, 34:34-6.1453, 34:34-6.3163, 34:34-6.4148, 34:34-6.1381, 34:34-6.2834, 34:34-6.2316, 34:34-6.1452, 34:34-6.2950, 34:34-6.3164, 34:34-6.3161, 34:34-6.1436, 34:34-6.1499, 34:03-6.703, 34:03-6.259, 34:34-6.2232, 34:03-6.670, 34:34-6.2241, 34:34-6.2236, 34:34-6.2251, 34:34-6.2253, 34:34-6.1457, 34:34-6.2201, 34:34-6.2274, 34:34-6.1494, 34:34-6.1427, 34:34-6.1509, 34:34-6.1070, 34:34-6.2245, 34:34-6.2239, 34:34-6.2246, 34:34-6.2231, 34:34-6.3047, 34:34-6.1868, 34:34-6.4177, 34:34-6.4394, 34:03-6.400, 34:03-6.355, 34:03-6.1294, 34:34-6.4007, 34:34-6.4005, 34:03-6.736, 34:34-6.2243, 34:34-6.2260, 34:03-6.252, 34:03-6.1644, 34:03-6.1643, 34:03-6.1270, 34:03-6.1269, 34:03-6.1574, 34:03-6.1660, 34:03-6.1622, 34:03-6.1628, 34:03-6.1631, 34:34-6.4178, 34:34-6.4365, 34:34-6.3512, 34:34-6.38, 34:34-6.4299, 34:34-6.3737, 34:34-6.3845, 34:34-6.4278, 34:34-6.2544, 34:34-6.4271, 34:34-6.1405, 34:34-6.2532, 34:34-6.3736, 34:34-6.2569, 34:03-6.892, 34:03-6.502, 34:03-6.607, 34:03-6.899, 34:03:130001-6.1, 34:03-6.1463, 34:03-6.1522, 34:03-6.1654, 34:03-6.1495, 34:03-6.1494, 34:03-6.767, 34:03-6.765, 34:03-6.766, 34:03-6.1639, 34:03-6.1662, 34:03-6.514, 34:03-6.1645, 34:03-6.778, 34:03-6.1637, 34:03-6.1907, 34:03-6.1636, 34:03-6.501, 34:34-6.3960, 34:34-6.1382, 34:34-6.1500, 34:34-6.2315, 34:34-6.1541, 34:34-6.1519, 34:34-6.2265, 34:34-6.3496, 34:34-6.3542, 34:34-6.4279, 34:34-6.1476, 34:09-6.1135, 34:03-6.647, 34:34-6.76, 34:34-6.4023, 34:34-6.2070, 34:34-6.4306, 34:34-6.3601, 34:34-6.1600, 34:34-6.4065, 34:34-6.1648, 34:34-6.1649, 34:34-6.1650, 34:34-6.3989, 34:34-6.2096, 34:34-6.2094, 34:34-6.4100, 34:34-6.3587, 34:34-6.3589, 34:34-6.1647, 34:34-6.2223, 34:34-6.1496, 34:34-6.1471, 34:34-6.2616, 34:34-6.2609, 34:34-6.4230, 34:34-6.144, 34:34-6.2307, 34:34-6.3594, 34:34-6.2112, 34:34-6.959, 34:34-6.1337, 34:34-6.2346, 34:34-6.1654, 34:34-6.1468, 34:34-6.1525, 34:34-6.2584, 34:34-6.81, 34:26-6.98, 34:34-6.2218, 34:34-6.925, 34:34-6.4388, 34:34-6.644, 34:34-6.2177, 34:34-6.181, 34:34-6.4368, 34:34-6.2341, 34:34-6.614, 34:34-6.4272, 34:34-6.2549, 34:34-6.3837, 34:34-6.2456, 34:34-6.103, 34:34-6.1439, 34:34-6.3850, 34:34-6.2190, 34:34-6.4243, 34:34-6.2539, 34:34-6.1052, 34:34-6.4267, 34:34-6.2011, 34:34-6.1511, 34:34-6.2203, 34:34-6.2164, 34:34-6.3993, 34:34-6.1601, 34:34-6.2102, 34:34-6.2099, 34:34-6.3524, 34:34-6.3523, 34:34-6.3994, 34:34-6.4103, 34:34-6.4297, 34:34-6.4283, 34:34-6.4310, 34:34-6.2064, 34:34-6.4309, 34:34-6.4104, 34:26-6.541, 34:26-6.438, 34:34-6.2269, 34:34-6.1492, 34:34-6.2202, 34:34-6.3961, 34:34-6.3864, 34:34-6.2430, 34:34-6.2432, 34:34-6.2435, 34:34-6.3046, 34:34-6.2884, 34:34-6.2605, 34:34-6.984, 34:34-6.982, 34:34-6.3764, 34:34-6.4019, 34:34-6.3996, 34:34-6.4026, 34:34-6.2071, 34:34-6.4302, 34:34-6.1455, 34:34-6.2206, 34:34-6.2216, 34:34-6.3904, 34:34-6.1507, 34:34-6.2200, 34:34-6.1662, 34:34-6.1663, 34:34-6.2586, 34:34-6.3862, 34:34-6.3857, 34:34-6.3777, 34:34-6.3963, 34:34-6.2862, 34:34-6.3607, 34:34-6.3877, 34:34-6.3156, 34:34-6.2953, 34:34-6.3925, 34:34-6.3933, 34:34-6.3876, 34:34-6.3928, 34:34-6.1290, 34:34-6.4105, 34:34-6.4107, 34:03-6.430, 34:03-6.723, 34:03-6.748, 34:03-6.67, 34:03-6.410, 34:03-6.418, 34:03-6.724, 34:03-6.328, 34:03-6.722, 34:03-6.336, 34:03-6.149, 34:03-6.1386, 34:03-6.1389, 34:34-6.4409, 34:34-6.1668, 34:34-6.4174, 34:34-6.1667, 34:34-6.4170, 34:34-6.1465, 34:34-6.4203, 34:34-6.1616, 34:34-6.4401, 34:34-6.4364, 34:34-6.2159, 34:34-6.1867, 34:34-6.3731, 34:34-6.2136, 34:34-6.2090, 34:34-6.3998, 34:34-6.4085, 34:34-6.3732, 34:34-6.3997, 34:34-6.2092, 34:34-6.2095, 34:34-6.2132, 34:34-6.3233, 34:34-6.4013, 34:34-6.69, 34:34-6.3028, 34:34-6.4195, 34:34-6.2626, 34:34-6.2615, 34:34-6.4166, 34:03-6.806, 34:34-6.1451, 34:34-6.1435, 34:34-6.1395, 34:34-6.4038, 34:34-6.3227, 34:34-6.105, 34:34-6.4312, 34:34-6.4311, 34:34-6.4316, 34:34-6.4112, 34:34-6.4032, 34:34-6.4074, 34:34-6.3376, 34:34-6.4030, 34:34-6.3371, 34:34-6.4114, 34:34-6.4094, 34:34-6.4313, 34:34-6.4315, 34:34-6.2089, 34:34-6.4314, 34:34-6.4121, 34:34-6.4086, 34:34-6.4101, 34:34-6.4317, 34:34-6.2066, 34:34-6.4002, 34:34-6.4004, 34:34-6.2091, 34:34-6.2081, 34:34-6.2076, 34:34-6.4092, 34:34-6.2082, 34:34-6.4001, 34:34-6.4000, 34:34-6.3919, 34:34-6.3372, 34:34-6.1866, 34:34-6.3975, 34:34-6.2065, 34:34-6.3999, 34:34-6.4003, 34:34-6.2611, 34:34-6.1504, 34:34-6.1503, 34:34-6.3885, 34:34-6.3854, 34:34-6.3863, 34:34-6.2836, 34:34-6.3918, 34:34-6.25, 34:34-6.1440, 34:34-6.1460, 34:34-6.3768, 34:34-6.3922, 34:34-6.3287, 34:34-6.1318, 34:34-6.3855, 34:34-6.2845, 34:34-6.3945, 34:34-6.3934, 34:34-6.3935, 34:34-6.3771, 34:34-6.3936, 34:34-6.3888, 34:34-6.3856, 34:34-6.2755, 34:34-6.2847, 34:34-6.2963, 34:34-6.3044, 34:34-6.3859, 34:34-6.1613, 34:34-6.1104, 34:34-6.2846, 34:34-6.3924, 34:34-6.3884, 34:34-6.2731, 34:34-6.975, 34:34-6.1274, 34:34-6.3875, 34:34-6.3872, 34:34-6.3871, 34:34-6.1033, 34:34-6.3887, 34:34-6.3878, 34:34-6.2843, 34:34-6.1013, 34:34-6.693, 34:34-6.2403, 34:00-6.496, 34:03-6.1224, 34:03-6.906, 34:03-6.903, 34:03-6.1381, 34:03-6.1379, 34:34-6.3858, 34:34-6.3779, 34:03-6.651, 34:03-6.1387, 34:34-6.1670, 34:34-6.1843, 34:34-6.1619, 34:34-6.1865, 34:34-6.4375, 34:34-6.1620, 34:34-6.1675, 34:34-6.3015, 34:34-6.924, 34:34-6.1671, 34:34-6.929, 34:03-6.904, 34:03-6.905, 34:03-6.1403, 34:03-6.1385, 34:34-6.1248, 34:34-6.1424, 34:34-6.3712, 34:34-6.917, 34:34-6.3713, 34:34-6.3714, 34:34-6.3711, 34:34-6.2338, 34:34-6.107, 34:26-6.708, 34:00-6.644, 34:34-6.3992, 34:34-6.4064, 34:34-6.4152, 34:34-6.1745, 34:34-6.873, 34:34-6.4155, 34:34-6.4127, 34:34-6.2097, 34:34-6.1736, 34:34-6.4196, 34:34-6.2620, 34:34-6.798, 34:34-6.2120, 34:34-6.4006, 34:34-6.4031, 34:34-6.859, 34:34-6.1735, 34:34-6.1240, 34:34-6.2233, 34:34-6.2234, 34:34-6.1491, 34:34-6.2247, 34:34-6.2167, 34:34-6.4360, 34:34-6.2173, 34:34-6.2179, 34:34-6.3609, 34:34-6.1244, 34:34-6.2342, 34:34-6.1672, 34:34-6.4370, 34:34-6.272, 34:34-6.2256, 34:34-6.3041, 34:34-6.4143, 34:34-6.17, 34:34-6.4353, 34:34-6.3033, 34:34-6.4387, 34:34-6.4087, 34:34-6.4093, 34:34-6.1434, 34:34-6.1469, 34:34-6.256, 34:34-6.1606, 34:34-6.3807, 34:34-6.2551, 34:34-6.4273, 34:34-6.1347, 34:34-6.3814, 34:34-6.1658, 34:34-6.1659, 34:34-6.1356, 34:34-6.3754, 34:34-6.1660, 34:34-6.3817, 34:34-6.3816, 34:34-6.3839, 34:34-6.2045, 34:34-6.2332, 34:34-6.1041, 34:34-6.3815, 34:34-6.2564, 34:34-6.2558, 34:34-6.4270, 34:34-6.3723, 34:34-6.3740, 34:34-6.2541, 34:34-6.1488, 34:34-6.1661, 34:34-6.1350, 34:34-6.1025, 34:34-6.3870, 34:34-6.316, 34:34-6.2195, 34:34-6.2909, 34:34-6.2967, 34:34-6.3585, 34:34-6.1482, 34:34-6.3866, 34:34-6.2210, 34:34-6.3467, 34:34-6.2309, 34:34-6.999, 34:34-6.3809, 34:34-6.29, 34:34-6.1584, 34:34-6.2404, 34:34-6.1202, 34:34-6.2638, 34:34-6.4172, 34:34-6.3277, 34:34-6.3687, 34:34-6.2161, 34:34-6.4404, 34:34-6.1617, 34:34-6.4411, 34:34-6.2162, 34:34-6.2184, 34:34-6.4405, 34:34-6.2165, 34:34-6.2617, 34:34-6.4168, 34:34-6.2154, 34:34-6.940, 34:34-6.4371, 34:34-6.617, 34:34-6.2166, 34:34-6.3525, 34:34-6.609, 34:34-6.3865, 34:34-6.1653, 34:34-6.795, 34:34-6.3869, 34:34-6.3868, 34:34-6.2975, 34:34-6.3038, 34:34-6.3910, 34:34-6.3911, 34:34-6.3867, 34:34-6.3941, 34:34-6.1477, 34:34-6.2759, 34:34-6.2455, 34:34-6.2589, 34:34-6.2546, 34:34-6.2573, 34:34-6.3804, 34:34-6.2607, 34:34-6.3811, 34:34-6.4192, 34:34-6.4269, 34:34-6.2758, 34:34-6.2308, 34:34-6.3810, 34:34-6.3847, 34:34-6.2574, 34:34-6.2540, 34:34-6.4265, 34:34-6.2547, 34:34-6.3813, 34:34-6.1498, 34:34-6.3844, 34:34-6.3171, 34:34-6.2757, 34:34-6.3812, 34:34-6.2932, 34:34-6.4277, 34:34-6.3172, 34:34-6.1430, 34:34-6.2577, 34:34-6.3830, 34:34-6.2531, 34:34-6.2767, 34:34-6.2212, 34:34-6.2566, 34:34-6.1217, 34:34-6.4276, 34:34-6.2565, 34:34-6.2336, 34:34-6.1526, 34:34-6.3895, 34:34-6.3819, 34:34-6.2576, 34:34-6.2530, 34:34-6.4263, 34:34-6.2461, 34:34-6.4275, 34:34-6.2833, 34:34-6.3841, 34:34-6.2533, 34:34-6.3753, 34:34-6.1231, 34:34-6.2764, 34:34-6.2538, 34:34-6.3375, 34:34-6.2471, 34:34-6.4274, 34:34-6.2534, 34:34-6.2468, 34:34-6.4046, 34:34-6.3800, 34:34-6.2973, 34:34-6.3270, 34:34-6.3808, 34:34-6.2537, 34:34-6.3801, 34:34-6.4328, 34:34-6.2568, 34:34-6.1605, 34:34-6.2968, 34:34-6.3045, 34:34-6.991, 34:34-6.1497, 34:34-6.2588, 34:34-6.4016, 34:34-6.4015, 34:34-6.4145, 34:34-6.4286, 34:34-6.3951, 34:03-6.731, 34:03-6.737, 34:03-6.1257, 34:03-6.1258, 34:03-6.1378, 34:03-6.1300, 34:34-6.1475, 34:03-6.1260, 34:03-6.1293, 34:03-6.738, 34:03-6.337, 34:34-6.2458, 34:03-6.85, 34:34-6.1724, 34:34-6.4024, 34:34-6.1775, 34:34-6.3698, 34:34-6.4150, 34:34-6.805, 34:34-6.4028, 34:34-6.4109, 34:34-6.4305, 34:34-6.4324, 34:34-6.4323, 34:34-6.4140, 34:34-6.4018, 34:34-6.4014, 34:34-6.742, 34:34-6.3048, 34:34-6.3982, 34:34-6.889, 34:34-6.2123, 34:34-6.4128, 34:34-6.2117, 34:34-6.3694, 34:34-6.4322, 34:34-6.842, 34:34-6.1416, 34:34-6.1603, 34:34-6.4025, 34:34-6.4304, 34:34-6.2118, 34:34-6.804, 34:34-6.708, 34:34-6.818, 34:34-6.2971, 34:34-6.120, 34:34-6.3979, 34:34-6.4098, 34:34-6.4120, 34:34-6.4097, 34:34-6.2110, 34:34-6.4319, 34:34-6.4073, 34:34-6.4110, 34:34-6.2116, 34:34-6.4035, 34:34-6.4099, 34:34-6.4111, 34:34-6.4062, 34:34-6.4060, 34:34-6.4061, 34:34-6.4089, 34:34-6.3972, 34:34-6.2067, 34:34-6.4290, 34:34-6.4039, 34:34-6.2083, 34:34-6.227, 34:03-6.1602, 34:03-6.407, 34:03-6.900, 34:03-6.648, 34:03-6.887, 34:03-6.901, 34:03-6.658, 34:34-6.4284, 34:34-6.178, 34:34-6.2198, 34:34-6.2192, 34:34-6.2230, 34:34-6.2258, 34:34-6.3547, 34:34-6.2270, 34:34-6.1610, 34:34-6.1505, 34:34-6.1005, 34:34-6.1076, 34:34-6.1611, 34:34-6.2762, 34:34-6.2220, 34:34-6.2205, 34:34-6.2209, 34:34-6.1437, 34:34-6.2224, 34:34-6.1281, 34:34-6.2405, 34:34-6.1459, 34:34-6.2222, 34:34-6.1506, 34:34-6.2191, 34:34-6.2844, 34:34-6.2837, 34:34-6.1429, 34:34-6.2149, 34:34-6.4410, 34:34-6.4413, 34:34-6.4397, 34:34-6.4182, 34:34-6.3682, 34:34-6.4406, 34:34-6.4402, 34:34-6.4407, 34:34-6.4176, 34:34-6.1456, 34:34-6.2153, 34:34-6.4171, 34:34-6.1472, 34:34-6.1464, 34:34-6.935, 34:34-6.2170, 34:34-6.4403, 34:34-6.576, 34:34-6.2592, 34:34-6.656, 34:34-6.944, 34:34-6.2182, 34:34-6.4184, 34:34-6.4396, 34:34-6.3231, 34:34-6.2181, 34:34-6.2155, 34:34-6.4395, 34:34-6.946, 34:34-6.943, 34:34-6.4412, 34:34-6.2180, 34:03-6.1202, 34:03-6.426, 34:03-6.89, 34:03-6.235, 34:03-6.1306, 34:09-6.843, 34:09-6.378, 34:34-6.2221, 34:34-6.2187, 34:34-6.2204, 34:34-6.3492, 34:34-6.3494, 34:34-6.3493, 34:34-6.3497).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1589, 34:34-6.3254, 34:34-6.1586, 34:34-6.1557, 34:34-6.2048, 34:26-6.1006, 34:34-6.2646, 34:34-6.3545, 34:03-6.1506, 34:34-6.3823, 34:34-6.1528, 34:34-6.2662, 34:34-6.2644, 34:34-6.1713, 34:34-6.3176, 34:34-6.3470, 34:34-6.1553, 34:34-6.1537, 34:34-6.3404, 34:34-6.1565, 34:34-6.2664, 34:34-6.2396, 34:34-6.3250, 34:34-6.2641, 34:34-6.1646, 34:34-6.957, 34:34-6.3394, 34:34-6.1546, 34:34-6.2659, 34:34-6.1149, 34:34-6.1837, 34:34-6.123, 34:34-6.2649, 34:34-6.1833, 34:34-6.292, 34:34-6.2392, 34:34-6.2680, 34:34-6.1839, 34:34-6.3252, 34:34-6.3473, 34:34-6.2678, 34:34-6.4153, 34:34-6.2261, 34:34-6.2686, 34:34-6.2047, 34:34-6.1838, 34:34-6.313, 34:34-6.1536, 34:34-6.6, 34:34-6.2398).

3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4479, 34:34-6.4510, 34:26-6.1093, 34:26-6.1088, 34:26-6.1087, 34:26-6.1091, 34:26-6.1090, 34:34-6.4549, 34:34-6.4550, 34:34-6.4552, 34:34-6.4522, 34:34-6.4541, 34:26-6.1077, 34:26-6.1080, 34:26-6.1078, 34:34-6.4493, 34:34-6.4498, 34:34-6.4513, 34:34-6.4455, 34:34-6.4536, 34:34-6.4428, 34:34-6.4429, 34:34-6.4527, 34:34-6.4419, 34:34-6.4561, 34:34-6.4528, 34:34-6.4481, 34:34-6.4562, 34:34-6.4441, 34:34-6.4504, 34:34-6.4520, 34:34-6.4442, 34:34-6.4439, 34:34-6.4444, 34:34-6.4512, 34:34-6.4475, 34:34-6.4435, 34:34-6.4469, 34:34-6.4462, 34:34-6.4476, 34:26-6.1084, 34:34-6.4484, 34:34-6.4483, 34:34-6.4440, 34:34-6.4471, 34:34-6.4420, 34:34-6.4421, 34:34-6.4495, 34:34-6.4487, 34:34-6.4485, 34:34-6.4438, 34:34-6.4488, 34:34-6.4432, 34:34-6.4555, 34:34-6.4497, 34:34-6.4472, 34:34-6.4553, 34:34-6.4463, 34:34-6.4482, 34:34-6.4473, 34:34-6.4515, 34:34-6.4434, 34:34-6.4418).

4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517, 34:03-6.1974).

5. Зона охраны объекта культурного наследия (34:03-6.980, 34:34-6.3735, 34:34-6.1994, 34:34-6.1517, 34:34-6.1633, 34:34-6.1996, 34:34-6.1977, 34:34-6.1957, 34:34-6.1634, 34:34-6.1518, 34:03-6.1442, 34:34-6.3562, 34:34-6.1850, 34:34-6.3199, 34:34-6.1716, 34:34-6.1976, 34:34-6.3652, 34:03-6.1443, 34:03-6.1439, 34:03-6.1444, 34:34-6.1966, 34:34-6.3636, 34:34-6.2033, 34:34-6.1852, 34:34-6.1911, 34:34-6.1956, 34:34-6.1955, 34:03-6.1970, 34:03-6.1440, 34:34-6.1952, 34:03-6.1445).

6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.1309, 34:03-6.1329, 34:03-6.294, 34:34-6.21, 34:34-6.125, 34:34-6.142).

7. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1825, 34:34-6.3086, 34:34-6.1827, 34:34-6.3085, 34:34-6.1828, 34:34-6.1822, 34:34-6.1823, 34:34-6.1826, 34:34-6.3081, 34:34-6.3084, 34:34-6.1824, 34:34-6.3088, 34:34-6.3089, 34:34-6.2977, 34:34-6.2976).

8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.367, 34:34-6.361, 34:34-6.368, 34:03-6.485, 34:34-6.348, 34:34-6.354, 34:34-6.350, 34:34-6.343, 34:34-6.358, 34:34-6.366, 34:03-6.458, 34:03-6.487, 34:03-6.459, 34:34-6.364, 34:03-6.460, 34:03-6.431, 34:03-6.469).

9. Санитарно-защитная зона (34:34-6.4558, 34:34-6.4539).

10. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.2528, 34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.3366, 34:34-6.3362, 34:34-6.3365, 34:34-6.3364, 34:34-6.3370, 34:34-6.3368, 34:34-6.3369, 34:34-6.3363, 34:34-6.3367).

11. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.357).

12. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:34-6.1980, 34:00-6.514, 34:34-6.1982, 34:34-6.356, 34:03-6.972).

13. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2799, 34:34-6.2798, 34:34-6.3427, 34:03-6.364, 34:34-6.2784, 34:34-6.2810, 34:34-6.2808, 34:34-6.2778, 34:03-6.326, 34:34-6.2806).

14. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1571, 34:34-6.1981, 34:00-6.513, 34:34-6.1983, 34:34-6.374, 34:03-6.973).

15. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.119).

16. Иная зона (34:34-6.4447).

17. Зоны охраны объектов культурного наследия (34:34-6.1976).

18. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.2625, 34:34-6.4374, 34:26-6.453, 34:26-6.994, 34:26-6.427, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.1438, 34:34-6.575, 34:34-6.3448, 34:34-6.954, 34:34-6.2347, 34:26-6.436, 34:26-6.432, 34:26-6.87, 34:26-6.426, 34:26-6.970, 34:26-6.425, 34:34-6.237, 34:34-6.1425, 34:34-6.2583, 34:34-6.1484, 34:34-6.1973, 34:34-6.4142, 34:34-6.2956, 34:34-6.1017, 34:34-6.1377, 34:34-6.1387, 34:26-6.992, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.4023, 34:34-6.340, 34:34-6.341, 34:34-6.2267, 34:34-6.1522, 34:34-6.3446, 34:34-6.3543, 34:34-6.2938, 34:34-6.2634, 34:03-6.615, 34:03-6.686, 34:03-6.640, 34:03-6.639, 34:34-6.901, 34:34-6.2163, 34:03-6.892, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.4288, 34:34-6.4335, 34:34-6.872, 34:03-6.1958, 34:03-6.1957, 34:03-6.1100, 34:03-6.1101, 34:03-6.1956, 34:34-6.507, 34:34-6.672, 34:34-6.504, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.260, 34:34-6.3705, 34:34-6.3706, 34:34-6.3703, 34:34-6.1089, 34:34-6.3889, 34:34-6.1368, 34:34-6.2205, 34:34-6.12, 34:34-6.3828, 34:34-6.2607, 34:34-6.3347, 34:34-6.3811, 34:34-6.4269, 34:34-6.2758, 34:34-6.2606, 34:34-6.2603, 34:34-6.3271, 34:34-6.3348, 34:34-6.3350, 34:34-6.3357, 34:34-6.2308, 34:34-6.1353, 34:34-6.3722, 34:34-6.3834, 34:34-6.3838, 34:34-6.3846, 34:34-6.3849, 34:34-6.3501, 34:34-6.1258, 34:34-6.3580, 34:34-6.4379, 34:34-6.2596, 34:34-6.3330, 34:34-6.1159, 34:34-6.3591, 34:34-6.2902, 34:34-6.1220, 34:34-6.4416, 34:03-6.1925, 34:03-6.1923, 34:03-6.1493, 34:03-6.1653, 34:03-6.1575, 34:03-6.1638, 34:03-6.1642, 34:03-6.1567, 34:03-6.502, 34:03-6.607, 34:03-6.899, 34:03:130001-6.1, 34:03-6.1463, 34:03-6.1522, 34:03-6.1907, 34:03-6.1640, 34:03-6.1641, 34:03-6.346, 34:03-6.501, 34:34-6.106, 34:34-6.3412, 34:34-6.174, 34:34-6.1124, 34:34-6.1342, 34:34-6.1346, 34:34-6.1352, 34:34-6.2631, 34:34-6.2148, 34:34-6.2630, 34:34-6.897, 34:34-6.928, 34:34-6.1670, 34:03-6.687, 34:00-6.497, 34:34-6.1675, 34:34-6.3925, 34:34-6.3933, 34:34-6.3928, 34:34-6.3607, 34:03-6.300, 34:03-6.748, 34:03-6.259, 34:03-6.722, 34:03-6.336, 34:34-6.4366, 34:34-6.566, 34:34-6.636, 34:34-6.529, 34:34-6.1503, 34:34-6.3854, 34:34-6.3856, 34:34-6.2915, 34:34-6.525, 34:34-6.524, 34:34-6.189, 34:34-6.1497, 34:34-6.4016, 34:03-6.651, 34:34-6.3840, 34:34-6.3174, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.218, 34:34-6.4244, 34:34-6.4260, 34:34-6.4266, 34:34-6.225, 34:34-6.2011, 34:34-6.129, 34:34-6.2592, 34:34-6.1765, 34:34-6.2211, 34:34-6.647, 34:34-6.2152, 34:34-6.648, 34:34-6.22, 34:34-6.1783, 34:34-6.2813, 34:34-6.2150, 34:03-6.900, 34:03-6.887, 34:03-6.649).

2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:26-6.1093, 34:26-6.1088, 34:26-6.1087, 34:26-6.1089, 34:26-6.1091, 34:26-6.1090, 34:34-6.4559, 34:34-6.4501, 34:26-6.1077, 34:26-6.1080, 34:26-6.1078, 34:26-6.1075, 34:34-6.4469, 34:34-6.4439, 34:34-6.4496).

3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.343, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.348, 34:34-6.354, 34:34-6.367, 34:03-6.494, 34:03-6.489, 34:03-6.491, 34:03-6.493).

4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.188, 34:34-6.125, 34:03-6.1797, 34:03-6.1796).

5. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:34-6.1980).

6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:03-6.1758, 34:34-6.1544, 34:34-6.1559, 34:34-6.1839, 34:34-6.2398, 34:34-6.2649).

7. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1931, 34:34-6.1998, 34:34-6.3559, 34:34-6.1988, 34:03-6.981, 34:34-6.1951, 34:03-6.1439).

8. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

9. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

10. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2777).

11. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1981).

12. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699).

13. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.338, 34:03-6.615, 34:03-6.686, 34:03-6.641, 34:03-6.644, 34:00-6.517, 34:34-6.1477, 34:34-6.2525, 34:34-6.1433, 34:34-6.610, 34:34-6.1743, 34:34-6.1796, 34:34-6.608, 34:34-6.604, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.3904, 34:34-6.2868, 34:34-6.3050, 34:34-6.1097, 34:34-6.3076, 34:34-6.3530, 34:34-6.2452, 34:34-6.3575, 34:34-6.3699, 34:34-6.1285, 34:34-6.1094, 34:34-6.1090, 34:34-6.2910, 34:34-6.1004, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.1667, 34:34-6.1465, 34:34-6.591, 34:34-6.2339, 34:34-6.1761, 34:34-6.1755, 34:34-6.1616, 34:34-6.2958, 34:34-6.1278, 34:34-6.3551, 34:34-6.3549, 34:34-6.3607, 34:34-6.1378, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.3989, 34:34-6.342, 34:34-6.4, 34:34-6.4065, 34:34-6.4100, 34:34-6.739, 34:34-6.1393, 34:34-6.2437, 34:34-6.1394, 34:34-6.183, 34:34-6.602, 34:34-6.603, 34:34-6.1741, 34:34-6.3511, 34:34-6.606, 34:34-6.605, 34:34-6.910, 34:34-6.607, 34:34-6.601, 34:34-6.1422, 34:34-6.105, 34:34-6.147, 34:34-6.4039, 34:34-6.501, 34:34-6.227, 34:34-6.210, 34:34-6.725, 34:34-6.755, 34:34-6.731, 34:34-6.679, 34:34-6.777, 34:34-6.8, 34:34-6.697, 34:34-6.730, 34:34-6.701, 34:34-6.543, 34:34-6.531, 34:34-6.1461, 34:34-6.1473, 34:34-6.3032, 34:34-6.600, 34:34-6.4152, 34:34-6.1470, 34:34-6.4361, 34:34-6.4362, 34:34-6.2226, 34:34-6.3446, 34:34-6.2635, 34:34-6.1788, 34:34-6.2939, 34:34-6.2940, 34:34-6.2634, 34:34-6.520, 34:34-6.2918, 34:34-6.3274, 34:34-6.2229, 34:34-6.597, 34:34-6.1740, 34:34-6.1748, 34:34-6.1801, 34:34-6.4348, 34:34-6.2852, 34:34-6.2820, 34:34-6.2449, 34:34-6.1821, 34:34-6.4214, 34:34-6.3221, 34:34-6.564, 34:34-6.4200, 34:34-6.4349, 34:34-6.3337, 34:34-6.2424, 34:34-6.3920, 34:34-6.1600, 34:34-6.3587, 34:34-6.3589, 34:34-6.1647, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.2608, 34:34-6.4242, 34:34-6.4241, 34:34-6.1289, 34:34-6.4245, 34:34-6.3407, 34:34-6.3413, 34:34-6.1139, 34:34-6.4246, 34:34-6.3373, 34:03-6.642, 34:34-6.1777, 34:34-6.666, 34:34-6.1751, 34:34-6.2816, 34:34-6.2817, 34:34-6.2903, 34:34-6.3215, 34:34-6.1727, 34:34-6.3528, 34:34-6.2818, 34:34-6.896, 34:34-6.577, 34:34-6.654, 34:34-6.1756, 34:34-6.1738, 34:34-6.2854, 34:34-6.1733, 34:34-6.572, 34:34-6.237, 34:34-6.1423, 34:34-6.74, 34:34-6.3845, 34:34-6.1375, 34:34-6.1164, 34:34-6.3145, 34:34-6.3613, 34:34-6.4188, 34:34-6.1372, 34:34-6.1340, 34:34-6.1229, 34:34-6.3567, 34:34-6.106, 34:34-6.3135, 34:34-6.3136, 34:34-6.3412, 34:34-6.3518, 34:34-6.174, 34:34-6.1342, 34:34-6.2858, 34:34-6.3704, 34:34-6.1211, 34:34-6.1404, 34:34-6.4271, 34:34-6.1405, 34:34-6.1608, 34:34-6.3327, 34:34-6.1485, 34:34-6.1251, 34:34-6.1367, 34:34-6.1363, 34:34-6.1128, 34:34-6.1233, 34:34-6.1199, 34:34-6.2403, 34:34-6.3154, 34:34-6.3162, 34:34-6.2431, 34:34-6.997, 34:34-6.4233, 34:34-6.4232, 34:34-6.2966, 34:34-6.3170, 34:34-6.4278, 34:34-6.1330, 34:34-6.1376, 34:34-6.1181, 34:34-6.4275, 34:34-6.4215, 34:34-6.1275, 34:34-6.1208, 34:34-6.2568, 34:34-6.1497, 34:34-6.4016, 34:34-6.4145, 34:34-6.4286, 34:34-6.4201, 34:34-6.1724, 34:34-6.786, 34:34-6.1602, 34:34-6.794, 34:34-6.513, 34:34-6.845, 34:34-6.740, 34:34-6.824, 34:34-6.823, 34:34-6.704, 34:34-6.858, 34:34-6.860, 34:34-6.3944, 34:34-6.1391, 34:34-6.3155, 34:34-6.1286, 34:34-6.1006, 34:34-6.1092, 34:34-6.2906, 34:34-6.2908, 34:34-6.2606, 34:34-6.3580, 34:34-6.4187, 34:34-6.4379, 34:34-6.1296, 34:34-6.3212, 34:34-6.2758, 34:34-6.3271, 34:34-6.3591, 34:34-6.58, 34:34-6.3703, 34:34-6.1264, 34:34-6.1265, 34:34-6.4338, 34:34-6.1402, 34:34-6.1542, 34:34-6.2061, 34:34-6.3275, 34:34-6.2637, 34:34-6.1752, 34:34-6.628, 34:34-6.2213, 34:34-6.3508, 34:34-6.2225, 34:34-6.2587, 34:34-6.639, 34:34-6.3522, 34:34-6.638, 34:34-6.1792, 34:34-6.2227, 34:34-6.2998, 34:34-6.3000, 34:34-6.3208, 34:34-6.3209, 34:34-6.3210, 34:34-6.3205, 34:34-6.2941, 34:34-6.3447, 34:34-6.3443, 34:34-6.627, 34:34-6.3520, 34:34-6.2594, 34:34-6.3012, 34:34-6.3016, 34:34-6.3248, 34:34-6.631, 34:34-6.3014, 34:34-6.3013, 34:34-6.3206, 34:34-6.3207, 34:34-6.624, 34:34-6.2999, 34:34-6.3204, 34:03-6.736, 34:00-6.496, 34:34-6.1639, 34:34-6.1640, 34:34-6.3608, 34:34-6.4346, 34:34-6.4344, 34:34-6.899, 34:34-6.652, 34:34-6.3840, 34:34-6.3174, 34:34-6.225, 34:34-6.2969, 34:34-6.2970, 34:34-6.990, 34:34-6.3766, 34:34-6.3917, 34:34-6.3784, 34:34-6.3783, 34:34-6.1116, 34:34-6.1280, 34:34-6.1075, 34:34-6.115, 34:34-6.4355, 34:34-6.995, 34:34-6.1095, 34:34-6.1239, 34:34-6.1236, 34:34-6.1245, 34:34-6.1242, 34:34-6.1237, 34:34-6.521, 34:34-6.542, 34:34-6.561, 34:34-6.629, 34:34-6.625, 34:34-6.635, 34:34-6.544, 34:34-6.3247, 34:34-6.553, 34:34-6.637, 34:34-6.641, 34:34-6.2879, 34:34-6.2878, 34:34-6.2880, 34:34-6.2886, 34:34-6.3195, 34:34-6.2881, 34:34-6.2887, 34:34-6.2835, 34:34-6.1615, 34:34-6.1471, 34:34-6.136, 34:34-6.2601, 34:34-6.536, 34:34-6.4190, 34:34-6.4372, 34:34-6.2863, 34:34-6.915, 34:34-6.646, 34:34-6.911, 34:34-6.2934, 34:34-6.2933, 34:34-6.921, 34:34-6.2935, 34:34-6.922, 34:34-6.3519, 34:34-6.3246, 34:34-6.620, 34:34-6.3444, 34:34-6.545, 34:34-6.4369, 34:34-6.642, 34:34-6.621, 34:34-6.622, 34:34-6.643, 34:34-6.908, 34:34-6.618, 34:34-6.613, 34:34-6.549, 34:34-6.619, 34:34-6.3011, 34:34-6.615, 34:34-6.616, 34:34-6.645, 34:34-6.4256, 34:34-6.4249, 34:34-6.1190, 34:34-6.3410, 34:34-6.1184, 34:34-6.1188, 34:34-6.1314, 34:34-6.3640, 34:34-6.3146, 34:34-6.3411, 34:34-6.4336, 34:34-6.1335, 34:34-6.2219, 34:34-6.3430, 34:34-6.3143, 34:34-6.218, 34:34-6.550, 34:34-6.3007, 34:34-6.3450, 34:34-6.3612, 34:34-6.568, 34:34-6.563, 34:34-6.2337, 34:34-6.3272, 34:34-6.4219, 34:34-6.1323, 34:34-6.3893, 34:34-6.3892, 34:34-6.4022, 34:03-6.58, 34:03-6.687, 34:34-6.4019, 34:34-6.2069, 34:34-6.2068, 34:34-6.2072, 34:34-6.4026, 34:34-6.189, 34:34-6.1329, 34:34-6.1213, 34:34-6.1360, 34:34-6.3844, 34:34-6.1183, 34:34-6.810, 34:34-6.2975, 34:34-6.3038, 34:34-6.988, 34:34-6.3932, 34:34-6.1105, 34:34-6.3375, 34:34-6.3803, 34:34-6.4151, 34:34-6.2968, 34:34-6.1060, 34:34-6.2446, 34:34-6.1040, 34:34-6.1186, 34:34-6.1252, 34:34-6.2519, 34:34-6.2007, 34:34-6.3738, 34:34-6.3739, 34:34-6.3140, 34:34-6.3533, 34:34-6.894, 34:34-6.2827, 34:34-6.3529, 34:34-6.3553, 34:34-6.953, 34:34-6.956, 34:34-6.663, 34:34-6.589, 34:34-6.3534, 34:34-6.665, 34:03-6.300, 34:03-6.667, 34:03-6.663, 34:03-6.657, 34:03-6.660, 34:34-6.1000, 34:34-6.122, 34:34-6.2636, 34:34-6.655, 34:34-6.941, 34:34-6.1784, 34:34-6.2335, 34:34-6.893, 34:34-6.2931, 34:34-6.907, 34:34-6.2310, 34:34-6.932, 34:34-6.3498, 34:34-6.2916, 34:34-6.3453).

2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.188, 34:34-6.339, 34:34-6.142, 34:34-6.125, 34:34-6.21).

3. Придорожная полоса (34:03-6.1043).

4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4427, 34:34-6.4536, 34:34-6.4521, 34:34-6.4535, 34:34-6.4532, 34:34-6.4502, 34:34-6.4506, 34:34-6.4516, 34:34-6.4514, 34:34-6.4507, 34:34-6.4503, 34:34-6.4456, 34:34-6.4467, 34:34-6.4454, 34:34-6.4537, 34:34-6.4562, 34:34-6.4530).

6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1546, 34:34-6.2662, 34:34-6.2660, 34:34-6.2647, 34:34-6.1564, 34:34-6.1838, 34:34-6.6, 34:34-6.3626, 34:34-6.3469, 34:34-6.1830, 34:34-6.2261, 34:34-6.1544, 34:34-6.3821, 34:34-6.2659).

7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.348, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:03-6.494, 34:03-6.489, 34:03-6.491, 34:03-6.493, 34:34-6.354).

8. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.119, 34:34-6.33, 34:34-6.226).

9. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.3303, 34:34-6.1958, 34:34-6.3056, 34:34-6.1951, 34:34-6.1908, 34:34-6.2002).

10. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.3366, 34:34-6.3362, 34:34-6.3365, 34:34-6.3364, 34:34-6.3370, 34:34-6.3368, 34:34-6.3369, 34:34-6.3363, 34:34-6.3367).

11. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

12. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1981, 34:34-6.1983).

13. Водоохранная зона (34:34-6.1980, 34:34-6.353, 34:34-6.1982).

14. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2804, 34:34-6.2803, 34:34-6.2796, 34:03-6.1372, 34:34-6.2810).

15. Зоны охраны объектов культурного наследия (34:34-6.4492).

16. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

(9 этажей и более) (Ж-4)

1. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:34-6.1980, 34:34-6.1982).

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.367, 34:34-6.348, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.364, 34:34-6.354, 34:34-6.361, 34:34-6.368, 34:03-6.487, 34:34-6.355).

3. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.1421, 34:34-6.3034, 34:34-6.1743, 34:34-6.541, 34:34-6.527, 34:34-6.558, 34:34-6.2350, 34:34-6.1819, 34:34-6.2633, 34:34-6.519, 34:34-6.2995, 34:34-6.3149, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.1292, 34:34-6.3461, 34:34-6.3683, 34:34-6.4181, 34:34-6.535, 34:34-6.540, 34:34-6.534, 34:34-6.518, 34:34-6.539, 34:34-6.1730, 34:34-6.1797, 34:34-6.1802, 34:34-6.1817, 34:34-6.2917, 34:34-6.3526, 34:34-6.533, 34:34-6.237, 34:34-6.4142, 34:34-6.2423, 34:34-6.2611, 34:34-6.2871, 34:34-6.2956, 34:34-6.1484, 34:34-6.1973, 34:34-6.233, 34:34-6.978, 34:34-6.4193, 34:34-6.2867, 34:34-6.3793, 34:34-6.2451, 34:34-6.994, 34:34-6.3947, 34:34-6.3943, 34:34-6.2425, 34:34-6.1786, 34:34-6.3043, 34:34-6.1062, 34:34-6.4381, 34:34-6.4382, 34:34-6.2874, 34:34-6.2417, 34:34-6.1039, 34:34-6.969, 34:34-6.979, 34:34-6.3147, 34:34-6.2812, 34:34-6.2823, 34:34-6.2824, 34:34-6.3792, 34:34-6.3795, 34:34-6.3909, 34:34-6.4376, 34:34-6.4351, 34:34-6.2866, 34:34-6.1012, 34:34-6.1625, 34:34-6.1019, 34:34-6.968, 34:34-6.1014, 34:34-6.1029, 34:34-6.3959, 34:34-6.1067, 34:34-6.1068, 34:34-6.1035, 34:34-6.1009, 34:34-6.1331, 34:34-6.971, 34:34-6.1308, 34:34-6.1311, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.4139, 34:34-6.1808, 34:34-6.3242, 34:34-6.3243, 34:34-6.3244, 34:34-6.3995, 34:34-6.1596, 34:34-6.1599, 34:34-6.4017, 34:34-6.4029, 34:34-6.2447, 34:34-6.1598, 34:34-6.2445, 34:34-6.2114, 34:34-6.1597, 34:34-6.3989, 34:34-6.1027, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.74, 34:34-6.1469, 34:34-6.256, 34:34-6.3708, 34:34-6.3707, 34:34-6.2972, 34:34-6.3389, 34:34-6.2582, 34:34-6.3325, 34:34-6.1301, 34:34-6.1194, 34:34-6.1326, 34:34-6.1796, 34:34-6.2629, 34:34-6.1776, 34:34-6.1780, 34:34-6.2855, 34:34-6.2060, 34:34-6.225, 34:34-6.3277, 34:34-6.2617, 34:34-6.4391, 34:34-6.903, 34:34-6.2899, 34:34-6.2864, 34:34-6.653, 34:34-6.3864, 34:34-6.2430, 34:34-6.2884, 34:34-6.2623, 34:34-6.522, 34:34-6.538, 34:34-6.523, 34:34-6.531, 34:34-6.543, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.880, 34:34-6.876, 34:34-6.878, 34:34-6.1593, 34:34-6.1594, 34:34-6.497, 34:34-6.2108, 34:34-6.883, 34:34-6.504, 34:34-6.916, 34:34-6.3017, 34:34-6.3232, 34:34-6.914, 34:34-6.3249, 34:34-6.3004, 34:34-6.918, 34:34-6.2628, 34:34-6.919, 34:34-6.1734, 34:34-6.1758, 34:34-6.1790, 34:34-6.1806, 34:34-6.3510, 34:34-6.926, 34:34-6.341, 34:34-6.4073, 34:34-6.1470, 34:34-6.1781, 34:34-6.3032, 34:34-6.4179, 34:34-6.2304, 34:34-6.3313, 34:34-6.3445, 34:34-6.271, 34:34-6.1803, 34:34-6.3030, 34:34-6.1778, 34:34-6.1724, 34:34-6.1775, 34:34-6.3033, 34:34-6.4387, 34:34-6.3698, 34:34-6.2814, 34:34-6.4222, 34:34-6.2978, 34:34-6.4093, 34:34-6.4361, 34:34-6.1600, 34:34-6.4065, 34:34-6.2437, 34:34-6.1394, 34:03-6.736, 34:34-6.1500, 34:34-6.3827, 34:34-6.342, 34:34-6.151, 34:34-6.4, 34:34-6.3601, 34:34-6.3211, 34:34-6.806, 34:34-6.787, 34:34-6.1649, 34:34-6.885, 34:34-6.736, 34:34-6.1782, 34:34-6.3587, 34:34-6.3589, 34:34-6.1753, 34:34-6.1816, 34:34-6.867, 34:34-6.4340, 34:34-6.3009, 34:34-6.4125, 34:34-6.4124, 34:34-6.4126, 34:34-6.4353, 34:34-6.738, 34:34-6.778, 34:34-6.782, 34:34-6.784, 34:34-6.881, 34:34-6.882, 34:34-6.735, 34:34-6.705, 34:34-6.709, 34:34-6.1789, 34:34-6.4194, 34:34-6.3599, 34:34-6.1647, 34:34-6.2440, 34:34-6.2441, 34:34-6.2988, 34:34-6.3597, 34:34-6.3596, 34:34-6.3595, 34:34-6.2442, 34:34-6.884, 34:34-6.706, 34:34-6.803, 34:34-6.797, 34:34-6.869, 34:34-6.2626, 34:34-6.1667, 34:34-6.2624, 34:34-6.2639, 34:34-6.278, 34:34-6.1616, 34:34-6.4400, 34:34-6.4399, 34:34-6.4398, 34:34-6.4408, 34:34-6.590, 34:34-6.1800, 34:34-6.937, 34:34-6.2929, 34:34-6.3556, 34:34-6.3554, 34:34-6.662, 34:34-6.582, 34:34-6.664, 34:34-6.2344, 34:34-6.2817, 34:34-6.896, 34:34-6.1777, 34:34-6.666, 34:34-6.1727, 34:34-6.654, 34:34-6.1756, 34:34-6.12, 34:34-6.1253, 34:34-6.1354, 34:34-6.1272, 34:34-6.2763, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.2959, 34:34-6.1609, 34:34-6.3171, 34:34-6.1626, 34:34-6.3172, 34:34-6.3039, 34:34-6.3144, 34:34-6.3531, 34:34-6.1121, 34:34-6.1133, 34:34-6.2552, 34:34-6.1132, 34:34-6.2815, 34:34-6.3513, 34:34-6.2522, 34:34-6.2014, 34:34-6.1723, 34:34-6.4137, 34:34-6.4130, 34:34-6.4377, 34:34-6.4233, 34:34-6.4232, 34:34-6.1622, 34:34-6.1411, 34:34-6.1142, 34:34-6.3555, 34:34-6.1134, 34:34-6.1138, 34:34-6.1408, 34:34-6.1064, 34:34-6.1074, 34:34-6.1607, 34:34-6.3381, 34:34-6.3571, 34:34-6.3752, 34:34-6.1273, 34:34-6.1374, 34:34-6.1389, 34:34-6.1371, 34:34-6.1409, 34:34-6.1226, 34:34-6.1293, 34:34-6.3002, 34:34-6.4191, 34:34-6.3843, 34:34-6.1077, 34:34-6.1049, 34:34-6.3219, 34:34-6.3220, 34:34-6.3380, 34:34-6.3588, 34:34-6.3241, 34:34-6.4357, 34:34-6.4238, 34:34-6.4235, 34:34-6.3439, 34:34-6.1141, 34:34-6.1127, 34:34-6.1084, 34:34-6.3460, 34:34-6.4234, 34:34-6.3502, 34:34-6.3504, 34:34-6.3602, 34:34-6.1087, 34:34-6.3139, 34:34-6.1257, 34:34-6.1086, 34:34-6.3506, 34:34-6.1069, 34:34-6.1066, 34:34-6.1080, 34:34-6.4393, 34:34-6.1373, 34:34-6.1045, 34:34-6.1058, 34:34-6.1073, 34:34-6.1403, 34:34-6.3852, 34:34-6.3202, 34:34-6.3203, 34:34-6.3507, 34:34-6.3509, 34:34-6.240, 34:34-6.4135, 34:34-6.4133, 34:34-6.1212, 34:34-6.1182, 34:34-6.2578, 34:34-6.3960, 34:34-6.1382, 34:34-6.2156, 34:34-6.1481, 34:34-6.477, 34:34-6.1426, 34:34-6.1480, 34:34-6.2966, 34:34-6.3170, 34:34-6.4278, 34:34-6.3452, 34:34-6.3514, 34:34-6.2572, 34:34-6.3280, 34:34-6.3521, 34:34-6.3697, 34:34-6.3431, 34:34-6.3435, 34:34-6.3392, 34:34-6.2911, 34:34-6.4281, 34:34-6.2975, 34:34-6.3038, 34:34-6.1093, 34:34-6.3025, 34:34-6.980, 34:34-6.983, 34:34-6.2811, 34:34-6.1036, 34:34-6.2869, 34:34-6.1079, 34:34-6.2974, 34:34-6.3037, 34:34-6.1008, 34:34-6.316, 34:34-6.2195, 34:34-6.2909, 34:34-6.2967, 34:34-6.3585, 34:34-6.992, 34:34-6.996, 34:34-6.718, 34:34-6.745, 34:34-6.3322, 34:34-6.3323, 34:34-6.3324, 34:34-6.3515, 34:34-6.4096, 34:34-6.766, 34:34-6.695, 34:34-6.879, 34:34-6.765, 34:34-6.4284, 34:34-6.675, 34:34-6.762, 34:34-6.677, 34:34-6.676, 34:34-6.875, 34:34-6.764, 34:34-6.775, 34:34-6.717, 34:34-6.723, 34:34-6.4105, 34:34-6.719, 34:34-6.710, 34:34-6.877, 34:34-6.2130, 34:34-6.4007, 34:34-6.716, 34:34-6.721, 34:34-6.722, 34:34-6.680, 34:34-6.4192, 34:34-6.1280, 34:34-6.3992, 34:34-6.4152, 34:34-6.4229, 34:34-6.1143, 34:34-6.1736, 34:34-6.4196, 34:34-6.3405, 34:34-6.3391, 34:34-6.2620, 34:34-6.2120, 34:34-6.4200, 34:34-6.4349, 34:34-6.2424, 34:34-6.3920, 34:34-6.4006, 34:34-6.3001, 34:34-6.3026, 34:34-6.2822, 34:34-6.2825, 34:34-6.2432, 34:34-6.2435, 34:34-6.3046, 34:34-6.2605, 34:34-6.2429, 34:34-6.2821, 34:34-6.2826, 34:34-6.4334, 34:34-6.3309, 34:34-6.3379, 34:34-6.4210, 34:34-6.1085, 34:34-6.2992, 34:34-6.4330, 34:34-6.4333, 34:34-6.4332, 34:34-6.4331, 34:34-6.4343, 34:34-6.3312, 34:34-6.2214, 34:34-6.3724, 34:34-6.4272, 34:34-6.3743, 34:34-6.3742, 34:34-6.3744, 34:34-6.3745, 34:34-6.3837, 34:34-6.1471, 34:34-6.69, 34:34-6.1070, 34:34-6.4363, 34:34-6.1770, 34:34-6.2853, 34:34-6.906, 34:34-6.660, 34:34-6.898, 34:34-6.2926, 34:34-6.571, 34:34-6.657, 34:34-6.3006, 34:34-6.3008, 34:34-6.3018, 34:34-6.574, 34:34-6.584, 34:34-6.945, 34:34-6.948, 34:34-6.2345, 34:34-6.586, 34:34-6.2928, 34:34-6.939, 34:34-6.936, 34:34-6.891, 34:34-6.1492, 34:34-6.1519, 34:34-6.3944, 34:34-6.3155, 34:34-6.1286, 34:34-6.2608, 34:34-6.1125, 34:34-6.2529, 34:34-6.4242, 34:34-6.4241, 34:34-6.4245, 34:34-6.3409, 34:34-6.3407, 34:34-6.3413, 34:34-6.4246, 34:34-6.3373, 34:34-6.2741, 34:34-6.3991, 34:34-6.189, 34:34-6.2625, 34:34-6.3024, 34:34-6.3276, 34:34-6.4160, 34:34-6.2901, 34:34-6.4156, 34:34-6.4185, 34:34-6.2622, 34:34-6.1772, 34:34-6.2914, 34:34-6.3005, 34:34-6.632, 34:34-6.4157, 34:34-6.4159, 34:34-6.4158, 34:34-6.623, 34:34-6.2856, 34:34-6.630, 34:34-6.1746, 34:34-6.3003, 34:34-6.58, 34:34-6.4338, 34:34-6.3776, 34:34-6.3778, 34:34-6.3968, 34:34-6.3967, 34:34-6.1091, 34:34-6.3703, 34:26-6.453, 34:34-6.1044, 34:34-6.1353, 34:34-6.3838, 34:34-6.3846, 34:34-6.3849, 34:34-6.1510, 34:34-6.1219, 34:34-6.3377, 34:34-6.4028, 34:34-6.2971, 34:34-6.206, 34:34-6.4129, 34:34-6.4292, 34:34-6.4293, 34:34-6.674, 34:34-6.776, 34:34-6.700, 34:34-6.4164, 34:34-6.1618, 34:34-6.3451, 34:34-6.4165, 34:34-6.4161, 34:34-6.4163, 34:34-6.1813, 34:34-6.1726, 34:34-6.1779, 34:34-6.1767, 34:34-6.3273, 34:34-6.1731, 34:34-6.1793, 34:34-6.1742, 34:34-6.2638, 34:34-6.4131, 34:34-6.659, 34:34-6.1814, 34:34-6.933, 34:34-6.661, 34:34-6.1750, 34:34-6.1763, 34:34-6.1811, 34:34-6.2924, 34:34-6.573, 34:34-6.650, 34:34-6.2925, 34:34-6.2960, 34:34-6.2961, 34:34-6.1728, 34:34-6.1766, 34:34-6.3456, 34:34-6.1623, 34:34-6.2979, 34:34-6.4057, 34:34-6.3022, 34:34-6.819, 34:34-6.817, 34:34-6.741, 34:34-6.4115, 34:34-6.838, 34:34-6.863, 34:34-6.683, 34:34-6.3455, 34:34-6.4128, 34:34-6.1774, 34:34-6.4285, 34:34-6.2450, 34:34-6.1805, 34:34-6.825, 34:34-6.807, 34:34-6.865, 34:34-6.3275, 34:34-6.3434, 34:34-6.3436, 34:34-6.4208, 34:34-6.626, 34:34-6.1732, 34:34-6.3011, 34:34-6.4392, 34:34-6.615, 34:34-6.4384, 34:34-6.1621, 34:34-6.545, 34:34-6.4369, 34:34-6.642, 34:34-6.552, 34:34-6.2352, 34:34-6.3840, 34:34-6.3842, 34:34-6.1166, 34:34-6.544, 34:34-6.3247, 34:34-6.553, 34:34-6.2062, 34:34-6.612, 34:34-6.611, 34:34-6.79, 34:34-6.38, 34:34-6.197, 34:34-6.3921, 34:34-6.3, 34:34-6.68, 34:34-6.3334, 34:34-6.97, 34:34-6.2601, 34:34-6.218, 34:34-6.1673, 34:34-6.1754, 34:34-6.4225, 34:34-6.1725, 34:34-6.569, 34:34-6.1669, 34:34-6.559, 34:34-6.2351, 34:34-6.1760, 34:34-6.1787, 34:34-6.1762, 34:34-6.909, 34:34-6.557, 34:34-6.640, 34:34-6.562, 34:34-6.4371, 34:34-6.2919, 34:34-6.530, 34:34-6.548, 34:34-6.2900, 34:34-6.554, 34:34-6.567, 34:34-6.537, 34:34-6.633, 34:34-6.526, 34:03-6.723, 34:03-6.748, 34:34-6.712, 34:34-6.499, 34:34-6.763, 34:34-6.720, 34:34-6.962, 34:34-6.500, 34:34-6.4027, 34:34-6.713, 34:34-6.496, 34:34-6.1360, 34:34-6.1304, 34:34-6.1390, 34:34-6.3831, 34:34-6.3832, 34:34-6.4252, 34:34-6.4251, 34:34-6.988, 34:34-6.2407, 34:34-6.3532, 34:34-6.4151, 34:34-6.4337, 34:34-6.2973, 34:34-6.3270, 34:34-6.3801, 34:34-6.4328, 34:34-6.1605, 34:34-6.2968, 34:34-6.1060, 34:34-6.1259, 34:34-6.1496, 34:34-6.2586, 34:34-6.4011, 34:34-6.3594, 34:34-6.959, 34:34-6.3932, 34:34-6.1105, 34:34-6.3607, 34:34-6.3908, 34:34-6.3906, 34:34-6.3912, 34:34-6.3194, 34:34-6.2891, 34:34-6.2888, 34:34-6.3762, 34:34-6.1118, 34:34-6.2841, 34:34-6.2839, 34:34-6.2883, 34:34-6.2838, 34:34-6.2890, 34:34-6.3196, 34:34-6.1252, 34:34-6.3825, 34:34-6.1343, 34:34-6.2009, 34:34-6.1271, 34:34-6.1174, 34:34-6.1057, 34:34-6.2302, 34:34-6.3137, 34:34-6.4141, 34:34-6.4224, 34:34-6.4244, 34:34-6.4260, 34:34-6.2865, 34:34-6.4248, 34:34-6.4247, 34:34-6.1624, 34:34-6.2005, 34:34-6.3728, 34:34-6.3746, 34:34-6.3894, 34:34-6.4205, 34:34-6.3777, 34:34-6.3963, 34:34-6.3910, 34:34-6.105, 34:34-6.4305, 34:34-6.2519, 34:34-6.2007, 34:34-6.2465, 34:34-6.2464, 34:34-6.3738, 34:34-6.2018, 34:34-6.2015, 34:34-6.4240, 34:34-6.2491, 34:34-6.2514, 34:34-6.2515, 34:34-6.2524, 34:34-6.2523, 34:34-6.1406, 34:34-6.2019, 34:34-6.2008, 34:34-6.2013, 34:34-6.3071, 34:34-6.3130, 34:34-6.1046, 34:34-6.1232, 34:34-6.2521, 34:34-6.2010, 34:34-6.2492, 34:34-6.2498, 34:34-6.4043, 34:34-6.2045, 34:34-6.1038, 34:34-6.2560, 34:34-6.2457, 34:34-6.1388, 34:34-6.2861, 34:34-6.3833, 34:34-6.1256, 34:03-6.300, 34:03:180001-6.1, 34:03-6.650, 34:34-6.4256, 34:34-6.2426, 34:34-6.3640, 34:34-6.3806, 34:34-6.4250, 34:34-6.1207, 34:34-6.3678, 34:34-6.3677, 34:34-6.1201, 34:34-6.2860, 34:34-6.3441, 34:34-6.3785, 34:34-6.4352, 34:34-6.4378, 34:34-6.1230, 34:34-6.2760, 34:34-6.1215, 34:34-6.3581, 34:34-6.3576, 34:34-6.3593, 34:34-6.3573, 34:34-6.1227, 34:34-6.3134, 34:34-6.1228, 34:34-6.1364, 34:34-6.3146, 34:34-6.3411, 34:34-6.1370, 34:34-6.1365, 34:34-6.4254, 34:34-6.1210, 34:34-6.3430, 34:34-6.1176, 34:34-6.4255, 34:34-6.4231, 34:34-6.1189, 34:34-6.1383, 34:34-6.3272, 34:34-6.4219, 34:34-6.2207, 34:34-6.1315, 34:34-6.1323, 34:34-6.1195, 34:34-6.3893, 34:34-6.3892, 34:34-6.2857, 34:34-6.3131, 34:34-6.4249, 34:34-6.4385, 34:34-6.1190, 34:34-6.3410, 34:34-6.1184, 34:34-6.1185, 34:34-6.1314, 34:34-6.3818, 34:34-6.4136, 34:34-6.2419, 34:34-6.665, 34:34-6.1031, 34:34-6.1334, 34:34-6.4212, 34:34-6.3075, 34:34-6.1023, 34:34-6.1026, 34:03-6.887, 34:03-6.666, 34:34-6.1030, 34:34-6.2610, 34:34-6.1584, 34:34-6.970, 34:34-6.3036, 34:34-6.3040, 34:34-6.3791, 34:34-6.3794, 34:34-6.4134, 34:34-6.3197, 34:34-6.3628, 34:34-6.2942, 34:34-6.1113, 34:34-6.1115, 34:34-6.1021, 34:34-6.4144, 34:34-6.1107, 34:34-6.986, 34:34-6.3070, 34:34-6.1629, 34:34-6.3790, 34:34-6.2434, 34:34-6.3141, 34:34-6.3860, 34:34-6.3861, 34:34-6.3923, 34:34-6.3142, 34:34-6.2433, 34:34-6.3079, 34:34-6.3914, 34:34-6.3915, 34:34-6.3916, 34:34-6.3930, 34:34-6.3769, 34:34-6.989, 34:34-6.1400, 34:34-6.1119, 34:34-6.3764, 34:34-6.2922, 34:34-6.3284, 34:34-6.578, 34:34-6.2614, 34:34-6.951, 34:34-6.4204, 34:34-6.4203, 34:34-6.3010, 34:34-6.2335, 34:34-6.907).

4. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.3557, 34:34-6.3237, 34:34-6.3239, 34:34-6.3634, 34:34-6.3238, 34:34-6.3491, 34:34-6.3490, 34:34-6.3489, 34:34-6.3735, 34:34-6.3648, 34:34-6.3655, 34:34-6.3651, 34:34-6.1642, 34:34-6.3669, 34:34-6.1968, 34:34-6.3650, 34:34-6.3649, 34:34-6.1931, 34:34-6.1917, 34:34-6.1998, 34:34-6.3559, 34:34-6.1905, 34:34-6.1958, 34:34-6.2033, 34:34-6.1852, 34:34-6.2828, 34:34-6.2830, 34:34-6.3056, 34:34-6.1709, 34:34-6.1959, 34:34-6.3306, 34:34-6.1949, 34:34-6.3563, 34:03-6.1439, 34:34-6.1911, 34:34-6.2002, 34:34-6.1936, 34:34-6.3422, 34:34-6.1930, 34:34-6.1413, 34:34-6.1414, 34:34-6.1579, 34:34-6.490).

5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4509, 34:34-6.4531, 34:34-6.4518, 34:34-6.4546, 34:34-6.4425, 34:34-6.4471, 34:34-6.4536, 34:34-6.4433, 34:34-6.4545, 34:34-6.4527, 34:34-6.4420, 34:34-6.4421, 34:34-6.4504, 34:34-6.4528, 34:34-6.4520, 34:34-6.4437, 34:34-6.4525, 34:34-6.4505, 34:34-6.4430, 34:34-6.4561, 34:34-6.4481, 34:34-6.4519, 34:34-6.4506, 34:34-6.4454, 34:34-6.4467, 34:34-6.4459, 34:34-6.4458, 34:34-6.4456, 34:34-6.4511, 34:34-6.4502, 34:34-6.4562, 34:34-6.4530, 34:34-6.4540, 34:34-6.4422, 34:34-6.4436).

6. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.11, 34:34-6.119, 34:34-6.33, 34:34-6.226).

7. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.118, 34:34-6.2653, 34:34-6.2395, 34:34-6.3235, 34:34-6.2046, 34:34-6.3535, 34:34-6.2652, 34:34-6.3399, 34:34-6.2660, 34:34-6.2678, 34:34-6.3320, 34:34-6.2686, 34:34-6.2651, 34:34-6.281, 34:34-6.3500, 34:34-6.1832, 34:34-6.3823, 34:34-6.1528, 34:34-6.1558, 34:34-6.2661, 34:34-6.2647, 34:34-6.3396, 34:34-6.3395, 34:34-6.1586, 34:34-6.1557, 34:34-6.1836, 34:34-6.3626, 34:34-6.2392, 34:34-6.2680, 34:34-6.1544, 34:34-6.1546, 34:34-6.4040, 34:34-6.2397, 34:34-6.3821, 34:34-6.1830, 34:34-6.1561).

8. Иная зона (34:34-6.4490, 34:34-6.4446, 34:34-6.4489).

9. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.21, 34:34-6.142, 34:34-6.193, 34:34-6.125).

10. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

11. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.3366, 34:34-6.3362, 34:34-6.3365, 34:34-6.3364, 34:34-6.3370, 34:34-6.3368, 34:34-6.3369, 34:34-6.3363, 34:34-6.3367).

12. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1981, 34:34-6.1983, 34:34-6.1571).

13. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

14. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2810, 34:34-6.2779, 34:34-6.2795, 34:34-6.2794, 34:34-6.2790, 34:03-6.310).

15. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 5. Зона исторической застройки (ОД-1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.1156, 34:34-6.2604, 34:34-6.3245, 34:34-6.4341, 34:34-6.1276, 34:34-6.2415, 34:34-6.1214, 34:34-6.3216, 34:34-6.3517, 34:34-6.1145, 34:34-6.3579, 34:34-6.1221, 34:34-6.2553, 34:34-6.1162, 34:34-6.1209, 34:34-6.2957, 34:34-6.4047, 34:34-6.1344, 34:34-6.1172, 34:34-6.1136, 34:34-6.1203, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.233, 34:34-6.1973, 34:34-6.3693, 34:34-6.3942, 34:34-6.1100, 34:34-6.1047, 34:34-6.2194, 34:34-6.2414, 34:34-6.2599, 34:34-6.2643, 34:34-6.3177, 34:34-6.2421, 34:34-6.3582, 34:34-6.3590, 34:34-6.3939, 34:34-6.2422, 34:34-6.1487, 34:34-6.290, 34:34-6.282, 34:34-6.47, 34:34-6.3940, 34:34-6.4220, 34:34-6.1055, 34:34-6.3772, 34:34-6.3938, 34:34-6.3937, 34:34-6.1279, 34:34-6.1018, 34:34-6.1063, 34:34-6.2418, 34:34-6.2416, 34:34-6.2420, 34:34-6.2913, 34:34-6.1051, 34:34-6.1268, 34:34-6.3695, 34:34-6.1322, 34:34-6.1056, 34:34-6.288, 34:34-6.1305, 34:34-6.300, 34:34-6.1324, 34:34-6.4390, 34:34-6.977, 34:34-6.1320, 34:34-6.3787, 34:34-6.3786, 34:34-6.3931, 34:34-6.974, 34:34-6.1053, 34:34-6.2438, 34:34-6.2600, 34:34-6.3019, 34:34-6.3133, 34:34-6.1037, 34:34-6.4218, 34:34-6.4227, 34:34-6.1328, 34:34-6.1392, 34:34-6.1015, 34:34-6.4226, 34:34-6.3152, 34:34-6.3178, 34:34-6.1016, 34:34-6.2870, 34:34-6.976, 34:34-6.1260, 34:34-6.23, 34:34-6.146, 34:34-6.1001, 34:34-6.1096, 34:34-6.3550, 34:34-6.3552, 34:34-6.3886, 34:34-6.3503, 34:34-6.1010, 34:34-6.3505, 34:34-6.2410, 34:34-6.1306, 34:34-6.2448, 34:34-6.3281, 34:34-6.2409, 34:34-6.3696, 34:34-6.1312, 34:34-6.3926, 34:34-6.1336, 34:34-6.3789, 34:34-6.1011, 34:34-6.1267, 34:34-6.1024, 34:34-6.1310, 34:34-6.1054, 34:34-6.1489, 34:34-6.1486, 34:34-6.4354, 34:34-6.2959, 34:34-6.4206, 34:34-6.3386, 34:34-6.3387, 34:34-6.3388, 34:34-6.3398, 34:34-6.1200, 34:34-6.3802, 34:34-6.4236, 34:34-6.1332, 34:34-6.201, 34:34-6.1225, 34:34-6.2593, 34:34-6.2912, 34:34-6.1483, 34:34-6.3282, 34:34-6.4202, 34:34-6.4282, 34:34-6.4257, 34:34-6.1170, 34:34-6.4264, 34:34-6.4339, 34:34-6.1161, 34:34-6.1179, 34:34-6.1173, 34:34-6.1187, 34:34-6.1206, 34:34-6.1157, 34:34-6.3283, 34:34-6.3408, 34:34-6.1222, 34:34-6.4258, 34:34-6.1216, 34:34-6.2602, 34:34-6.3639, 34:34-6.270, 34:34-6.1196, 34:34-6.1177, 34:34-6.1319, 34:34-6.85, 34:34-6.1366, 34:34-6.1154, 34:34-6.1223, 34:34-6.3406, 34:34-6.2563, 34:34-6.3527, 34:34-6.4189, 34:34-6.1325, 34:34-6.3440, 34:34-6.1171, 34:34-6.1317, 34:34-6.3577, 34:34-6.3604, 34:34-6.3578, 34:34-6.1192, 34:34-6.1294, 34:34-6.3700, 34:34-6.1137, 34:34-6.1410, 34:34-6.1287).

2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.142).

3. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1860, 34:34-6.1964, 34:34-6.1908, 34:34-6.3225, 34:34-6.3442, 34:34-6.2032, 34:34-6.1900, 34:34-6.3485, 34:34-6.3486, 34:34-6.1858, 34:34-6.2004, 34:34-6.2003, 34:34-6.1943, 34:34-6.1946, 34:34-6.3307, 34:34-6.3304, 34:34-6.1515, 34:34-6.1516, 34:34-6.3060, 34:34-6.3061, 34:34-6.3623, 34:34-6.1576, 34:34-6.1575, 34:34-6.3224, 34:34-6.2146, 34:34-6.1997, 34:34-6.1987, 34:34-6.1906, 34:34-6.1856, 34:34-6.3621, 34:34-6.3654, 34:34-6.1590, 34:34-6.1592, 34:34-6.3666, 34:34-6.3464, 34:34-6.3465, 34:34-6.494, 34:34-6.3660, 34:34-6.3667, 34:34-6.3661, 34:34-6.3665, 34:34-6.1841, 34:34-6.3664, 34:34-6.1842, 34:34-6.3659, 34:34-6.3657, 34:34-6.3662, 34:34-6.3663, 34:34-6.3685, 34:34-6.3686, 34:34-6.3668, 34:34-6.3672, 34:34-6.3670, 34:34-6.3671, 34:34-6.2385, 34:34-6.1869, 34:34-6.2897, 34:34-6.2895, 34:34-6.2896, 34:34-6.3290, 34:34-6.4417, 34:34-6.3647, 34:34-6.3658, 34:34-6.3656, 34:34-6.3052, 34:34-6.1574, 34:34-6.3126, 34:34-6.3051, 34:34-6.1573, 34:34-6.1635, 34:34-6.2035, 34:34-6.1927, 34:34-6.1963, 34:34-6.1928, 34:34-6.1929, 34:34-6.1940, 34:34-6.1924, 34:34-6.1925, 34:34-6.1926, 34:34-6.1892, 34:34-6.1857, 34:34-6.3058, 34:34-6.3615, 34:34-6.1991, 34:34-6.1969, 34:34-6.1891, 34:34-6.1896, 34:34-6.1636, 34:34-6.2001, 34:34-6.3127, 34:34-6.3055, 34:34-6.3057, 34:34-6.3128, 34:34-6.1934, 34:34-6.3635, 34:34-6.1881, 34:34-6.2038, 34:34-6.1992, 34:34-6.1909, 34:34-6.1880, 34:34-6.1882, 34:34-6.1887, 34:34-6.1844, 34:34-6.1846, 34:34-6.1845, 34:34-6.1851, 34:34-6.1848, 34:34-6.1847, 34:34-6.1849, 34:34-6.1855, 34:34-6.1853, 34:34-6.3616, 34:34-6.2893, 34:34-6.3620, 34:34-6.1965, 34:34-6.1961, 34:34-6.1921, 34:34-6.1862, 34:34-6.3123, 34:34-6.3124, 34:34-6.3129, 34:34-6.3125, 34:34-6.3288, 34:34-6.1937, 34:34-6.3064, 34:34-6.2894, 34:34-6.1888, 34:34-6.3619, 34:34-6.1941, 34:34-6.1942, 34:34-6.1945, 34:34-6.3617, 34:34-6.1944, 34:34-6.1679, 34:34-6.3618, 34:34-6.3063, 34:34-6.3062, 34:34-6.3308, 34:34-6.3305, 34:34-6.3903, 34:34-6.3302).

4. Водоохранная зона (34:34-6.353).

5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.355).

6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.2031, 34:34-6.3402, 34:34-6.1529, 34:34-6.2400, 34:34-6.2391).

7. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2782, 34:34-6.2781, 34:34-6.2791).

Раздел 6. Зона исторической застройки. Подзона I (ОД-1.1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.270, 34:34-6.4354, 34:34-6.4206, 34:34-6.2602, 34:34-6.1153, 34:34-6.3577, 34:34-6.3604, 34:34-6.1192, 34:34-6.2444, 34:34-6.2604, 34:34-6.1160, 34:34-6.1224, 34:34-6.1288, 34:34-6.1168, 34:34-6.1299, 34:34-6.1147, 34:34-6.1298, 34:34-6.1175, 34:34-6.1221, 34:34-6.1156, 34:34-6.2957, 34:34-6.4047, 34:34-6.79, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.38, 34:34-6.3921, 34:34-6.729, 34:34-6.2077, 34:34-6.2080, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.341, 34:34-6.2960, 34:34-6.2961, 34:34-6.833, 34:34-6.3566, 34:34-6.4223, 34:34-6.3605, 34:34-6.843, 34:34-6.3572, 34:34-6.3603, 34:34-6.857, 34:34-6.836, 34:34-6.864, 34:34-6.1759, 34:34-6.851, 34:34-6.2964, 34:34-6.862, 34:34-6.1744, 34:34-6.4289, 34:34-6.4294, 34:34-6.3029, 34:34-6.2411, 34:34-6.515, 34:34-6.855, 34:34-6.4080, 34:34-6.2965, 34:34-6.3978, 34:34-6.4213, 34:34-6.854, 34:34-6.848, 34:34-6.4216, 34:34-6.852, 34:34-6.508, 34:34-6.517, 34:34-6.4072, 34:34-6.202, 34:34-6.792, 34:34-6.1604, 34:34-6.3990, 34:34-6.2101, 34:34-6.510, 34:34-6.342, 34:34-6.4, 34:34-6.4287, 34:34-6.781, 34:34-6.871, 34:34-6.682, 34:34-6.779, 34:34-6.769, 34:34-6.866, 34:34-6.4320, 34:34-6.4318, 34:34-6.868, 34:34-6.2930, 34:34-6.3138, 34:34-6.4250, 34:34-6.85, 34:34-6.1295, 34:34-6.2562, 34:34-6.1131, 34:34-6.3148, 34:34-6.3805, 34:34-6.2207, 34:34-6.1315, 34:34-6.4059, 34:34-6.3132, 34:34-6.3583, 34:34-6.1191, 34:34-6.1197, 34:34-6.1193, 34:34-6.2618, 34:34-6.3788, 34:34-6.4186, 34:34-6.4380, 34:34-6.1169, 34:34-6.2453, 34:34-6.3437, 34:34-6.2608, 34:34-6.3741, 34:34-6.1361, 34:34-6.3077, 34:34-6.1349, 34:34-6.841, 34:34-6.4082, 34:34-6.3987, 34:34-6.844, 34:34-6.2907, 34:34-6.2413, 34:34-6.3458, 34:34-6.2981, 34:34-6.4217, 34:34-6.849, 34:34-6.793, 34:34-6.4147, 34:34-6.964, 34:34-6.856, 34:34-6.850, 34:34-6.3459, 34:34-6.687, 34:34-6.689, 34:34-6.696, 34:34-6.691, 34:34-6.2079, 34:34-6.1595, 34:34-6.4308, 34:34-6.714, 34:34-6.694, 34:34-6.692, 34:34-6.3971, 34:34-6.4009, 34:34-6.4068, 34:34-6.4079, 34:34-6.4083, 34:34-6.4075, 34:34-6.4078, 34:34-6.4077, 34:34-6.4081, 34:34-6.4076, 34:34-6.668, 34:34-6.754, 34:34-6.888, 34:34-6.733, 34:34-6.753, 34:34-6.747, 34:34-6.751, 34:34-6.770, 34:34-6.4069, 34:34-6.4067, 34:34-6.681, 34:34-6.1136, 34:00-6.497, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.1081, 34:34-6.1102, 34:34-6.1269, 34:34-6.1059, 34:34-6.3772, 34:34-6.3937, 34:34-6.233, 34:34-6.1260, 34:34-6.1973, 34:34-6.1110, 34:34-6.1020, 34:34-6.1328, 34:34-6.2859, 34:34-6.3696, 34:34-6.1312, 34:34-6.1369, 34:34-6.3590, 34:34-6.3939, 34:34-6.1001, 34:34-6.1063, 34:34-6.2418, 34:34-6.2416, 34:34-6.2420, 34:34-6.2913, 34:34-6.1051, 34:34-6.3789, 34:34-6.1054, 34:34-6.3582, 34:34-6.3695, 34:34-6.2438, 34:34-6.1047, 34:34-6.2194, 34:34-6.2599, 34:34-6.2643, 34:34-6.3550, 34:34-6.3552, 34:34-6.1200, 34:34-6.3758, 34:34-6.3759, 34:34-6.3802, 34:34-6.4236, 34:34-6.201, 34:34-6.4282, 34:34-6.3639).

2. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1927, 34:34-6.2032, 34:34-6.1928, 34:34-6.1924, 34:34-6.3058, 34:34-6.2001, 34:34-6.3127, 34:34-6.3128, 34:34-6.1891, 34:34-6.2038, 34:34-6.1992, 34:34-6.1909, 34:34-6.1880, 34:34-6.1844, 34:34-6.1846, 34:34-6.1845, 34:34-6.1848, 34:34-6.1847, 34:34-6.1849, 34:34-6.1855, 34:34-6.1965, 34:34-6.1961, 34:34-6.1921, 34:34-6.1934, 34:34-6.2893, 34:34-6.3620, 34:34-6.1888, 34:34-6.1858, 34:34-6.3616, 34:34-6.1941, 34:34-6.3617, 34:34-6.1944, 34:34-6.3618, 34:34-6.3308, 34:34-6.1939, 34:34-6.1908, 34:34-6.3442, 34:34-6.1860, 34:34-6.1900, 34:34-6.3485, 34:34-6.3486, 34:34-6.1964, 34:34-6.3635, 34:34-6.3619, 34:34-6.3623, 34:34-6.1959, 34:34-6.1948, 34:34-6.2000, 34:34-6.1970, 34:34-6.2272, 34:34-6.2271, 34:34-6.3560, 34:34-6.1988, 34:34-6.2273, 34:34-6.1889, 34:34-6.1890, 34:34-6.1678, 34:34-6.1676, 34:34-6.1677, 34:34-6.1936, 34:34-6.2831, 34:34-6.2828, 34:34-6.2829, 34:34-6.2776, 34:34-6.3059, 34:34-6.3119, 34:34-6.3179, 34:34-6.3121, 34:34-6.3120, 34:34-6.3122, 34:34-6.1577, 34:34-6.2036, 34:34-6.2037, 34:34-6.1681, 34:34-6.3054, 34:34-6.3053, 34:34-6.2029, 34:34-6.2027, 34:34-6.2030, 34:34-6.3180, 34:34-6.3181, 34:34-6.1972, 34:34-6.1971, 34:34-6.1975, 34:34-6.3293, 34:34-6.3561, 34:34-6.1986, 34:34-6.3301, 34:34-6.3303, 34:34-6.3300, 34:34-6.3563, 34:34-6.1950, 34:34-6.3420, 34:34-6.3614, 34:34-6.1933, 34:34-6.1582, 34:34-6.1583, 34:34-6.3633, 34:34-6.1576, 34:34-6.1575, 34:34-6.3225, 34:34-6.3222, 34:34-6.3226, 34:34-6.1680, 34:34-6.1885, 34:34-6.1590, 34:34-6.1591, 34:34-6.1592, 34:34-6.3666, 34:34-6.3662, 34:34-6.2035, 34:34-6.1963, 34:34-6.1929, 34:34-6.1940, 34:34-6.1925, 34:34-6.1926, 34:34-6.1892, 34:34-6.1857, 34:34-6.3615, 34:34-6.1881, 34:34-6.1937, 34:34-6.1572, 34:34-6.3659, 34:34-6.1869, 34:34-6.2146, 34:34-6.1856, 34:34-6.1635, 34:34-6.1574, 34:34-6.3126, 34:34-6.3125, 34:34-6.3288, 34:34-6.1862, 34:34-6.3123).

3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.368, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.348, 34:34-6.364, 34:34-6.346, 34:34-6.347, 34:34-6.355, 34:34-6.345, 34:34-6.351, 34:34-6.344).

4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.142, 34:34-6.21).

5. Водоохранная зона (34:34-6.353).

6. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2800, 34:34-6.3477, 34:34-6.3480, 34:34-6.3481).

7. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4424, 34:34-6.4519).

8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3625, 34:34-6.261, 34:34-6.3709, 34:34-6.2087, 34:34-6.1419, 34:34-6.2088, 34:34-6.2650, 34:34-6.1835, 34:34-6.2391, 34:34-6.2400, 34:34-6.3402, 34:34-6.2031, 34:34-6.1529).

9. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.119).

10. Особо охраняемая природная территория «Волгоградский региональный ботанический сад» (34:34-9.2).

Раздел 7. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОД-2)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.1672, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.4, 34:34-6.1348, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.1484, 34:34-6.1451, 34:34-6.1435, 34:34-6.237, 34:34-6.1318, 34:34-6.1438, 34:34-6.15, 34:34-6.40, 34:34-6.31, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:03-6.300, 34:03-6.658, 34:34-6.1327, 34:34-6.3757, 34:34-6.1973, 34:34-6.2876, 34:34-6.3078, 34:34-6.985, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.3386, 34:34-6.3387, 34:34-6.3388, 34:34-6.3398, 34:34-6.85, 34:34-6.1135, 34:34-6.1668, 34:34-6.900, 34:34-6.3831, 34:34-6.3832, 34:34-6.58, 34:34-6.973, 34:34-6.79, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.4240, 34:34-6.233, 34:34-6.3863, 34:34-6.2963, 34:34-6.1104, 34:34-6.1042, 34:34-6.213, 34:34-6.1103, 34:34-6.2846, 34:34-6.3793, 34:34-6.3947, 34:34-6.3943, 34:34-6.3792, 34:34-6.3795, 34:34-6.3909, 34:34-6.4351, 34:34-6.225, 34:34-6.161, 34:34-6.154, 34:34-6.1420, 34:34-6.2991, 34:34-6.4142, 34:34-6.1101, 34:34-6.3316, 34:34-6.3378, 34:34-6.3882, 34:34-6.3883, 34:34-6.1399, 34:34-6.3570, 34:34-6.1034, 34:34-6.987, 34:34-6.1099, 34:34-6.3951, 34:34-6.1432, 34:34-6.4299, 34:34-6.38, 34:34-6.4298, 34:34-6.966, 34:34-6.202, 34:34-6.1604, 34:34-6.3990, 34:34-6.839, 34:34-6.1426, 34:34-6.2189, 34:34-6.1520, 34:34-6.1450, 34:34-6.4198, 34:34-6.4197, 34:34-6.3072, 34:34-6.3569, 34:34-6.3074, 34:34-6.3217, 34:34-6.1362, 34:34-6.2969, 34:34-6.2970, 34:34-6.3864, 34:34-6.3046, 34:34-6.2605, 34:34-6.2011, 34:34-6.2012, 34:34-6.2020, 34:34-6.1785, 34:34-6.707, 34:34-6.4386, 34:34-6.808, 34:34-6.4221, 34:34-6.3981, 34:34-6.1248, 34:34-6.183, 34:34-6.599, 34:34-6.1461, 34:34-6.1473, 34:34-6.150, 34:34-6.2820, 34:34-6.1639, 34:34-6.1640, 34:34-6.3608, 34:34-6.3449, 34:34-6.1511, 34:34-6.938, 34:34-6.3512, 34:34-6.3606, 34:34-6.4346, 34:34-6.4344, 34:34-6.3611, 34:34-6.22, 34:34-6.581, 34:34-6.1783, 34:34-6.2813, 34:34-6.2150, 34:34-6.2156, 34:34-6.4413, 34:34-6.1667, 34:34-6.4412, 34:34-6.3158, 34:34-6.1616, 34:34-6.1463, 34:34-6.934, 34:34-6.4177, 34:34-6.4394, 34:34-6.3231, 34:34-6.1262, 34:34-6.1258, 34:34-6.1078, 34:34-6.2209, 34:34-6.1437, 34:34-6.2224, 34:34-6.4237, 34:34-6.2113, 34:34-6.2111, 34:34-6.2109, 34:34-6.1384, 34:34-6.963, 34:34-6.509, 34:34-6.684, 34:34-6.166, 34:34-6.35, 34:34-6.3637, 34:34-6.4108, 34:34-6.1601, 34:34-6.2139, 34:34-6.2137, 34:34-6.2115, 34:34-6.189, 34:34-6.341, 34:34-6.3973, 34:34-6.4305, 34:34-6.3335, 34:34-6.3980, 34:34-6.673, 34:34-6.1492, 34:34-6.3921, 34:34-6.4119, 34:34-6.690, 34:34-6.732, 34:34-6.693, 34:34-6.3974, 34:34-6.4033, 34:34-6.4034, 34:34-6.2131, 34:34-6.3840, 34:34-6.2212, 34:34-6.1526, 34:34-6.342, 34:34-6.1496, 34:34-6.3607, 34:34-6.524, 34:34-6.1669, 34:34-6.555, 34:34-6.2188, 34:03-6.651, 34:03-6.723, 34:03-6.748, 34:03-6.259, 34:34-6.928, 34:34-6.1662, 34:34-6.1663, 34:34-6.2201, 34:34-6.74, 34:34-6.528, 34:34-6.2522, 34:34-6.2014, 34:34-6.3643, 34:34-6.1144, 34:34-6.4137, 34:34-6.4130, 34:34-6.2026, 34:34-6.3727, 34:34-6.42, 34:34-6.1130, 34:34-6.3381, 34:34-6.3843, 34:34-6.2403, 34:34-6.1043, 34:34-6.3035, 34:34-6.4372, 34:34-6.3246, 34:34-6.2612, 34:34-6.2640, 34:34-6.151, 34:34-6.3587, 34:34-6.3589, 34:34-6.4358, 34:34-6.4356, 34:34-6.4143, 34:34-6.3009, 34:34-6.4125, 34:34-6.4124, 34:34-6.4126, 34:34-6.4353, 34:34-6.1495, 34:34-6.1655, 34:34-6.2218, 34:34-6.2461, 34:34-6.2550, 34:34-6.2567, 34:34-6.3910, 34:34-6.3911, 34:34-6.4342, 34:34-6.4093, 34:34-6.3969, 34:34-6.2106, 34:34-6.794, 34:34-6.4284, 34:34-6.4105, 34:34-6.1651, 34:34-6.1652, 34:34-6.3977, 34:34-6.3985, 34:34-6.4066, 34:34-6.4064, 34:34-6.4229, 34:34-6.1736, 34:34-6.4196, 34:34-6.3405, 34:34-6.3391, 34:34-6.2620, 34:34-6.846, 34:34-6.4063, 34:34-6.4139, 34:34-6.1808, 34:34-6.1596, 34:34-6.4017, 34:34-6.1598, 34:34-6.1659, 34:34-6.3798, 34:34-6.1129, 34:34-6.3796, 34:34-6.3799, 34:34-6.1152, 34:34-6.2761, 34:34-6.3171, 34:34-6.4277, 34:34-6.3172, 34:34-6.1165, 34:34-6.1359, 34:34-6.4250, 34:34-6.2526, 34:34-6.1316, 34:34-6.1202, 34:34-6.4149, 34:34-6.4263, 34:34-6.1321, 34:34-6.1338, 34:34-6.1291, 34:34-6.3760, 34:34-6.2549, 34:34-6.2016, 34:34-6.2763, 34:34-6.3853, 34:34-6.2471, 34:34-6.4274, 34:34-6.2561, 34:34-6.3890, 34:34-6.4268, 34:34-6.2543, 34:34-6.2542, 34:34-6.1255, 34:34-6.2456, 34:34-6.1439, 34:34-6.2190, 34:34-6.1512, 34:34-6.1122, 34:34-6.2575, 34:34-6.2545, 34:03-6.410, 34:03-6.418, 34:34-6.3277, 34:34-6.1739, 34:34-6.1799, 34:34-6.1737, 34:34-6.2898, 34:34-6.1815, 34:34-6.651, 34:34-6.1764, 34:34-6.942, 34:34-6.1804, 34:34-6.905, 34:34-6.1656, 34:34-6.3993, 34:34-6.4085, 34:34-6.2093, 34:03-6.646, 34:34-6.1867, 34:34-6.301, 34:26-6.453, 34:03-6.400, 34:03-6.355, 34:03-6.407, 34:03-6.902, 34:34-6.3827, 34:34-6.141, 34:34-6.2857, 34:34-6.4249, 34:34-6.3826, 34:34-6.4138, 34:34-6.4136, 34:34-6.3824, 34:34-6.1347, 34:34-6.1469, 34:34-6.256, 34:34-6.111, 34:34-6.3173, 34:34-6.3390, 34:34-6.3588, 34:34-6.3708, 34:34-6.3707, 34:34-6.4357, 34:34-6.4280, 34:34-6.3389, 34:34-6.2637, 34:34-6.4165, 34:34-6.556, 34:34-6.69, 34:34-6.3689, 34:34-6.3151, 34:34-6.285, 34:34-6.241, 34:34-6.3586, 34:34-6.3584, 34:34-6.4261, 34:34-6.3327, 34:34-6.105, 34:34-6.4121, 34:34-6.4086, 34:34-6.4101, 34:34-6.4113, 34:34-6.4092, 34:34-6.2082, 34:34-6.2932, 34:34-6.3069, 34:34-6.3568, 34:34-6.3574, 34:34-6.3638, 34:34-6.3675, 34:34-6.3679, 34:34-6.3684, 34:34-6.3680, 34:34-6.3676, 34:34-6.3681, 34:34-6.4207, 34:34-6.4209, 34:34-6.4253, 34:34-6.1234, 34:34-6.1198, 34:03-6.908, 34:03-6.936, 34:03-6.764, 34:03-6.610, 34:03-6.516, 34:03:130001-6.2, 34:34-6.4340, 34:34-6.1789, 34:34-6.4194, 34:34-6.2454, 34:34-6.1747, 34:34-6.1818, 34:34-6.797, 34:34-6.981, 34:34-6.998, 34:34-6.1108, 34:34-6.1266, 34:34-6.1277, 34:34-6.3875, 34:34-6.3872, 34:34-6.3767, 34:34-6.3641, 34:34-6.1798, 34:34-6.2138, 34:34-6.3516, 34:34-6.967, 34:34-6.585, 34:34-6.4233, 34:34-6.4232, 34:34-6.4133, 34:34-6.2626, 34:34-6.2636, 34:34-6.2615, 34:34-6.4166, 34:34-6.4054, 34:34-6.4042, 34:34-6.1457, 34:34-6.2406, 34:34-6.3426, 34:34-6.3630, 34:34-6.3326, 34:34-6.3385, 34:34-6.3382, 34:34-6.3383, 34:34-6.3384, 34:34-6.3610, 34:34-6.4195, 34:34-6.1666, 34:34-6.1665, 34:34-6.1614, 34:34-6.1664, 34:34-6.2840, 34:34-6.1745, 34:34-6.4127, 34:34-6.4031, 34:34-6.859, 34:03-6.686, 34:03-6.1957, 34:03-6.1956, 34:34-6.4011, 34:34-6.4201, 34:34-6.789, 34:34-6.4071, 34:34-6.785, 34:34-6.4128, 34:34-6.960, 34:34-6.3694, 34:34-6.737, 34:34-6.809, 34:34-6.812, 34:34-6.815, 34:34-6.3333, 34:34-6.2765, 34:34-6.3622, 34:34-6.1490, 34:34-6.4167, 34:03-6.891, 34:34-6.4072, 34:34-6.4084, 34:34-6.86, 34:34-6.1430, 34:34-6.2535, 34:34-6.3777, 34:34-6.3963, 34:34-6.1048, 34:34-6.2971, 34:34-6.1773, 34:34-6.206, 34:34-6.4129, 34:34-6.2127, 34:34-6.3988, 34:34-6.4117, 34:34-6.503, 34:34-6.4035, 34:34-6.3683, 34:34-6.532, 34:34-6.4383, 34:34-6.4415, 34:34-6.3230, 34:34-6.560, 34:34-6.3438, 34:34-6.2427, 34:34-6.3432, 34:34-6.3433, 34:03-6.659, 34:03-6.648, 34:34-6.107, 34:34-6.1491, 34:34-6.2922, 34:34-6.3284, 34:34-6.4345, 34:34-6.2632, 34:34-6.242, 34:34-6.4347, 34:34-6.587, 34:34-6.2905, 34:34-6.2943, 34:34-6.2614, 34:34-6.4204, 34:34-6.4203, 34:34-6.904, 34:34-6.3165, 34:34-6.1584, 34:34-6.3791, 34:34-6.3794, 34:34-6.54, 34:34-6.163, 34:34-6.2885, 34:34-6.3797, 34:34-6.1113).

2. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1966, 34:34-6.3636, 34:34-6.1961, 34:34-6.1921, 34:34-6.2831, 34:34-6.2828, 34:34-6.2830, 34:34-6.2829, 34:34-6.2776, 34:34-6.1976, 34:34-6.1885, 34:34-6.1956, 34:34-6.1949, 34:34-6.1895, 34:34-6.1854, 34:34-6.1678, 34:34-6.3560, 34:34-6.3644, 34:34-6.3223, 34:34-6.1931, 34:34-6.1917, 34:34-6.1958, 34:34-6.1993, 34:34-6.1952, 34:34-6.3299, 34:34-6.3298, 34:34-6.3297, 34:34-6.1911, 34:34-6.2033, 34:34-6.1852, 34:34-6.1930, 34:34-6.1578, 34:34-6.1719, 34:03-6.980, 34:34-6.2036, 34:34-6.1959, 34:34-6.2000, 34:34-6.3558, 34:03-6.981, 34:34-6.1517, 34:34-6.1889, 34:34-6.1890, 34:34-6.1989, 34:34-6.1955, 34:34-6.1968, 34:34-6.3239, 34:34-6.3634, 34:34-6.3489, 34:34-6.3236, 34:34-6.1951, 34:34-6.1850, 34:34-6.3562, 34:34-6.2051, 34:34-6.2052, 34:34-6.2049, 34:34-6.2050).

3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517, 34:34-6.4448).

4. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1549, 34:34-6.3401, 34:34-6.3404, 34:34-6.2390, 34:34-6.1555, 34:34-6.123, 34:34-6.2649, 34:34-6.1833, 34:34-6.3821, 34:34-6.118, 34:34-6.2653, 34:34-6.1837, 34:34-6.2395, 34:34-6.1630, 34:34-6.3167, 34:34-6.3169, 34:34-6.3468, 34:34-6.3546, 34:34-6.1715, 34:34-6.2088, 34:34-6.2650, 34:34-6.1835, 34:34-6.1565, 34:34-6.957, 34:34-6.1546, 34:34-6.2580, 34:34-6.3472, 34:34-6.1563, 34:34-6.3253, 34:34-6.2652, 34:34-6.1531, 34:34-6.2662, 34:34-6.2644, 34:34-6.1713, 34:34-6.3176, 34:34-6.3470, 34:34-6.3471, 34:34-6.3399, 34:34-6.2660, 34:34-6.2686, 34:34-6.2651, 34:34-6.3403, 34:34-6.3269, 34:34-6.2397, 34:34-6.2392, 34:34-6.2680, 34:34-6.1552, 34:34-6.3254, 34:34-6.2394, 34:34-6.3251, 34:34-6.3166, 34:34-6.3627, 34:34-6.3168, 34:34-6.1832, 34:34-6.1530, 34:34-6.2262, 34:34-6.3395, 34:34-6.1547, 34:34-6.2641, 34:34-6.1646, 34:34-6.313, 34:34-6.3285, 34:34-6.2678, 34:34-6.2393, 34:34-6.1586, 34:34-6.1148, 34:34-6.1831, 34:34-6.1638, 34:34-6.3319, 34:34-6.2645, 34:34-6.3320, 34:34-6.1561, 34:34-6.4153, 34:34-6.3235, 34:34-6.3474, 34:34-6.2646, 34:34-6.3500, 34:34-6.1645, 34:34-6.2647, 34:34-6.281, 34:34-6.3674, 34:34-6.2679, 34:34-6.2261, 34:34-6.292, 34:34-6.2140, 34:34-6.2663, 34:34-6.4040, 34:34-6.2659, 34:34-6.3396, 34:34-6.2396, 34:34-6.1836, 34:34-6.2648, 34:34-6.3626, 34:34-6.1714, 34:34-6.261, 34:34-6.2664, 34:34-6.3394, 34:03-6.1322, 34:34-6.3545, 34:34-6.3473, 34:34-6.2398).

5. Водоохранная зона (34:00-6.514, 34:34-6.353, 34:34-6.1980, 34:34-6.1982).

6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.355, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.364, 34:34-6.348, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.368, 34:34-6.347, 34:34-6.346, 34:34-6.362, 34:34-6.359, 34:03-6.444, 34:03-6.468, 34:34-6.350, 34:34-6.354, 34:34-6.365).

7. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.142, 34:34-6.21, 34:34-6.125, 34:03-6.188).

8. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4441, 34:34-6.4438, 34:34-6.4488, 34:34-6.4424, 34:34-6.4522, 34:34-6.4541, 34:34-6.4513, 34:34-6.4495, 34:34-6.4536, 34:34-6.4466, 34:34-6.4554, 34:34-6.4507, 34:34-6.4562, 34:34-6.4523, 34:34-6.4431, 34:34-6.4561, 34:34-6.4520, 34:34-6.4560, 34:34-6.4527, 34:34-6.4533, 34:34-6.4504, 34:34-6.4528, 34:34-6.4526, 34:34-6.4443, 34:34-6.4529, 34:34-6.4481, 34:34-6.4556, 34:34-6.4557, 34:34-6.4420, 34:34-6.4421, 34:34-6.4460, 34:34-6.4509, 34:34-6.4494, 34:34-6.4480, 34:34-6.4436).

9. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.3086).

10. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.3366, 34:34-6.3362, 34:34-6.3365, 34:34-6.3364, 34:34-6.3370, 34:34-6.3368, 34:34-6.3369, 34:34-6.3367).

11. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1981, 34:34-6.1983, 34:00-6.513, 34:34-6.1571).

12. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2802, 34:34-6.2801, 34:34-6.2793, 34:34-6.2792, 34:03-6.1374, 34:03-6.1375, 34:34-6.3499, 34:34-6.2386, 34:34-6.2810).

13. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.375).

14. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.119).

15. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 8. Зона специализированной общественной застройки

объектов здравоохранения (ОД-3)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.1248, 34:34-6.546, 34:34-6.598, 34:34-6.1434, 34:34-6.1243, 34:34-6.570, 34:34-6.565, 34:34-6.560, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.947, 34:34-6.2211, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.74, 34:34-6.1178, 34:34-6.4239, 34:34-6.4261, 34:34-6.1061, 34:34-6.3750, 34:34-6.3749, 34:34-6.1401, 34:34-6.3730, 34:34-6.1254, 34:34-6.1339, 34:34-6.3328, 34:34-6.1218, 34:34-6.1263, 34:34-6.3747, 34:34-6.3748, 34:34-6.3755, 34:34-6.3756, 34:34-6.3332, 34:34-6.3729, 34:34-6.827, 34:03-6.892, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.773, 34:34-6.4200, 34:34-6.4349, 34:34-6.4340, 34:34-6.1789, 34:34-6.4194, 34:34-6.2440, 34:34-6.1304, 34:34-6.1309, 34:34-6.3844, 34:34-6.1180, 34:34-6.1327, 34:34-6.3757, 34:34-6.1301, 34:34-6.1302, 34:34-6.1412, 34:34-6.658, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.3047, 34:34-6.1112, 34:34-6.2406, 34:34-6.3426, 34:34-6.3600, 34:34-6.3631, 34:34-6.3630, 34:34-6.3632, 34:34-6.3688, 34:34-6.3610, 34:34-6.3598, 34:34-6.3629, 34:34-6.3275, 34:34-6.3434, 34:34-6.3436, 34:34-6.4208, 34:34-6.2637, 34:34-6.626, 34:34-6.1732, 34:34-6.551, 34:34-6.225, 34:34-6.1032, 34:34-6.1072, 34:34-6.237, 34:03-6.430, 34:03-6.259, 34:03-6.722, 34:34-6.997, 34:34-6.2873, 34:26-6.87, 34:34-6.2765, 34:34-6.1490, 34:34-6.592, 34:34-6.649, 34:34-6.822, 34:34-6.1595, 34:34-6.173, 34:34-6.505, 34:34-6.12, 34:34-6.1481, 34:34-6.477, 34:34-6.2621, 34:34-6.1524, 34:34-6.2312, 34:34-6.2586, 34:34-6.1333, 34:34-6.2875, 34:34-6.1028, 34:34-6.993, 34:34-6.88, 34:34-6.3891, 34:34-6.4192, 34:34-6.1407, 34:34-6.29, 34:34-6.4406, 34:34-6.4407, 34:34-6.1743, 34:34-6.1796, 34:34-6.2629, 34:34-6.1776, 34:34-6.604, 34:34-6.2636, 34:34-6.902, 34:34-6.2632, 34:34-6.242, 34:34-6.4347, 34:34-6.587, 34:34-6.2616, 34:34-6.2609, 34:34-6.4230, 34:34-6.2613, 34:34-6.312, 34:34-6.3692, 34:34-6.3691).

2. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1931, 34:34-6.3200, 34:34-6.3201, 34:34-6.3634, 34:34-6.3236).

3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.348, 34:34-6.354, 34:34-6.368).

4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

5. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.2647, 34:34-6.3674, 34:34-6.2679, 34:34-6.1564, 34:34-6.2655, 34:34-6.2661, 34:34-6.313, 34:34-6.2581).

6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.21).

7. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.357, 34:34-6.360).

8. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4484, 34:34-6.4483, 34:34-6.4423, 34:34-6.4504, 34:34-6.4528, 34:34-6.4506, 34:34-6.4481).

9. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1571, 34:34-6.1983).

10. Водоохранная зона (34:34-6.1717, 34:34-6.353, 34:34-6.1982).

11. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.379).

12. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 9. Зона специализированной общественной застройки

объектов социального назначения (ОД-4)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.2060, 34:34-6.161, 34:34-6.3682).

Раздел 10. Зона специализированной общественной застройки

объектов культуры и искусства (ОД-5)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.2631, 34:34-6.3608, 34:34-6.4345, 34:00-6.497, 34:34-6.338, 34:03-6.686).

2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4461).

3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.142).

4. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.2002, 34:34-6.1951, 34:34-6.1952, 34:34-6.1708, 34:34-6.1709).

5. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.226, 34:34-6.33).

6. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

Раздел 11. Зона специализированной общественной застройки

объектов профессионального и высшего образования (ОД-6)

1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.348, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.368, 34:34-6.364).

2. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.740, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.38, 34:34-6.3921, 34:34-6.828, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.2630, 34:34-6.667, 34:00-6.497, 34:34-6.1584, 34:34-6.2404, 34:34-6.1433, 34:34-6.596, 34:34-6.260, 34:34-6.316, 34:34-6.2967, 34:34-6.2210, 34:34-6.731, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.1184, 34:34-6.1125, 34:34-6.4242, 34:34-6.4241, 34:34-6.4237, 34:34-6.1123, 34:34-6.1140, 34:34-6.892, 34:34-6.1075, 34:34-6.115, 34:34-6.3248, 34:34-6.634, 34:34-6.661, 34:34-6.1750, 34:34-6.1763, 34:34-6.2974, 34:34-6.3037, 34:34-6.1082, 34:34-6.1008, 34:34-6.1002, 34:34-6.1457, 34:34-6.1300, 34:34-6.3610, 34:34-6.4195, 34:34-6.2962, 34:34-6.1282, 34:34-6.690, 34:34-6.1204, 34:34-6.4253, 34:34-6.3374, 34:34-6.2982, 34:34-6.2987, 34:34-6.2994, 34:34-6.767, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.2214, 34:34-6.1050, 34:34-6.952, 34:34-6.579, 34:34-6.1292, 34:34-6.3461, 34:34-6.1118, 34:34-6.1083, 34:34-6.1106, 34:34-6.1088, 34:34-6.1120, 34:34-6.4, 34:34-6.3852, 34:34-6.1182, 34:34-6.74, 34:34-6.2636, 34:34-6.902, 34:34-6.920, 34:34-6.237).

3. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:34-6.1717, 34:34-6.1982).

4. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1959, 34:34-6.1948, 34:34-6.2000, 34:34-6.1931, 34:34-6.1998, 34:34-6.3559, 34:34-6.3200, 34:34-6.3201).

5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4513, 34:34-6.4455, 34:34-6.4525, 34:34-6.4516, 34:34-6.4504, 34:34-6.4528, 34:34-6.4560, 34:34-6.4534).

6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.21).

7. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699).

8. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

9. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2795, 34:34-6.2783).

10. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.2392, 34:34-6.3674, 34:34-6.2654, 34:34-6.3500).

11. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

12. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.11).

Раздел 12. Зона специализированной общественной застройки

объектов спорта (ОД-7)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.4357, 34:34-6.3439, 34:34-6.1433, 34:34-6.218, 34:34-6.3007, 34:34-6.3214, 34:34-6.3218, 34:34-6.3213, 34:34-6.3450, 34:34-6.3612, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.202, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.498, 34:34-6.669, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.2922, 34:34-6.3284, 34:34-6.578, 34:34-6.1667, 34:34-6.1616, 34:34-6.797, 34:00-6.496, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.2413, 34:34-6.3458, 34:34-6.1670, 34:34-6.1620, 34:34-6.579, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.4262, 34:34-6.1601).

2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

3. Водоохранная зона (34:34-6.353).

4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.348, 34:34-6.368, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.364).

5. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1678, 34:34-6.1582, 34:34-6.1583, 34:34-6.1951, 34:34-6.1971).

6. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2780).

7. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4436, 34:34-6.4546, 34:34-6.4545).

8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1419, 34:34-6.376, 34:34-6.2652).

9. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

10. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699).

Раздел 13. Зона специализированной общественной застройки

культовых объектов (ОД-8)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:03-6.300, 34:00-6.497, 34:34-6.338, 34:34-6.1423, 34:34-6.2444, 34:34-6.2604, 34:34-6.1433, 34:34-6.2226, 34:34-6.2267, 34:34-6.3424, 34:34-6.1522, 34:34-6.3446, 34:34-6.3543, 34:34-6.2938, 34:34-6.2634, 34:34-6.2937, 34:34-6.2936, 34:00-6.517, 34:34-6.1143, 34:34-6.74, 34:34-6.260, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.1422, 34:34-6.105, 34:34-6.154, 34:34-6.1496, 34:34-6.1482, 34:34-6.4329, 34:34-6.3073, 34:34-6.2307, 34:34-6.3594, 34:34-6.4342, 34:34-6.1498, 34:34-6.2757, 34:34-6.1217, 34:34-6.29, 34:34-6.4149, 34:03-6.686, 34:34-6.1428, 34:34-6.1434, 34:34-6.2563, 34:34-6.1420, 34:34-6.4228, 34:34-6.2987, 34:03-6.1522, 34:34-6.161, 34:34-6.4098, 34:34-6.1475, 34:34-6.237, 34:34-6.233, 34:34-6.1484).

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.363, 34:34-6.370, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.348, 34:34-6.368, 34:34-6.354, 34:34-6.364).

3. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699).

4. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3396, 34:34-6.1838, 34:34-6.6, 34:34-6.2678, 34:34-6.1554, 34:34-6.3469, 34:34-6.1551).

5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.142).

6. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1939, 34:34-6.1908, 34:34-6.1899, 34:34-6.1952, 34:34-6.1852, 34:34-6.1930, 34:34-6.1578, 34:34-6.2032, 34:34-6.1928, 34:34-6.1929, 34:34-6.1857, 34:34-6.1881, 34:34-6.1992, 34:34-6.1909, 34:34-6.1880, 34:34-6.1882, 34:34-6.1844, 34:34-6.1846, 34:34-6.1845, 34:34-6.1848, 34:34-6.1847, 34:34-6.1849, 34:34-6.1961, 34:34-6.1921, 34:34-6.1937, 34:34-6.2035, 34:34-6.1927, 34:34-6.1968, 34:34-6.3650, 34:34-6.3649).

7. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517, 34:34-6.4448).

8. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

9. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4469).

10. Придорожная полоса (34:03-6.1043).

11. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2797).

12. Водоохранная зона (34:34-6.353).

13. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 14. Производственная зона (П)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.2060, 34:34-6.225, 34:34-6.1421, 34:34-6.1438, 34:34-6.15, 34:34-6.40, 34:34-6.90, 34:34-6.129, 34:34-6.2627, 34:34-6.195, 34:34-6.150, 34:34-6.1417, 34:34-6.1418, 34:34-6.1690, 34:34-6.3159, 34:34-6.931, 34:34-6.1397, 34:34-6.22, 34:34-6.588, 34:34-6.950, 34:34-6.12, 34:26-6.45, 34:26-6.708, 34:26-6.122, 34:26-6.82, 34:26-6.131, 34:26-6.154, 34:26-6.310, 34:26-6.29, 34:26-6.938, 34:34-6.71, 34:34-6.212, 34:34-6.217, 34:26-6.306, 34:26-6.165, 34:26-6.273, 34:26-6.453, 34:26-6.23, 34:26-6.111, 34:26-6.44, 34:26-6.51, 34:26-6.152, 34:26-6.11, 34:26-6.189, 34:26-6.164, 34:26-6.91, 34:34-6.138, 34:34-6.2595, 34:34-6.182, 34:34-6.289, 34:34-6.325, 34:26-6.208, 34:26-6.235, 34:03-6.1, 34:34-6.283, 34:26-6.828, 34:26-6.127, 34:26-6.106, 34:26-6.162, 34:26-6.143, 34:26-6.176, 34:26-6.36, 34:26-6.174, 34:26-6.148, 34:26-6.199, 34:03-6.10, 34:34-6.132, 34:34-6.180, 34:34-6.205, 34:34-6.189, 34:34-6.218, 34:34-6.81, 34:26-6.98, 34:34-6.149, 34:34-6.181, 34:34-6.912, 34:34-6.199, 34:34-6.4368, 34:34-6.2175, 34:34-6.2176, 34:34-6.2340, 34:34-6.2168, 34:34-6.913, 34:34-6.1707, 34:34-6.3449, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.3777, 34:34-6.3963, 34:34-6.3877, 34:34-6.1284, 34:34-6.338, 34:34-6.336, 34:34-6.204, 34:34-6.73, 34:34-6.173, 34:34-6.222, 34:34-6.1422, 34:34-6.38, 34:34-6.4299, 34:34-6.830, 34:03-6.207, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.2833, 34:34-6.1231, 34:34-6.3842, 34:34-6.1205, 34:34-6.96, 34:34-6.4375, 34:34-6.46, 34:34-6.1675, 34:34-6.930, 34:34-6.924, 34:03-6.300, 34:03-6.214, 34:03-6.1326, 34:34-6.1283, 34:03-6.1446, 34:34-6.154, 34:34-6.342, 34:34-6.4, 34:34-6.166, 34:34-6.148, 34:34-6.202, 34:34-6.231, 34:34-6.9, 34:34-6.165, 34:34-6.83, 34:34-6.820, 34:34-6.228, 34:34-6.4048, 34:03-6.686, 34:03-6.1038, 34:03-6.1040, 34:03-6.1447, 34:34-6.76, 34:34-6.4298, 34:34-6.4297, 34:34-6.4283, 34:34-6.4310, 34:34-6.760, 34:34-6.3338, 34:34-6.3229, 34:34-6.711, 34:34-6.1420, 34:34-6.175, 34:34-6.2223, 34:34-6.1496, 34:34-6.74, 34:03-6.892, 34:34-6.2112, 34:03-6.140, 34:34-6.1495, 34:03-6.993, 34:34-6.2268, 34:34-6.1502, 34:34-6.159, 34:34-6.1525, 34:34-6.162, 34:34-6.88, 34:34-6.3341, 34:34-6.3358, 34:34-6.3891, 34:03-6.428, 34:34-6.233, 34:34-6.216, 34:03-6.669, 34:34-6.1474, 34:03-6.625, 34:03-6.1296, 34:03-6.1297, 34:03-6.730, 34:03-6.1701, 34:03-6.1507, 34:03-6.1892, 34:34-6.1481, 34:34-6.477, 34:34-6.1477, 34:34-6.1450, 34:34-6.128, 34:34-6.1478, 34:34-6.1158, 34:34-6.3880, 34:34-6.3879, 34:34-6.2466, 34:34-6.4199, 34:34-6.91, 34:34-6.3354, 34:34-6.3356, 34:34-6.3541, 34:34-6.2527, 34:34-6.2548, 34:34-6.221, 34:34-6.3829, 34:34-6.3881, 34:34-6.3725, 34:34-6.3643, 34:34-6.1501, 34:34-6.3397, 34:34-6.2621, 34:34-6.215, 34:34-6.2904, 34:34-6.2536, 34:34-6.2556, 34:34-6.1144, 34:34-6.3726, 34:34-6.3836, 34:34-6.3835, 34:34-6.1163, 34:34-6.1150, 34:34-6.191, 34:34-6.1351, 34:34-6.3345, 34:34-6.3733, 34:34-6.30, 34:34-6.3360, 34:34-6.3344, 34:34-6.3359, 34:34-6.3361, 34:34-6.3351, 34:34-6.3718, 34:34-6.3719, 34:34-6.3717, 34:34-6.3355, 34:34-6.1167, 34:34-6.3342, 34:34-6.3343, 34:34-6.3340, 34:34-6.3349, 34:34-6.3716, 34:34-6.2125, 34:34-6.2126, 34:34-6.3346, 34:34-6.3353, 34:34-6.3352, 34:34-6.3715, 34:34-6.3339, 34:34-6.1358, 34:34-6.2554, 34:34-6.1386, 34:34-6.62, 34:34-6.2456, 34:34-6.103, 34:34-6.1439, 34:34-6.4243, 34:34-6.1357, 34:34-6.1437, 34:34-6.1791, 34:34-6.1794, 34:34-6.955, 34:34-6.2122, 34:34-6.79, 34:34-6.3, 34:34-6.4252, 34:34-6.4251, 34:34-6.1396, 34:34-6.2465, 34:34-6.2018, 34:34-6.2015, 34:34-6.2514, 34:34-6.2524, 34:34-6.2008, 34:34-6.2188, 34:34-6.1653, 34:34-6.4140, 34:34-6.1627, 34:34-6.1628, 34:34-6.768, 34:34-6.1812, 34:03-6.226, 34:03-6.96, 34:03-6.231, 34:03-6.11, 34:03-6.212, 34:03-6.899, 34:34-6.2625, 34:34-6.3276, 34:34-6.2525, 34:03-6.407, 34:03-6.902, 34:34-6.109, 34:34-6.1632, 34:34-6.890, 34:34-6.20, 34:34-6.2103, 34:34-6.3607, 34:34-6.3912, 34:34-6.3763, 34:34-6.3958, 34:34-6.4301, 34:34-6.2128, 34:34-6.2073, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.1425, 34:34-6.3950, 34:34-6.1379, 34:34-6.4350, 34:34-6.2601, 34:34-6.140, 34:34-6.1329, 34:34-6.152, 34:34-6.3970, 34:34-6.3986, 34:34-6.3865, 34:34-6.1027, 34:34-6.1297, 34:34-6.1313, 34:34-6.1380, 34:34-6.57, 34:34-6.2958, 34:34-6.1022, 34:34-6.1007, 34:34-6.134, 34:34-6.49, 34:34-6.2107, 34:34-6.734, 34:34-6.4146, 34:34-6.800, 34:34-6.799, 34:34-6.972, 34:03-6.496, 34:03-6.806, 34:03-6.746, 34:03-6.1494, 34:03-6.1571, 34:03-6.1120, 34:03-6.1121, 34:03-6.1568, 34:03-6.1906, 34:03-6.1905, 34:03-6.1570, 34:03-6.100, 34:03-6.1903, 34:34-6.1098, 34:34-6.1109, 34:34-6.1117, 34:34-6.3932, 34:34-6.1337, 34:34-6.54, 34:34-6.3770, 34:34-6.1307, 34:03-6.400, 34:03-6.748, 34:03-6.736, 34:00-6.496, 34:03-6.904, 34:03-6.905, 34:03-6.740, 34:03-6.891, 34:03-6.907, 34:03-6.1380, 34:03-6.739, 34:03-6.635, 34:34-6.1435, 34:34-6.510, 34:34-6.1775, 34:34-6.965, 34:34-6.161, 34:34-6.3682, 34:34-6.2642, 34:34-6.1472, 34:34-6.2949, 34:34-6.4171, 34:34-6.1464, 34:34-6.2923, 34:34-6.3690, 34:34-6.1065, 34:03-6.908, 34:03-6.936, 34:03-6.909, 34:03-6.1270, 34:03-6.1269, 34:03-6.1267, 34:03-6.1268, 34:03:130001-6.1, 34:03-6.1641, 34:03-6.505, 34:03-6.1911, 34:03:130001-6.3, 34:03-6.1424, 34:03-6.1913, 34:03-6.1419, 34:03-6.1574, 34:03-6.1904, 34:03-6.1917, 34:03-6.1660, 34:03-6.157, 34:03-6.1912).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1548, 34:34-6.3175, 34:34-6.1706, 34:34-6.3198, 34:34-6.3470, 34:34-6.3471, 34:26-6.21, 34:00-6.527, 34:34-6.7, 34:26-6.595, 34:00-6.536, 34:26-6.458, 34:34-6.1556, 34:26-6.80, 34:26-6.428, 34:26-6.475, 34:26-6.1008, 34:26-6.1073, 34:34-6.3820, 34:34-6.3269, 34:34-6.3250, 34:34-6.1559, 34:34-6.1534, 34:34-6.1533, 34:34-6.1560, 34:34-6.3673, 34:34-6.3318, 34:34-6.2656, 34:34-6.1532, 34:34-6.2046, 34:34-6.1546, 34:34-6.3475, 34:34-6.1587, 34:34-6.2399, 34:34-6.2996, 34:34-6.2288, 34:34-6.1536, 34:34-6.1562, 34:34-6.1864, 34:34-6.1839, 34:03-6.914, 34:03-6.915, 34:34-6.2398, 34:34-6.1550, 34:34-6.957, 34:34-6.1552, 34:34-6.3254, 34:34-6.2394, 34:03-6.1451, 34:03-6.1758, 34:03-6.1687, 34:34-6.3166, 34:34-6.3627, 34:34-6.1535, 34:34-6.1631, 34:34-6.2579, 34:34-6.3393, 34:34-6.2657, 34:34-6.2655, 34:34-6.3822, 34:34-6.3984, 34:34-6.2658, 34:34-6.2401, 34:34-6.1549, 34:34-6.3472, 34:34-6.1563, 34:34-6.3168, 34:34-6.1832, 34:34-6.1547, 34:34-6.2048, 34:34-6.1715, 34:34-6.1544, 34:34-6.2047, 34:34-6.3234, 34:34-6.1589, 34:34-6.1712, 34:34-6.1565, 34:34-6.1705, 34:34-6.1585, 34:34-6.2262, 34:34-6.261, 34:34-6.3169, 34:03-6.1438, 34:03-6.1286, 34:34-6.1641, 34:03-6.1322, 34:03-6.1769, 34:34-6.2031, 34:03-6.1505, 34:03-6.1506, 34:03-6.895).

3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4559, 34:00-6.646, 34:26-6.1079, 34:34-6.4508, 34:34-6.4547, 34:34-6.4548, 34:34-6.4562, 34:34-6.4478, 34:34-6.4510, 34:34-6.4459, 34:34-6.4458, 34:34-6.4456, 34:34-6.4457, 34:34-6.4432).

4. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2785, 34:34-6.2787, 34:34-6.2786, 34:26-6.236, 34:26-6.250, 34:34-6.245, 34:34-6.2809, 34:34-6.2597, 34:03-6.243).

5. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.618, 34:00-6.611, 34:00-6.609, 34:34-6.3720).

6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:26-6.67, 34:26-6.293, 34:26-6.252, 34:26-6.277, 34:34-6.43, 34:34-6.319, 34:34-6.92, 34:34-6.21, 34:34-6.142, 34:03-6.155, 34:03-6.18, 34:03-6.176, 34:03-6.205, 34:34-6.310, 34:34-6.125, 34:03-6.1963, 34:03-6.294, 34:03-6.251, 34:03-6.1966, 34:00-6.543, 34:03-6.1455, 34:00-6.545, 34:03-6.1453, 34:03-6.1452).

7. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1931, 34:34-6.1917, 34:34-6.1998, 34:34-6.3559, 34:34-6.3644, 34:34-6.3200, 34:34-6.3558, 34:34-6.1993, 34:03-6.981, 34:34-6.1905, 34:34-6.3306, 34:34-6.2002, 34:03-6.980, 34:34-6.1920, 34:34-6.3564, 34:34-6.3291, 34:34-6.1889, 34:34-6.1890, 34:34-6.1678, 34:34-6.3562, 34:34-6.1955, 34:34-6.1876, 34:34-6.1966, 34:34-6.3636).

8. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1571, 34:34-6.1981).

9. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.367, 34:34-6.361, 34:34-6.348, 34:34-6.368, 34:34-6.359, 34:34-6.371, 34:34-6.354, 34:34-6.364, 34:34-6.347, 34:34-6.343, 34:03-6.438, 34:03-6.483, 34:03-6.437, 34:03-6.476).

10. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:34-6.1980, 34:00-6.514, 34:34-6.1717, 34:03-6.972).

11. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517, 34:03-6.1974).

12. Санитарно-защитная зона (34:34-6.4558, 34:34-6.4539).

13. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.379).

14. Иная зона (34:34-6.4517).

15. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

16. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 15. Зона инженерной инфраструктуры (И)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:03-6.207, 34:03-6.407, 34:03-6.119, 34:03-6.165, 34:34-6.335, 34:34-6.4370, 34:34-6.2075, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.1146, 34:34-6.1248, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.4039, 34:34-6.227, 34:34-6.79, 34:34-6.68, 34:34-6.1243, 34:34-6.1239, 34:34-6.1246, 34:34-6.958, 34:34-6.4, 34:34-6.74, 34:34-6.141, 34:34-6.4138, 34:00-6.497, 34:34-6.1423, 34:03-6.300, 34:34-6.175, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.90, 34:34-6.3449, 34:34-6.22, 34:34-6.3592, 34:34-6.1249, 34:34-6.1247, 34:34-6.4360, 34:34-6.1235, 34:34-6.1244, 34:34-6.1238, 34:34-6.1250, 34:34-6.3712, 34:26-6.302, 34:26-6.294, 34:26-6.537, 34:26-6.165, 34:26-6.177, 34:26-6.973, 34:26-6.186, 34:34-6.342, 34:34-6.340, 34:34-6.341, 34:34-6.336, 34:34-6.76, 34:34-6.204, 34:34-6.73, 34:34-6.173, 34:34-6.105, 34:34-6.1461, 34:34-6.1473, 34:34-6.4354, 34:34-6.3386, 34:34-6.3387, 34:34-6.3388, 34:34-6.3398, 34:34-6.201, 34:00-6.517, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.2986, 34:34-6.1609, 34:34-6.3144, 34:34-6.2960, 34:34-6.2961, 34:34-6.135, 34:34-6.229, 34:34-6.183, 34:34-6.150, 34:34-6.155, 34:34-6.2174, 34:34-6.111, 34:34-6.3588, 34:34-6.3708, 34:34-6.3707, 34:34-6.4357, 34:34-6.4280, 34:34-6.4261, 34:34-6.260, 34:34-6.225, 34:34-6.223, 34:34-6.3607, 34:34-6.877, 34:34-6.1431, 34:34-6.1432, 34:34-6.237, 34:34-6.104, 34:34-6.203, 34:34-6.121, 34:34-6.15, 34:34-6.40, 34:34-6.161, 34:34-6.1397, 34:34-6.31, 34:34-6.2608, 34:34-6.4262, 34:34-6.99, 34:34-6.2406, 34:34-6.3426, 34:34-6.4389, 34:34-6.4113, 34:34-6.1451, 34:34-6.1435, 34:34-6.2969, 34:34-6.2970, 34:34-6.57, 34:34-6.2958, 34:26-6.11, 34:26-6.164, 34:26-6.300, 34:34-6.145, 34:34-6.164, 34:34-6.138, 34:34-6.2595, 34:34-6.182, 34:34-6.86, 34:26-6.121, 34:26-6.131, 34:26-6.99, 34:26-6.938, 34:26-6.117, 34:26-6.58, 34:00-6.510, 34:00-6.511, 34:26-6.100, 34:26-6.23, 34:26-6.111, 34:26-6.44, 34:26-6.51, 34:26-6.152, 34:26-6.189, 34:26-6.91, 34:26-6.127, 34:26-6.106, 34:26-6.38, 34:26-6.163, 34:26-6.143, 34:26-6.36, 34:26-6.102, 34:34-6.2612, 34:34-6.4229, 34:34-6.4196, 34:34-6.2620, 34:34-6.846, 34:34-6.103, 34:34-6.4243, 34:34-6.1357, 34:34-6.4267, 34:03-6.646, 34:34-6.219, 34:34-6.3066, 34:34-6.87, 34:34-6.16, 34:34-6.3068, 34:34-6.1471, 34:34-6.69, 34:34-6.222, 34:34-6.2616, 34:34-6.2609, 34:34-6.4230, 34:34-6.144, 34:03-6.989, 34:03-6.723, 34:03-6.722, 34:34-6.1329, 34:03-6.67, 34:34-6.1465, 34:34-6.591, 34:34-6.2339, 34:34-6.1761, 34:34-6.1755, 34:34-6.189, 34:34-6.46, 34:34-6.122, 34:34-6.2617, 34:03-6.430, 34:03-6.703, 34:03-6.418, 34:03-6.670, 34:03-6.724, 34:03-6.328, 34:03-6.149, 34:03-6.259, 34:03-6.71, 34:03-6.1414, 34:03-6.1422, 34:03-6.129, 34:34-6.54, 34:34-6.163, 34:34-6.3797, 34:34-6.2335, 34:34-6.179, 34:35-6.1728, 34:35-6.1737, 34:34-6.156, 34:34-6.48, 34:34-6.66, 34:34-6.1867, 34:34-6.1417, 34:34-6.1418, 34:34-6.495, 34:34-6.1701, 34:34-6.3065, 34:34-6.50, 34:34-6.129, 34:34-6.186, 34:34-6.3067, 34:34-6.70, 34:34-6.1484, 34:34-6.233, 34:34-6.25, 34:34-6.1440, 34:34-6.1460, 34:34-6.3287, 34:34-6.115, 34:34-6.1111, 34:34-6.4355, 34:34-6.197, 34:03-6.686, 34:34-6.172, 34:34-6.113, 34:34-6.301, 34:35-6.2198, 34:35-6.2411, 34:34-6.109, 34:35-6.466, 34:34-6.585, 34:34-6.12, 34:34-6.58, 34:03-6.231, 34:03-6.11, 34:34-6.3286, 34:03-6.217, 34:03-6.507, 34:34-6.2640, 34:34-6.151, 34:34-6.4155, 34:34-6.4127, 34:34-6.3587, 34:34-6.3589, 34:34-6.4358, 34:34-6.4356, 34:34-6.17, 34:34-6.3009, 34:34-6.4125, 34:34-6.4124, 34:34-6.4126, 34:34-6.4353, 34:34-6.93, 34:34-6.1114, 34:34-6.976, 34:34-6.3042, 34:03-6.226, 34:03-6.892, 34:03-6.140, 34:03-6.993, 34:03-6.10, 34:03-6.428, 34:03-6.669, 34:03-6.746, 34:03-6.100, 34:03-6.212, 34:34-6.146, 34:34-6.1303, 34:34-6.4128, 34:34-6.3694, 34:34-6.3793, 34:34-6.3792, 34:34-6.3795, 34:34-6.4351, 34:34-6.1765, 34:34-6.2211, 34:34-6.1973, 34:34-6.3150).

2. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:34-6.1982, 34:34-6.356, 34:35-6.2209).

3. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1966, 34:34-6.1959, 34:34-6.3636, 34:34-6.1958, 34:34-6.3236, 34:34-6.1939, 34:34-6.1908, 34:34-6.3051, 34:34-6.1719, 34:34-6.1895, 34:34-6.1854, 34:34-6.1886, 34:34-6.3222).

4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.368, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.348, 34:34-6.364, 34:34-6.371, 34:34-6.354, 34:34-6.347, 34:34-6.365, 34:34-6.350, 34:34-6.373, 34:35-6.2202, 34:35-6.2205, 34:35-6.2207, 34:35-6.2201, 34:35-6.2204, 34:35-6.2212, 34:34-6.359, 34:34-6.344).

5. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.379).

6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3473, 34:03-6.1322, 34:34-6.1548, 34:34-6.3175, 34:34-6.1706, 34:34-6.3545, 34:34-6.3319, 34:34-6.3475, 34:34-6.1587, 34:34-6.3253, 34:34-6.281, 34:26-6.21, 34:00-6.527, 34:34-6.3820, 34:34-6.3234, 34:26-6.76, 34:26-6.80, 34:26-6.475, 34:34-6.1644, 34:34-6.1415, 34:34-6.1715, 34:34-6.3269, 34:03-6.897, 34:35-6.2468, 34:34-6.1643, 34:34-6.3400, 34:34-6.2580, 34:34-6.1837, 34:03-6.1438, 34:34-6.123, 34:34-6.2649, 34:34-6.1833).

7. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4480, 34:34-6.4438, 34:34-6.4470, 34:34-6.4488, 34:34-6.4424, 34:34-6.4525, 34:34-6.4504, 34:34-6.4420, 34:34-6.4421, 34:34-6.4562, 34:34-6.4528, 34:34-6.4520, 34:34-6.4561, 34:34-6.4481, 34:34-6.4547, 34:34-6.4548, 34:34-6.4486).

8. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.3900, 34:34-6.3898, 34:34-6.3899, 34:34-6.3897).

9. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1571, 34:34-6.1983, 34:34-6.374, 34:35-6.2210).

10. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.624, 34:00-6.618, 34:00-6.611).

11. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:26-6.299, 34:03-6.415, 34:03-6.414, 34:00-6.543, 34:26-6.40, 34:26-6.114, 34:26-6.67, 34:26-6.90, 34:00-6.529, 34:34-6.21, 34:03-6.1396, 34:34-6.310, 34:03-6.155, 34:03-6.18, 34:03-6.205).

12. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

13. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

14. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1823, 34:34-6.3083).

15. Придорожная полоса (34:26-6.211).

16. Иная зона (34:34-6.4517).

17. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 16. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т-1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:26-6.307, 34:26-6.298, 34:34-6.2060, 34:34-6.1433, 34:34-6.107, 34:00-6.644, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.29, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.1434, 34:34-6.79, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.342, 34:34-6.341, 34:34-6.183, 34:34-6.2188, 34:34-6.1248, 34:34-6.151, 34:34-6.4, 34:34-6.175, 34:34-6.74, 34:03-6.231, 34:03-6.656, 34:03-6.892, 34:03-6.140, 34:03-6.993, 34:34-6.2960, 34:34-6.2961, 34:34-6.3132, 34:34-6.3583, 34:34-6.3827, 34:35-6.2199, 34:35-6.2198, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.225, 34:03-6.428, 34:03-6.300, 34:03-6.207, 34:34-6.1421, 34:34-6.15, 34:34-6.40, 34:34-6.1461, 34:34-6.1473, 34:34-6.150, 34:34-6.1417, 34:34-6.1418, 34:34-6.22, 34:03-6.214, 34:03-6.1326, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.233, 34:34-6.1973, 34:34-6.216, 34:03-6.669, 34:34-6.4354, 34:00-6.496, 34:03-6.905, 34:03-6.891, 34:03-6.1384, 34:34-6.4142, 34:34-6.54, 34:34-6.1504, 34:34-6.3862, 34:34-6.3858, 34:34-6.1611, 34:34-6.146, 34:34-6.971, 34:03-6.610, 34:34-6.1450, 34:34-6.1469, 34:34-6.2959, 34:34-6.4206, 34:34-6.3639, 34:34-6.3386, 34:34-6.3387, 34:34-6.3388, 34:34-6.3398, 34:34-6.85, 34:34-6.2927, 34:34-6.3329, 34:34-6.2207, 34:34-6.141, 34:34-6.228, 34:03-6.100, 34:03-6.212, 34:34-6.3390, 34:34-6.4280, 34:34-6.1249, 34:34-6.1243, 34:34-6.2233, 34:34-6.4360, 34:34-6.1493, 34:34-6.4180, 34:34-6.1672, 34:34-6.599, 34:34-6.3409, 34:34-6.4262, 34:34-6.99, 34:34-6.202, 34:34-6.135, 34:34-6.229, 34:03-6.935, 34:34-6.1495, 34:03-6.42, 34:34-6.336, 34:34-6.301, 34:34-6.109, 34:34-6.76, 34:34-6.204, 34:34-6.73, 34:34-6.173, 34:34-6.38, 34:34-6.105, 34:34-6.4299, 34:34-6.4084, 34:34-6.2078, 34:34-6.87, 34:35-6.1737, 34:34-6.156, 34:34-6.48, 34:34-6.66, 34:03-6.228, 34:03-6.1415, 34:03-6.989, 34:03-6.1017, 34:00-6.518, 34:03-6.133, 34:26-6.708, 34:26-6.122, 34:26-6.131, 34:26-6.154, 34:26-6.106, 34:34-6.189, 34:34-6.218, 34:34-6.81, 34:34-6.4371, 34:34-6.2218, 34:34-6.547, 34:34-6.181, 34:34-6.1670).

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.367, 34:34-6.361, 34:34-6.348, 34:34-6.368, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.343, 34:34-6.364, 34:35-6.2202, 34:35-6.2205, 34:35-6.2207, 34:34-6.355, 34:35-6.2201, 34:35-6.2204, 34:35-6.2212).

3. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.416, 34:34-6.142, 34:34-6.21, 34:03-6.155, 34:03-6.18, 34:03-6.176, 34:03-6.205, 34:03-6.294, 34:03-6.1309, 34:03-6.1329, 34:03-6.415, 34:03-6.414, 34:03-6.1455, 34:03-6.412, 34:34-6.92).

5. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1970, 34:34-6.2272, 34:34-6.1939, 34:34-6.1908, 34:34-6.1931, 34:34-6.1917, 34:34-6.1998, 34:34-6.3559, 34:34-6.3200, 34:34-6.3201, 34:34-6.1905, 34:34-6.1951, 34:34-6.3557, 34:34-6.1633, 34:03-6.1441, 34:34-6.3562, 34:34-6.1956, 34:34-6.1955, 34:34-6.3735, 34:34-6.1591, 34:34-6.3653, 34:34-6.3648, 34:34-6.3655, 34:34-6.3651, 34:34-6.3421, 34:34-6.3669, 34:03-6.980, 34:34-6.1934, 34:34-6.1860, 34:34-6.1964, 34:34-6.2038, 34:34-6.1992, 34:34-6.1909, 34:34-6.1880, 34:34-6.1844, 34:34-6.1845, 34:34-6.1848, 34:34-6.1847, 34:34-6.1849, 34:34-6.2893, 34:34-6.1965, 34:34-6.3295, 34:34-6.1961, 34:34-6.1921, 34:34-6.1862, 34:34-6.2831, 34:34-6.2830, 34:34-6.3059, 34:34-6.3179, 34:34-6.2894, 34:34-6.1888, 34:34-6.1577, 34:34-6.1966, 34:34-6.3636, 34:34-6.3223, 34:34-6.3564, 34:34-6.3306).

6. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:00-6.514, 34:03-6.972, 34:35-6.2209, 34:34-6.356, 34:34-6.1717).

7. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1552, 34:34-6.3254, 34:34-6.1548, 34:34-6.3175, 34:34-6.1706, 34:34-6.2046, 34:34-6.3198, 34:34-6.3253, 34:34-6.3234, 34:34-6.2391, 34:03-6.1438, 34:03-6.1322, 34:03-6.1769, 34:34-6.1641, 34:34-6.2398, 34:34-6.3394, 34:34-6.3402, 34:03-6.1451, 34:03-6.1758, 34:03-6.1687, 34:34-6.1830, 34:34-6.281, 34:34-6.2654, 34:34-6.3709, 34:34-6.1549, 34:34-6.2645, 34:34-6.2646, 34:34-6.3473, 34:34-6.1531, 34:34-6.3403, 34:34-6.3625, 34:34-6.1547, 34:34-6.2048, 34:34-6.3475, 34:34-6.1565, 34:34-6.3167, 34:34-6.3169, 34:34-6.3546, 34:34-6.2399, 34:34-6.2996, 34:34-6.1715, 34:34-6.2664, 34:35-6.2468, 34:26-6.21, 34:00-6.527, 34:34-6.7, 34:26-6.475, 34:34-6.1562, 34:34-6.3820, 34:34-6.1589, 34:34-6.3269, 34:34-6.2641, 34:34-6.3319, 34:34-6.3321, 34:34-6.1534, 34:34-6.1560, 34:34-6.1839, 34:34-6.1864).

9. Прибрежная защитная полоса (34:00-6.513, 34:03-6.973, 34:34-6.1571, 34:35-6.2210, 34:34-6.374).

10. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699).

11. Санитарно-защитная зона (34:34-6.4558).

12. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.2801, 34:03-6.1751, 34:03-6.1753, 34:34-6.3482, 34:34-6.3483, 34:03-6.379, 34:34-6.3902, 34:34-6.2806, 34:34-6.2807).

13. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4522, 34:34-6.4541, 34:34-6.4441, 34:34-6.4523, 34:34-6.4513, 34:34-6.4424, 34:34-6.4547, 34:34-6.4548, 34:34-6.4459, 34:34-6.4458, 34:34-6.4456, 34:34-6.4508, 34:34-6.4475, 34:34-6.4500).

14. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.618, 34:00-6.624, 34:00-6.611).

15. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.226).

16. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 17. Зона объектов воздушного транспорта (Т-2)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:03-6.231, 34:03-6.892, 34:03-6.936, 34:03-6.935, 34:03-6.217, 34:03-6.507, 34:03-6.1962, 34:03-6.1925, 34:03-6.1879, 34:03-6.1876).

2. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:03-6.190).

3. Охранная зона геодезического пункта (34:03-6.1752, 34:03-6.1759, 34:03-6.1971, 34:03-6.394, 34:03-6.1373).

Раздел 18. Зона объектов водного транспорта (Т-3)

1. Водоохранная зона (34:34-6.353).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:26-6.76, 34:26-6.536).

3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.367).

Раздел 19. Зона объектов автомобильного транспорта (Т-4)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.1707, 34:34-6.81, 34:34-6.181, 34:26-6.433, 34:26-6.1041, 34:26-6.436, 34:26-6.708, 34:26-6.300, 34:26-6.310, 34:26-6.306, 34:26-6.296, 34:26-6.165, 34:26-6.69, 34:26-6.456, 34:26-6.675, 34:26-6.453, 34:26-6.3, 34:26-6.992, 34:26-6.432, 34:26-6.87, 34:26-6.1000, 34:26-6.438, 34:26-6.678, 34:26-6.994, 34:26-6.718, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.1484, 34:34-6.1244, 34:34-6.237, 34:34-6.233, 34:34-6.1973, 34:34-6.1539, 34:34-6.3607, 34:34-6.1425, 34:34-6.4327, 34:34-6.189, 34:34-6.218, 34:34-6.927, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.2959, 34:34-6.3386, 34:34-6.3387, 34:34-6.3388, 34:34-6.3398, 34:34-6.4142, 34:34-6.90, 34:34-6.1421, 34:34-6.225, 34:34-6.1241, 34:34-6.1249, 34:34-6.169, 34:34-6.12, 34:34-6.150, 34:34-6.178, 34:03-6.300, 34:03-6.905, 34:03-6.407, 34:03-6.902, 34:34-6.1492, 34:34-6.1541, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.342, 34:34-6.2612, 34:34-6.2640, 34:34-6.38, 34:34-6.151, 34:34-6.4, 34:34-6.3921, 34:34-6.3587, 34:34-6.3589, 34:34-6.4358, 34:34-6.4356, 34:34-6.17, 34:34-6.3009, 34:34-6.4125, 34:34-6.4124, 34:34-6.4126, 34:34-6.4353, 34:34-6.76, 34:34-6.1651, 34:34-6.1652, 34:34-6.3977, 34:34-6.4066, 34:34-6.2060, 34:34-6.2455, 34:03-6.892, 34:34-6.4128, 34:34-6.58, 34:26-6.46, 34:26-6.273, 34:26-6.971, 34:26-6.64, 34:26-6.13, 34:26-6.739, 34:26-6.19, 34:26-6.596, 34:26-6.848, 34:34-6.3374, 34:34-6.2766, 34:34-6.1481, 34:34-6.477, 34:34-6.1426, 34:34-6.1501, 34:34-6.2621, 34:34-6.1496, 34:34-6.4011, 34:34-6.2307, 34:34-6.301, 34:34-6.3041, 34:34-6.4143, 34:34-6.4342, 34:34-6.4229, 34:34-6.341, 34:34-6.4305, 34:34-6.1670, 34:34-6.2172, 34:26-6.58, 34:00-6.510, 34:00-6.511, 34:26-6.670, 34:26-6.774, 34:26-6.935, 34:26-6.541, 34:34-6.105, 34:34-6.1480, 34:34-6.74, 34:34-6.1450, 34:34-6.3228, 34:34-6.4299, 34:34-6.3847, 34:34-6.1584, 34:34-6.4134, 34:34-6.3197, 34:34-6.1653, 34:34-6.3887, 34:34-6.1617, 34:34-6.3850, 34:34-6.3824, 34:34-6.1659, 34:34-6.3817, 34:34-6.232, 34:35-6.2411, 34:34-6.204, 34:34-6.73, 34:34-6.173, 34:34-6.72, 34:34-6.3078, 34:34-6.2121, 34:34-6.2343, 34:03-6.177, 34:03-6.430, 34:03-6.989, 34:03-6.723, 34:03-6.67, 34:03-6.259, 34:03-6.133).

2. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1966, 34:34-6.2036, 34:34-6.1956, 34:34-6.1959, 34:34-6.1517, 34:34-6.3564, 34:26-6.581, 34:34-6.1920, 34:34-6.4123, 34:34-6.3735, 34:34-6.1931, 34:34-6.1917, 34:34-6.1905).

3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3473, 34:34-6.2680, 34:34-6.7, 34:26-6.1007, 34:34-6.1546, 34:34-6.3545, 34:34-6.3394, 34:34-6.2140, 34:34-6.2663, 34:34-6.4040, 34:34-6.3399, 34:34-6.2662, 34:34-6.281, 34:34-6.1564, 34:34-6.2648, 34:34-6.2645, 34:34-6.1554, 34:34-6.3674, 34:34-6.2679, 34:34-6.2654, 34:34-6.2396, 34:34-6.2397, 34:34-6.3469, 34:34-6.2655, 34:34-6.1537, 34:34-6.3401, 34:34-6.3404, 34:34-6.1565, 34:34-6.3475, 34:34-6.1550, 34:34-6.3624, 34:34-6.1711, 34:34-6.3319, 34:34-6.3254, 34:34-6.2394, 34:34-6.2641, 34:34-6.3251, 34:34-6.2678, 34:34-6.1149, 34:34-6.118, 34:34-6.2653, 34:34-6.1549, 34:34-6.2047, 34:34-6.3470, 34:34-6.3471, 34:34-6.2393, 34:34-6.3403, 34:03-6.1322, 34:03-6.1769, 34:34-6.3395, 34:34-6.2391, 34:34-6.3400, 34:34-6.1710, 34:34-6.123, 34:34-6.1833).

4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4480, 34:26-6.1085, 34:26-6.1093, 34:26-6.1086, 34:26-6.1088, 34:34-6.4445, 34:34-6.4459, 34:34-6.4458, 34:34-6.4456, 34:34-6.4457, 34:34-6.4465, 34:34-6.4561, 34:34-6.4504, 34:34-6.4528, 34:34-6.4560, 34:34-6.4534, 34:34-6.4475, 34:34-6.4500, 34:34-6.4477, 34:34-6.4522, 34:34-6.4541).

5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.364, 34:34-6.355, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.348, 34:34-6.368, 34:34-6.354, 34:34-6.350).

6. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.618, 34:00-6.611, 34:00-6.609, 34:00-6.624).

7. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:26-6.293, 34:26-6.252, 34:34-6.125, 34:03-6.1797, 34:26-6.67, 34:26-6.277, 34:26-6.233, 34:34-6.21, 34:03-6.415, 34:26-6.305, 34:03-6.414, 34:03-6.423).

8. Иная зона (34:26-6.484).

9. Санитарно-защитная зона (34:26-6.1095, 34:34-6.4539, 34:34-6.4558).

10. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1571, 34:34-6.1981, 34:00-6.513, 34:34-6.1983).

11. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.11, 34:34-6.226).

12. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

13. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.2528, 34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.3366, 34:34-6.3364, 34:34-6.3368).

14. Водоохранная зона (34:34-6.1980, 34:00-6.514, 34:34-6.1717, 34:34-6.1982, 34:34-6.353).

15. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.357).

16. Придорожная полоса (34:26-6.288).

17. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 20. Зона садоводства, огородничества (СХ-1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:34-6.4, 34:34-6.1496, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.2100, 34:34-6.1421, 34:34-6.4169, 34:34-6.4001, 34:34-6.4000, 34:34-6.3999, 34:34-6.4003, 34:34-6.4307, 34:34-6.76, 34:34-6.73, 34:34-6.173, 34:34-6.1423, 34:34-6.233, 34:34-6.1973, 34:34-6.1431, 34:03-6.231, 34:03-6.11, 34:34-6.336, 34:03-6.686, 34:03-6.1958, 34:03-6.1957, 34:34-6.334, 34:03-6.217, 34:03-6.507, 34:03-6.1569, 34:34-6.2104, 34:34-6.175, 34:34-6.2307, 34:34-6.3594, 34:34-6.341, 34:34-6.4062, 34:03-6.400, 34:34-6.2557, 34:03-6.97, 34:03-6.355, 34:03-6.197, 34:03-6.1300, 34:34-6.2236, 34:34-6.2253, 34:34-6.189, 34:34-6.2254, 34:34-6.2240, 34:34-6.2232, 34:34-6.12, 34:34-6.2188, 34:03-6.656, 34:34-6.3734, 34:34-6.1451, 34:34-6.1435, 34:03-6.114, 34:03-6.118, 34:03-6.646, 34:03-6.42, 34:34-6.1867, 34:34-6.4022, 34:03-6.58, 34:03-6.687, 34:34-6.301, 34:34-6.172, 34:34-6.179, 34:34-6.109, 34:34-6.1632, 34:34-6.204, 34:34-6.4116, 34:34-6.4090, 34:35-6.1728, 34:35-6.1737, 34:34-6.113, 34:34-6.156, 34:34-6.48, 34:34-6.4291, 34:34-6.2124, 34:34-6.2135, 34:34-6.4019, 34:34-6.3336, 34:34-6.2090, 34:34-6.2069, 34:34-6.4303, 34:03-6.643, 34:03-6.1967, 34:03-6.1969, 34:03-6.1946, 34:34-6.3732, 34:34-6.4021, 34:34-6.3233, 34:34-6.225, 34:03-6.421, 34:03-6.170, 34:03-6.103, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:03-6.736, 34:34-6.1492, 34:34-6.1500, 34:34-6.2333, 34:34-6.3467, 34:34-6.1541, 34:34-6.1519, 34:34-6.2265, 34:34-6.3496, 34:34-6.3542, 34:34-6.4279, 34:34-6.1476, 34:26-6.45, 34:26-6.708, 34:34-6.81, 34:26-6.98, 34:34-6.342, 34:34-6.2269, 34:34-6.2301, 34:34-6.2314, 34:03-6.430, 34:09-6.437, 34:03-6.428, 34:03-6.748, 34:09-6.430, 34:03-6.410, 34:03-6.418, 34:09-6.429, 34:03-6.413, 34:09-6.273, 34:03-6.889, 34:03-6.890, 34:03-6.328, 34:09-6.1043, 34:34-6.1628, 34:34-6.2892, 34:34-6.2889, 34:09-6.1135, 34:03-6.670, 34:09-6.843, 34:34-6.2193, 34:34-6.1433, 34:34-6.1248, 34:34-6.2876, 34:34-6.1426, 34:34-6.2334, 34:34-6.2171).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3475, 34:34-6.3254, 34:34-6.3251, 34:34-6.2581, 34:34-6.1839, 34:34-6.7, 34:34-6.1864, 34:35-6.2468, 34:34-6.1149, 34:03-6.996, 34:34-6.3250, 34:34-6.1644, 34:09-6.1337, 34:34-6.1555).

3. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1571, 34:00-6.513, 34:34-6.1983, 34:03-6.486, 34:34-6.374, 34:03-6.461, 34:03-6.933, 34:34-6.1981, 34:03-6.755).

4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.28, 34:34-6.143, 34:34-6.117, 34:34-6.343, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.368, 34:03-6.494, 34:03-6.489, 34:03-6.491, 34:03-6.493, 34:03-6.455, 34:03-6.454, 34:03-6.457, 34:03-6.463, 34:34-6.350, 34:34-6.354, 34:34-6.373, 34:03-6.444, 34:03-6.482, 34:03-6.468, 34:34-6.348).

5. Водоохранная зона (34:00-6.514, 34:34-6.1982, 34:34-6.353, 34:03-6.786, 34:03-6.471, 34:34-6.356, 34:34-6.1717, 34:03-6.441, 34:03-6.932, 34:34-6.1980).

6. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.357).

7. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4426, 34:34-6.4524).

8. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1827, 34:34-6.1823, 34:34-6.1828, 34:34-6.1826, 34:00-6.509).

9. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.188, 34:34-6.21, 34:26-6.299, 34:03-6.414).

10. Зона охраны объекта культурного наследия (34:03-6.981, 34:03-6.1970, 34:34-6.3297).

11. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:03-6.190).

12. Иная зона (34:34-6.4538).

13. Охранная зона геодезического пункта (34:03-6.983, 34:34-6.3479, 34:34-6.3478, 34:03-6.324).

14. Придорожная полоса (34:26-6.288).

15. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.624).

16. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 21. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2)

1. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.618, 34:00-6.611).

2. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:26-6.120, 34:26-6.310, 34:26-6.294, 34:26-6.52, 34:26-6.537, 34:34-6.71, 34:34-6.212, 34:26-6.306, 34:26-6.540, 34:00-6.518, 34:26-6.461, 34:26-6.462, 34:26-6.534, 34:26-6.535, 34:26-6.538, 34:34-6.3065, 34:26-6.112, 34:34-6.187, 34:34-6.50, 34:26-6.96, 34:26-6.85, 34:34-6.1566, 34:34-6.1568, 34:34-6.1702, 34:34-6.1704).

3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:26-6.252).

4. Охранная зона геодезического пункта (34:26-6.226).

5. Водоохранная зона (34:34-6.353).

Раздел 22. Производственная зона сельскохозяйственных

предприятий (СХ-3)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:26-6.52, 34:34-6.164, 34:34-6.2060, 34:34-6.225, 34:34-6.161, 34:34-6.90, 34:34-6.154, 34:34-6.1451, 34:34-6.1435, 34:34-6.1421, 34:26-6.538, 34:34-6.2011, 34:03-6.428, 34:03-6.670, 34:03-6.1202, 34:03-6.426, 34:03-6.89, 34:03-6.993, 34:03-6.892, 34:03-6.1419, 34:03-6.1270).

2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4468, 34:34-6.4453, 34:34-6.4451, 34:34-6.4450, 34:34-6.4449, 34:34-6.4464).

3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1537, 34:34-6.3404, 34:03-6.895).

4. Водоохранная зона (34:00-6.514).

5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:03-6.488, 34:03-6.474, 34:03-6.445).

6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.155, 34:03-6.18, 34:03-6.205, 34:03-6.47, 34:03-6.1966).

Раздел 23. Зона рекреационного назначения (Р-1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:00-6.517, 34:34-6.1420, 34:03-6.892, 34:03-6.993, 34:03-6.1654, 34:34-6.338, 34:34-6.154, 34:34-6.4031, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.2843, 34:34-6.342, 34:34-6.151, 34:34-6.4, 34:34-6.1433, 34:34-6.1843, 34:34-6.1868, 34:03-6.1424, 34:03-6.1419, 34:03-6.157, 34:26-6.294, 34:26-6.537, 34:03-6.207, 34:03-6.1301, 34:03-6.1326, 34:26-6.26, 34:26-6.165, 34:26-6.3, 34:26-6.186, 34:26-6.177, 34:26-6.539, 34:26-6.973, 34:26-6.300, 34:26-6.69, 34:26-6.310, 34:26-6.52, 34:34-6.71, 34:34-6.212, 34:26-6.306, 34:26-6.540, 34:26-6.112, 34:34-6.164, 34:03-6.615, 34:03-6.686, 34:03-6.642, 34:34-6.1422, 34:34-6.4022, 34:34-6.4021, 34:34-6.2353, 34:34-6.12, 34:34-6.1426, 34:03-6.177, 34:03-6.989, 34:03-6.133, 34:00-6.497, 34:03-6.400, 34:03-6.300, 34:03-6.748, 34:03-6.904, 34:34-6.2889, 34:34-6.1423, 34:34-6.341, 34:34-6.1495, 34:03-6.1310, 34:03-6.214, 34:34-6.38, 34:34-6.105, 34:34-6.4140, 34:34-6.4039, 34:34-6.4107, 34:34-6.4284, 34:34-6.86, 34:03-6.221, 34:03-6.97, 34:03-6.355, 34:03-6.197, 34:03-6.407, 34:03-6.119, 34:03-6.165, 34:34-6.335, 34:03-6.138, 34:03-6.1300, 34:03-6.731, 34:34-6.178, 34:34-6.3415, 34:03-6.7, 34:03-6.1294, 34:34-6.1475, 34:03-6.1260, 34:03-6.1293, 34:34-6.220, 34:03-6.738, 34:03-6.337, 34:00-6.561, 34:03-6.85, 34:34-6.2025, 34:34-6.2021, 34:34-6.3414, 34:34-6.3418, 34:34-6.2022, 34:34-6.3423, 34:34-6.2689, 34:03-6.1641, 34:34-6.260, 34:03-6.736, 34:34-6.2193, 34:00-6.496, 34:34-6.3163, 34:34-6.2316, 34:34-6.3164, 34:34-6.1436, 34:34-6.1499, 34:34-6.1379, 34:03-6.140, 34:03-6.1644, 34:03-6.1643, 34:34-6.1973, 34:03-6.1602, 34:34-6.233, 34:34-6.225, 34:34-6.2201, 34:34-6.1457, 34:34-6.1494, 34:34-6.1427, 34:34-6.2230, 34:34-6.2258, 34:34-6.1610, 34:34-6.1611, 34:34-6.3945, 34:34-6.1539, 34:34-6.3875, 34:34-6.3872, 34:34-6.3767, 34:34-6.3874, 34:34-6.3927, 34:03-6.421, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.3682, 34:34-6.2170, 34:34-6.2209, 34:34-6.2204, 34:34-6.1437, 34:34-6.2224, 34:03-6.170, 34:03-6.118, 34:03-6.98, 34:03-6.1413, 34:03-6.646, 34:03-6.42, 34:34-6.336, 34:03-6.58, 34:34-6.172, 34:34-6.109, 34:34-6.76, 34:34-6.1632, 34:34-6.204, 34:34-6.73, 34:34-6.173, 34:34-6.219, 34:34-6.3066, 34:34-6.87, 34:34-6.16, 34:34-6.3068, 34:34-6.1593, 34:03-6.620, 34:03-6.893, 34:03-6.103, 34:03-6.1039, 34:03-6.1967, 34:03-6.1969, 34:03-6.1946, 34:34-6.161, 34:34-6.3840, 34:26-6.181, 34:34-6.2212, 34:34-6.4276, 34:26-6.298, 34:26-6.39, 34:34-6.56, 34:34-6.4038, 34:34-6.4112, 34:34-6.334, 34:26-6.120, 34:34-6.1241, 34:34-6.94, 34:34-6.84, 34:34-6.131, 34:34-6.183, 34:26-6.461, 34:26-6.462, 34:26-6.534, 34:34-6.3065, 34:34-6.90, 34:34-6.2011, 34:34-6.187, 34:34-6.50, 34:34-6.129, 34:34-6.230, 34:34-6.4359, 34:34-6.4414, 34:34-6.1508, 34:34-6.1417, 34:34-6.1418, 34:34-6.67, 34:34-6.186, 34:34-6.3067, 34:34-6.1566, 34:34-6.1568, 34:34-6.1702, 34:34-6.1704, 34:34-6.495, 34:34-6.1703, 34:34-6.1701, 34:34-6.2756, 34:34-6.70, 34:34-6.949, 34:26-6.307, 34:34-6.4002, 34:34-6.4004, 34:34-6.2091, 34:34-6.2182, 34:34-6.1509, 34:35-6.1728, 34:35-6.1737, 34:34-6.156, 34:34-6.1656, 34:34-6.4229, 34:03-6.1, 34:03-6.226, 34:03-6.96, 34:03-6.231, 34:03-6.806, 34:03-6.11, 34:03-6.212, 34:34-6.1435, 34:03-6.1567, 34:03-6.1880, 34:34-6.3045, 34:03-6.425, 34:03-6.1912, 34:34-6.2951, 34:26-6.45, 34:26-6.708, 34:34-6.218, 34:34-6.81, 34:26-6.98, 34:26-6.134, 34:34-6.3871, 34:34-6.3905, 34:34-6.13, 34:34-6.3946, 34:34-6.3952, 34:34-6.2877, 34:34-6.2334, 34:34-6.3810, 34:34-6.1480, 34:34-6.2559, 34:34-6.3331, 34:34-6.3831, 34:34-6.3832, 34:34-6.58, 34:34-6.3703, 34:34-6.1264, 34:26-6.87, 34:26-6.453, 34:34-6.202, 34:34-6.1619, 34:34-6.1620, 34:03-6.1270, 34:03-6.1913, 34:03-6.1574, 34:35-6.2199, 34:34-6.179, 34:34-6.48, 34:03-6.496, 34:03-6.505, 34:03-6.635, 34:03:130001-6.3, 34:34-6.1434, 34:34-6.4262, 34:34-6.69, 34:34-6.3689, 34:34-6.285, 34:34-6.241, 34:34-6.3586, 34:34-6.3584, 34:34-6.113, 34:34-6.66, 34:34-6.2124, 34:34-6.1655, 34:34-6.2263, 34:34-6.2305, 34:34-6.2268, 34:34-6.1502, 34:34-6.1525, 34:34-6.162, 34:34-6.2311, 34:34-6.29, 34:34-6.2608, 34:34-6.99, 34:03-6.905, 34:34-6.72, 34:34-6.1496, 34:34-6.1791, 34:34-6.340, 34:03-6.32, 34:34-6.222, 34:34-6.1438, 34:34-6.15, 34:34-6.40, 34:34-6.195, 34:34-6.1397, 34:34-6.31, 34:34-6.36, 34:34-6.3449, 34:34-6.22, 34:34-6.3592, 34:34-6.950, 34:03-6.693, 34:03-6.710, 34:34-6.1451, 34:03-6.999, 34:03-6.1297, 34:03-6.92, 34:35-6.2411, 34:34-6.301, 34:34-6.2949, 34:26-6.138, 34:34-6.2188, 34:34-6.2301, 34:34-6.1538, 34:34-6.2151, 34:34-6.3854, 34:34-6.3856, 34:34-6.74, 34:34-6.1469, 34:34-6.256, 34:34-6.3803, 34:34-6.2018, 34:34-6.2015, 34:34-6.4240, 34:34-6.1151, 34:34-6.1458, 34:34-6.3862, 34:34-6.3858, 34:34-6.1471, 34:34-6.3863, 34:34-6.169).

2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.348, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.364, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.368, 34:34-6.350, 34:34-6.354, 34:34-6.28, 34:34-6.343, 34:34-6.143, 34:03-6.494, 34:03-6.489, 34:03-6.491, 34:03-6.493, 34:03-6.455, 34:03-6.454, 34:03-6.457, 34:03-6.463, 34:03-6.438, 34:03-6.483, 34:34-6.373, 34:35-6.2202, 34:35-6.2205, 34:35-6.2207, 34:35-6.2201, 34:35-6.2204, 34:35-6.2212, 34:03-6.485).

4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.1963, 34:00-6.543, 34:26-6.299, 34:03-6.414, 34:34-6.310, 34:26-6.252, 34:03-6.188, 34:34-6.193, 34:34-6.21, 34:03-6.1309, 34:03-6.1329, 34:03-6.416, 34:34-6.168, 34:03-6.294, 34:03-6.1966, 34:00-6.529, 34:26-6.293, 34:03-6.176, 34:03-6.1797, 34:03-6.1796, 34:03-6.1455, 34:03-6.155, 34:03-6.18, 34:03-6.90, 34:03-6.193, 34:00-6.545, 34:03-6.1453, 34:03-6.1452, 34:03-6.205, 34:34-6.125).

5. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.2528).

6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3167, 34:03-6.895, 34:03-6.1505, 34:03-6.915, 34:26-6.536, 34:34-6.7, 34:26-6.76, 34:34-6.1562, 34:34-6.3820, 34:34-6.1149, 34:34-6.2661, 34:34-6.2047, 34:34-6.3254, 34:03-6.914, 34:34-6.3475, 34:34-6.3396, 34:03-6.754, 34:03-6.1506, 34:34-6.1553, 34:34-6.1546, 34:34-6.3394, 34:34-6.1554, 34:34-6.313, 34:34-6.292, 34:34-6.1644, 34:03-6.1807, 34:03-6.996, 34:34-6.1551, 34:34-6.2399, 34:34-6.2996, 34:34-6.1537, 34:34-6.1643, 34:34-6.3470, 34:35-6.2468, 34:34-6.2646, 34:34-6.2645, 34:34-6.3250, 34:34-6.2641, 34:34-6.3319, 34:34-6.3321, 34:34-6.118, 34:34-6.2653, 34:34-6.1555, 34:34-6.3395, 34:34-6.2679, 34:34-6.1564, 34:34-6.3400, 34:34-6.1710, 34:34-6.1587, 34:34-6.2288, 34:34-6.1550, 34:34-6.3624, 34:34-6.1711, 34:34-6.1548, 34:34-6.3175, 34:34-6.3401, 34:34-6.3404, 34:34-6.1552, 34:34-6.3320, 34:34-6.376, 34:34-6.3235, 34:34-6.3474).

7. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:00-6.514, 34:03-6.786, 34:34-6.1980, 34:28-6.349, 34:34-6.1982, 34:03-6.932, 34:34-6.1717, 34:26-6.611, 34:34-6.356, 34:03-6.972, 34:03-6.471, 34:03-6.441, 34:35-6.2209).

8. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1824, 34:34-6.3088, 34:34-6.3089, 34:00-6.509, 34:34-6.2977, 34:34-6.2976).

9. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1957, 34:34-6.3564, 34:03-6.980, 34:03-6.1970, 34:34-6.1977, 34:34-6.1913, 34:34-6.3180, 34:34-6.1678, 34:03-6.984, 34:34-6.1920, 34:34-6.4123).

10. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.624, 34:00-6.618, 34:00-6.611).

11. Иная зона (34:26-6.484, 34:34-6.4491).

12. Санитарно-защитная зона (34:34-6.4558).

13. Придорожная полоса (34:03-6.1043, 34:03-6.255, 34:03-6.1042, 34:26-6.288).

14. Прибрежная защитная полоса (34:00-6.513, 34:03-6.755, 34:34-6.1981, 34:34-6.1571, 34:28-6.348, 34:34-6.1983, 34:03-6.933, 34:26-6.612, 34:34-6.374, 34:03-6.973, 34:03-6.486, 34:03-6.461, 34:35-6.2210).

15. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4420, 34:34-6.4421, 34:34-6.4527, 34:34-6.4419, 34:34-6.4445, 34:34-6.4438, 34:34-6.4470, 34:34-6.4488, 34:34-6.4453, 34:34-6.4429, 34:34-6.4561, 34:34-6.4520, 34:34-6.4525, 34:34-6.4439, 34:34-6.4441).

16. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.357).

17. Охранная зона геодезического пункта (34:03-6.354).

18. Запретная зона при военном складе (34:03-6.950, 34:03-6.949).

19. Особо охраняемая природная территория «Волгоградский региональный ботанический сад» (34:34-9.2).

20. Особо охраняемая природная территория «Кластерный дендрологический парк ВНИАЛМИ» (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с приказом ФАНО России от 31.08.2016 № 42н «Об утверждении Положения о Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук» как особо охраняемой природной территории федерального значения»).

21. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 24. Зона озелененных территорий общего пользования

(парки, сады, скверы, бульвары) (Р-2)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.154, 34:34-6.341, 34:34-6.4073, 34:34-6.1420, 34:34-6.202, 34:34-6.4054, 34:34-6.4055, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.3921, 34:34-6.2060, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.1484, 34:00-6.497, 34:03-6.300, 34:34-6.2604, 34:34-6.2957, 34:34-6.150, 34:34-6.1319, 34:34-6.2608, 34:34-6.342, 34:34-6.2188, 34:34-6.1495, 34:34-6.2217, 34:34-6.1655, 34:34-6.2263, 34:34-6.2313, 34:34-6.1467, 34:34-6.1654, 34:34-6.1674, 34:34-6.4354, 34:34-6.4206, 34:34-6.85, 34:34-6.1200, 34:34-6.3758, 34:34-6.3759, 34:34-6.1369, 34:34-6.225, 34:34-6.1421, 34:34-6.161, 34:34-6.1429, 34:34-6.1433, 34:34-6.3513, 34:03-6.686, 34:03-6.1957, 34:34-6.237, 34:34-6.3693, 34:34-6.3152, 34:34-6.1489, 34:34-6.3034, 34:34-6.2623, 34:34-6.1461, 34:34-6.1473, 34:34-6.2226, 34:34-6.2267, 34:34-6.3446, 34:34-6.3543, 34:34-6.2634, 34:34-6.2820, 34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.2522, 34:34-6.2014, 34:34-6.2465, 34:34-6.2464, 34:34-6.2009, 34:34-6.2232, 34:34-6.1431, 34:34-6.1432, 34:34-6.4, 34:34-6.3587, 34:34-6.3589, 34:34-6.1789, 34:34-6.4194, 34:34-6.864, 34:34-6.2241, 34:34-6.687, 34:34-6.4119, 34:34-6.2255, 34:34-6.2264, 34:34-6.2314, 34:34-6.1514, 34:34-6.4245, 34:34-6.1155, 34:34-6.1248, 34:34-6.1424, 34:34-6.2256, 34:03-6.703, 34:03-6.430, 34:03-6.723, 34:03-6.67, 34:03-6.259, 34:03-6.722, 34:03-6.336, 34:34-6.4233, 34:34-6.4232, 34:34-6.3852, 34:03-6.748, 34:03-6.670, 34:03-6.724, 34:03-6.615, 34:34-6.189, 34:34-6.1670, 34:34-6.2949, 34:34-6.260, 34:34-6.2193, 34:34-6.4371, 34:34-6.2919, 34:34-6.4366, 34:34-6.1492, 34:34-6.2765, 34:34-6.3622, 34:34-6.1490, 34:34-6.2403, 34:34-6.2018, 34:34-6.2015, 34:34-6.4240, 34:34-6.2969, 34:34-6.2970, 34:34-6.69, 34:34-6.3689, 34:34-6.3784, 34:34-6.3783, 34:34-6.3392, 34:34-6.4281, 34:34-6.1662, 34:34-6.2625, 34:34-6.3276, 34:34-6.218, 34:34-6.2601, 34:34-6.923, 34:34-6.3865, 34:34-6.2626, 34:34-6.57, 34:34-6.2958, 34:34-6.1438, 34:34-6.841, 34:34-6.83, 34:34-6.164, 34:34-6.507, 34:34-6.3040, 34:34-6.151, 34:34-6.74, 34:34-6.1469, 34:34-6.256, 34:34-6.1723, 34:34-6.3727, 34:34-6.3751, 34:34-6.3588, 34:34-6.3708, 34:34-6.3707, 34:34-6.4357, 34:34-6.4238, 34:34-6.3439, 34:34-6.2972, 34:34-6.3389, 34:34-6.4082, 34:34-6.771, 34:34-6.2011, 34:34-6.129, 34:34-6.4178, 34:34-6.4177, 34:34-6.4394, 34:34-6.1511, 34:34-6.2203, 34:34-6.4395, 34:34-6.3158, 34:34-6.2075, 34:34-6.870, 34:34-6.4363, 34:34-6.38, 34:34-6.4308, 34:34-6.961, 34:34-6.4036, 34:34-6.2600, 34:34-6.3178, 34:34-6.173, 34:34-6.72, 34:34-6.66, 34:34-6.3007, 34:34-6.3450, 34:34-6.3612, 34:34-6.1618, 34:34-6.4165, 34:34-6.4162, 34:34-6.4161, 34:34-6.2963, 34:34-6.1457, 34:34-6.1471, 34:34-6.2201, 34:34-6.3160, 34:03-6.906, 34:03-6.903, 34:03-6.1383, 34:34-6.1973, 34:34-6.4142, 34:34-6.3043, 34:34-6.115, 34:34-6.3932, 34:34-6.1003, 34:03-6.1494, 34:03-6.1662, 34:03-6.514, 34:03-6.610, 34:03-6.1645, 34:03-6.778, 34:03-6.1637, 34:34-6.3782, 34:34-6.1453, 34:34-6.3788, 34:34-6.792, 34:03-6.659, 34:34-6.290, 34:34-6.3924, 34:34-6.300, 34:34-6.79, 34:34-6.4282, 34:03-6.400, 34:03-6.355, 34:03-6.1294, 34:03-6.1378, 34:03-6.1295, 34:34-6.233, 34:34-6.122, 34:34-6.2636, 34:34-6.1247, 34:34-6.3712, 34:34-6.3607, 34:34-6.3912, 34:34-6.3958, 34:34-6.22, 34:34-6.3687, 34:34-6.2161, 34:34-6.2960, 34:34-6.2961, 34:34-6.229, 34:34-6.844, 34:34-6.2907, 34:34-6.2981, 34:34-6.4217, 34:34-6.849, 34:34-6.2643, 34:03-6.428, 34:09-6.430, 34:03-6.426, 34:09-6.431, 34:03-6.410, 34:03-6.418, 34:03-6.413, 34:09-6.273, 34:09-6.576, 34:03-6.890, 34:03-6.60, 34:03-6.888).

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.364, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.348, 34:34-6.368, 34:34-6.355, 34:34-6.346, 34:34-6.354, 34:34-6.347, 34:34-6.365).

3. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.3292, 34:34-6.3623, 34:34-6.1576, 34:03-6.1440, 34:34-6.2032, 34:34-6.1928, 34:34-6.1929, 34:34-6.1857, 34:34-6.2038, 34:34-6.1992, 34:34-6.1909, 34:34-6.1880, 34:34-6.1844, 34:34-6.1846, 34:34-6.1845, 34:34-6.1848, 34:34-6.1847, 34:34-6.1849, 34:34-6.1965, 34:34-6.1961, 34:34-6.1921, 34:34-6.1937, 34:34-6.2035, 34:34-6.1927, 34:34-6.1963, 34:34-6.1926, 34:34-6.3615, 34:34-6.1881, 34:34-6.1862, 34:34-6.3123, 34:34-6.3129, 34:34-6.1574, 34:34-6.3126, 34:34-6.3294, 34:34-6.1925, 34:34-6.1892, 34:34-6.2033, 34:34-6.1852, 34:03-6.981, 34:03-6.1961, 34:34-6.3289, 34:34-6.2385, 34:34-6.2895, 34:34-6.2002, 34:34-6.2272, 34:34-6.2271, 34:34-6.3560, 34:34-6.1988, 34:34-6.2273, 34:34-6.3306, 34:34-6.1950, 34:34-6.3420, 34:34-6.3614, 34:34-6.3561, 34:34-6.1986, 34:34-6.3301, 34:34-6.3303, 34:34-6.3633, 34:34-6.3300, 34:34-6.1949, 34:34-6.3563, 34:34-6.3056, 34:34-6.1966, 34:34-6.1518, 34:34-6.1633, 34:34-6.1977, 34:34-6.1582, 34:34-6.1583, 34:34-6.1517, 34:34-6.1634, 34:34-6.490, 34:34-6.492, 34:34-6.3180, 34:34-6.1678, 34:34-6.1951, 34:34-6.1959, 34:34-6.1948, 34:34-6.3662, 34:34-6.3668, 34:34-6.3655, 34:34-6.1976, 34:03-6.1443, 34:34-6.3653, 34:34-6.3648, 34:34-6.1913, 34:03-6.980, 34:34-6.2029, 34:34-6.2028, 34:34-6.2030, 34:34-6.1886, 34:34-6.1889, 34:34-6.1890, 34:34-6.1895, 34:34-6.1854, 34:34-6.1989, 34:34-6.3464, 34:34-6.494, 34:34-6.3667, 34:34-6.3058, 34:34-6.2001, 34:34-6.1860, 34:34-6.1858, 34:34-6.1882, 34:34-6.1887, 34:34-6.1851, 34:34-6.1853, 34:34-6.3616, 34:34-6.1888, 34:34-6.3619, 34:34-6.1941, 34:34-6.1942, 34:34-6.1945, 34:34-6.3617, 34:34-6.1944, 34:34-6.3618, 34:34-6.3268, 34:34-6.1931, 34:34-6.1998, 34:34-6.1970, 34:34-6.3296, 34:34-6.1972, 34:34-6.1971, 34:34-6.3293, 34:34-6.1968, 34:34-6.3621).

4. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:34-6.1980, 34:00-6.514, 34:34-6.1717, 34:34-6.1982).

5. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3234, 34:34-6.2391, 34:34-6.2679, 34:34-6.2654, 34:34-6.2396, 34:34-6.2652, 34:34-6.2662, 34:34-6.3470, 34:34-6.3471, 34:34-6.3399, 34:34-6.2660, 34:34-6.2392, 34:34-6.2651, 34:34-6.3473, 34:34-6.2664, 34:34-6.1715, 34:34-6.2648, 34:34-6.3626, 34:34-6.1714, 34:34-6.1564, 34:34-6.1585, 34:34-6.2262, 34:34-6.1589, 34:34-6.2641, 34:34-6.2398, 34:34-6.3401, 34:34-6.3404, 34:34-6.2390, 34:34-6.3235, 34:34-6.3535, 34:34-6.3396, 34:34-6.3400, 34:34-6.1554, 34:34-6.2393, 34:34-6.261, 34:34-6.3403, 34:03-6.1322, 34:34-6.2659, 34:34-6.2686, 34:34-6.3167, 34:34-6.3169, 34:34-6.3468, 34:34-6.3546, 34:09-6.1337).

6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.142, 34:34-6.21, 34:03-6.188, 34:34-6.125).

7. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.357).

8. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (34:34-6.226, 34:34-6.119, 34:34-6.33).

9. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

10. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1827, 34:34-6.1823, 34:34-6.1826, 34:34-6.1828).

11. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4424, 34:34-6.4536, 34:34-6.4480, 34:34-6.4474, 34:34-6.4425, 34:34-6.4481, 34:34-6.4561, 34:34-6.4504, 34:34-6.4528, 34:34-6.4520, 34:34-6.4510, 34:34-6.4459, 34:34-6.4458, 34:34-6.4456, 34:34-6.4546, 34:34-6.4545, 34:34-6.4554, 34:34-6.4502, 34:34-6.4461, 34:34-6.4518, 34:34-6.4482, 34:34-6.4473, 34:34-6.4487).

12. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.3477, 34:34-6.3480, 34:34-6.2788, 34:34-6.2789, 34:34-6.2784, 34:34-6.2782, 34:34-6.2797, 34:34-6.2810).

13. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1981, 34:00-6.513, 34:34-6.1983).

14. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.1698, 34:34-6.1699, 34:34-6.3366, 34:34-6.3362, 34:34-6.3365, 34:34-6.3364, 34:34-6.3370, 34:34-6.3368).

15. Иная зона (34:34-6.4489).

16. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 25. Зона городских лесов и лесопарков (Р-3)

1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.157, 34:00-6.654, 34:34-6.76, 34:00-6.653, 34:34-6.105, 34:34-6.4639, 34:34-6.38, 34:34-6.1423).

2. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.56, 34:34-6.230, 34:26-6.298, 34:03-6.98, 34:03-6.1413, 34:34-6.338, 34:03-6.646, 34:03-6.42, 34:34-6.1632, 34:34-6.336, 34:34-6.172, 34:34-6.219, 34:34-6.3066, 34:34-6.87, 34:34-6.16, 34:34-6.3068, 34:34-6.1433, 34:34-6.1241, 34:34-6.183, 34:34-6.1458, 34:34-6.90, 34:34-6.1508, 34:34-6.2276, 34:34-6.1249, 34:34-6.169, 34:34-6.12, 34:34-6.1474, 34:34-6.1478, 34:34-6.342, 34:34-6.1422, 34:34-6.341, 34:34-6.340, 34:34-6.4316, 34:34-6.4112, 34:34-6.2119, 34:34-6.2091, 34:34-6.164, 34:26-6.52, 34:34-6.2248, 34:34-6.495, 34:34-6.225, 34:34-6.161, 34:34-6.1421, 34:34-6.2169, 34:34-6.2060, 34:34-6.129, 34:34-6.70, 34:34-6.81, 34:34-6.189, 34:34-6.218, 34:34-6.181, 34:34-6.233, 34:34-6.1426, 34:34-6.1417, 34:34-6.1418, 34:34-6.149, 34:34-6.1481, 34:34-6.477, 34:34-6.1480, 34:34-6.2183, 34:34-6.237, 34:34-6.178, 34:34-6.2762, 34:26-6.307, 34:34-6.4, 34:34-6.228, 34:34-6.204, 34:34-6.73, 34:34-6.173, 34:34-6.3065, 34:34-6.50, 34:34-6.2011, 34:34-6.2559, 34:34-6.84, 34:34-6.74, 34:34-6.131, 34:34-6.1451, 34:34-6.1435, 34:34-6.1868, 34:34-6.260, 34:34-6.2171, 34:34-6.1484, 34:03-6.97, 34:34-6.1475, 34:00-6.561, 34:34-6.2689, 34:34-6.94, 34:34-6.2353, 34:26-6.537, 34:26-6.165, 34:26-6.138, 34:34-6.2616, 34:34-6.2609, 34:34-6.4230).

3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.354, 34:34-6.28).

4. Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны (34:34-6.349, 34:34-6.369).

5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:00-6.529, 34:34-6.21, 34:34-6.142, 34:34-6.125, 34:03-6.144, 34:34-6.193, 34:34-6.168).

6. Водоохранная зона (34:34-6.1717, 34:34-6.1982, 34:34-6.353, 34:03-6.786, 34:00-6.499).

7. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3475, 34:34-6.1644, 34:34-6.1535, 34:34-6.1631, 34:34-6.1587, 34:34-6.1643, 34:34-6.1551, 34:34-6.2399, 34:34-6.2996, 34:34-6.1537, 34:34-6.7, 34:34-6.1559, 34:34-6.1589, 34:34-6.1712, 34:34-6.3269, 34:34-6.1532, 34:34-6.2661, 34:34-6.3470, 34:34-6.2288, 34:34-6.3393, 34:34-6.3624, 34:34-6.1711, 34:34-6.3500, 34:34-6.3395, 34:34-6.2581).

8. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.2528).

9. Охранная зона линий и сооружений связи (34:03-6.993, 34:34-6.1973, 34:00-6.670, 34:34-6.4758).

10. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517, 34:34-6.212, 34:00-6.673, 34:34-6.71, 34:34-6.4744).

11. Прибрежная защитная полоса (34:34-6.1983, 34:34-6.372, 34:03-6.755, 34:00-6.500).

12. Санитарно-защитная зона (34:34-6.4763).

13. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.2977, 34:34-6.2976, 34:34-6.3088, 34:34-6.3089).

14. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1913, 34:34-6.1957).

15. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.618, 34:00-6.611).

16. Зоны с особыми условиями использования территории (34:26-6.300, 34:26-6.69).

17. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 26. Зона объектов отдыха и туризма (Р-4)

1. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1827, 34:34-6.1822, 34:34-6.3081).

2. Водоохранная зона (34:34-6.353).

3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.348, 34:34-6.370, 34:34-6.363).

4. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1420, 34:34-6.154).

Раздел 27. Рекреационная зона поймы реки Царицы (Р-5)

1. Водоохранная зона (34:34-6.353).

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.361, 34:34-6.367).

3. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.4354, 34:34-6.4259).

4. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.3222, 34:34-6.2001).

Раздел 28. Рекреационная зона поймы реки Царицы. Подзона I (Р-5.1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1484).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.2031).

Раздел 29. Рекреационная зона поймы реки Царицы. Подзона II (Р-5.2)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1434, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.233, 34:34-6.4354, 34:34-6.1065, 34:34-6.1261, 34:34-6.201).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.2391, 34:34-6.2031, 34:34-6.2400, 34:34-6.2654).

3. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.3052, 34:34-6.3051).

Раздел 30. Зона о. Сарпинский (ОС)

1. Водоохранная зона (34:34-6.353).

2. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1431, 34:34-6.1432, 34:34-6.2232, 34:34-6.2243, 34:34-6.2086, 34:34-6.2239, 34:34-6.2246, 34:34-6.2260, 34:34-6.2250, 34:34-6.2084, 34:34-6.2235, 34:34-6.237, 34:34-6.104, 34:34-6.203, 34:34-6.2242, 34:34-6.2275, 34:34-6.2236, 34:34-6.2257, 34:34-6.2251, 34:34-6.2252, 34:34-6.2104, 34:34-6.2244, 34:34-6.2253).

3. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1823, 34:34-6.1827, 34:34-6.1826, 34:34-6.3082, 34:34-6.1822, 34:34-6.1825, 34:34-6.3081, 34:34-6.3086, 34:34-6.3083, 34:34-6.1828, 34:34-6.3085, 34:34-6.3084).

4. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.1637).

5. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1994).

Раздел 31. Зона набережной (Н)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1433, 34:34-6.1243, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.237, 34:34-6.4354, 34:34-6.166, 34:34-6.4054, 34:34-6.173, 34:35-6.466, 34:34-6.66, 34:34-6.1246, 34:34-6.1239, 34:34-6.958, 34:34-6.2349, 34:00-6.497, 34:34-6.3045, 34:34-6.991, 34:34-6.93).

2. Охранная зона геодезического пункта (34:34-6.3901).

3. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:00-6.514, 34:34-6.1717, 34:34-6.1982, 34:34-6.1980).

4. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1958, 34:34-6.3225, 34:34-6.3224, 34:34-6.2032, 34:34-6.1900, 34:34-6.3485, 34:34-6.3486, 34:34-6.1991, 34:34-6.1969, 34:34-6.1891, 34:34-6.1896, 34:34-6.1899, 34:34-6.3222, 34:34-6.2897, 34:34-6.2895, 34:34-6.3290, 34:34-6.1984, 34:34-6.3226, 34:34-6.1886, 34:34-6.1889, 34:34-6.1895, 34:34-6.1854, 34:34-6.1681, 34:34-6.1680, 34:34-6.3623, 34:34-6.2028, 34:34-6.2030, 34:34-6.3558, 34:34-6.1959, 34:34-6.1948, 34:34-6.3237, 34:34-6.3239, 34:34-6.3634, 34:34-6.3236, 34:34-6.2685).

5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.348, 34:34-6.368, 34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.364, 34:34-6.347, 34:34-6.359, 34:34-6.365, 34:34-6.344, 34:34-6.371).

6. Прибрежная защитная полоса (34:00-6.513, 34:34-6.1983, 34:34-6.1981).

7. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.261, 34:34-6.2087, 34:34-6.2580, 34:34-6.1705, 34:34-6.3469, 34:34-6.3175).

8. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4460).

9. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

Раздел 32. Зона режимных территорий (С-1)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.1423, 34:00-6.517, 34:34-6.74, 34:34-6.2505, 34:34-6.2509, 34:34-6.2511, 34:34-6.2517, 34:34-6.103, 34:34-6.1439, 34:34-6.2507, 34:34-6.2508, 34:34-6.2506, 34:34-6.2518, 34:34-6.3417, 34:34-6.2545, 34:34-6.2512, 34:34-6.2006, 34:34-6.2510, 34:34-6.2513, 34:03-6.300, 34:34-6.338, 34:34-6.1420, 34:34-6.154, 34:26-6.538, 34:34-6.2060, 34:34-6.1421, 34:34-6.2011, 34:34-6.2012, 34:34-6.2020, 34:34-6.895, 34:03-6.999, 34:03-6.1296, 34:03-6.1297, 34:03-6.1696, 34:03-6.1707, 34:03-6.1713, 34:03-6.1001, 34:03-6.1701, 34:03-6.1711, 34:03-6.1717, 34:34-6.4130, 34:34-6.2462, 34:34-6.2482, 34:34-6.2486, 34:34-6.2487, 34:34-6.3137, 34:34-6.3419, 34:34-6.4141, 34:34-6.2485, 34:34-6.2026, 34:34-6.2481, 34:34-6.2484, 34:34-6.2488, 34:34-6.2463, 34:34-6.2483, 34:34-6.2465, 34:34-6.2464, 34:34-6.2467, 34:34-6.2493, 34:34-6.2490, 34:34-6.2491, 34:34-6.2495, 34:34-6.2494, 34:34-6.2501, 34:34-6.2514, 34:34-6.2515, 34:34-6.2524, 34:34-6.2523, 34:34-6.2019, 34:34-6.2017, 34:34-6.2008, 34:34-6.2013, 34:34-6.2489, 34:34-6.3071, 34:34-6.3130, 34:34-6.1232, 34:34-6.2497, 34:34-6.4041, 34:34-6.2500, 34:34-6.2520, 34:34-6.2521, 34:34-6.2023, 34:34-6.2010, 34:34-6.2496, 34:34-6.2502, 34:34-6.2492, 34:34-6.2498, 34:34-6.2499, 34:34-6.2503, 34:34-6.2504, 34:34-6.2024, 34:34-6.128, 34:03-6.400, 34:34-6.3415, 34:34-6.1475, 34:00-6.561, 34:34-6.3416, 34:34-6.2025, 34:34-6.2021, 34:34-6.3414, 34:34-6.3418, 34:34-6.228, 34:34-6.2466, 34:34-6.4051, 34:34-6.4053, 34:34-6.4052, 34:34-6.4049, 34:34-6.4048, 34:34-6.4045, 34:34-6.4050, 34:34-6.4044, 34:03-6.355, 34:03-6.1294, 34:03-6.1698, 34:03-6.1699, 34:03-6.1712, 34:03-6.1718, 34:03-6.1295, 34:03-6.1298, 34:03-6.1697, 34:03-6.1702, 34:03-6.1703, 34:03-6.1705, 34:03-6.1706, 34:03-6.1704, 34:03-6.1709, 34:03-6.1708, 34:03-6.1710, 34:03-6.1714, 34:03-6.1716, 34:03-6.1719, 34:03-6.1700, 34:03-6.1694, 34:03-6.1000, 34:03-6.1002, 34:03-6.1695, 34:03-6.1715, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.1484, 34:34-6.237, 34:34-6.1973, 34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.1355, 34:34-6.4354, 34:34-6.2959, 34:34-6.3386, 34:34-6.3387, 34:34-6.3388, 34:34-6.3398, 34:03-6.1270, 34:03-6.1269, 34:03-6.1267, 34:03-6.1268, 34:34-6.202, 34:34-6.4054, 34:34-6.4055, 34:34-6.820, 34:34-6.4042, 34:34-6.652, 34:34-6.1775, 34:34-6.791, 34:34-6.4087, 34:34-6.2461, 34:34-6.2016, 34:34-6.2471, 34:34-6.2459, 34:34-6.2469, 34:34-6.2472, 34:34-6.2474, 34:34-6.2475, 34:34-6.2477, 34:34-6.2478, 34:34-6.2468, 34:34-6.4046, 34:34-6.2476, 34:34-6.2480, 34:34-6.2479, 34:34-6.2542, 34:34-6.2470, 34:34-6.2473, 34:34-6.2460, 34:34-6.1126, 34:34-6.3944, 34:34-6.1267).

2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

3. Прибрежная защитная полоса (34:03-6.755).

4. Водоохранная зона (34:03-6.786, 34:34-6.353).

5. Зона охраны объекта культурного наследия (34:03-6.1970, 34:34-6.2036, 34:34-6.2002, 34:34-6.3659, 34:34-6.3657, 34:34-6.1590, 34:34-6.1592, 34:34-6.3052, 34:34-6.1574, 34:34-6.3558).

6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:34-6.348, 34:34-6.364, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.368).

7. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.21, 34:34-6.142).

8. Запретная зона при военном складе (34:03-6.950, 34:03-6.949).

9. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1530, 34:34-6.1549, 34:34-6.3166, 34:34-6.3402, 34:34-6.2654, 34:34-6.3285).

10. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.3366, 34:34-6.3362, 34:34-6.3365, 34:34-6.3364, 34:34-6.3370, 34:34-6.3368, 34:34-6.3369, 34:34-6.3363, 34:34-6.3367).

11. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

12. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4562).

Раздел 33. Зона кладбищ и крематориев (С-2)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.237, 34:34-6.233, 34:34-6.1433, 34:34-6.1244, 34:34-6.212, 34:34-6.84, 34:34-6.225, 34:34-6.1421, 34:34-6.161, 34:34-6.2236, 34:34-6.342, 34:34-6.341, 34:34-6.67, 34:34-6.76, 34:34-6.1423, 34:34-6.12, 34:34-6.1426, 34:00-6.517, 34:34-6.178, 34:34-6.1475, 34:34-6.3423, 34:03-6.140, 34:03-6.736, 34:34-6.340, 34:34-6.1420, 34:34-6.90, 34:34-6.164, 34:00-6.497).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1555, 34:34-6.3545, 34:34-6.1553, 34:34-6.1551, 34:34-6.1643, 34:34-6.3475, 34:34-6.1550, 34:34-6.3624, 34:34-6.1711, 34:34-6.2661, 34:34-6.313, 34:34-6.3285, 34:03-6.1758, 34:34-6.3400, 34:34-6.1710, 34:34-6.1552, 34:34-6.3254, 34:34-6.2394, 34:34-6.2047, 34:03-6.754, 34:34-6.1554).

3. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.3487, 34:34-6.3488, 34:34-6.1920, 34:34-6.4123, 34:34-6.1911, 34:34-6.1876, 34:03-6.984).

4. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.618, 34:00-6.611).

5. Иная зона с особыми условиями использования территории (34:34-6.1827, 34:34-6.1825, 34:34-6.1828, 34:34-6.1823, 34:34-6.1826, 34:34-6.1822).

6. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (34:34-6.2528).

7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363, 34:03-6.485).

8. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352).

9. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:00-6.517).

10. Зоны охраны объектов культурного наследия (34:34-6.4544).

11. Водоохранная зона (34:34-6.353, 34:00-6.514).

12. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.251).

13. Прибрежная защитная полоса (34:00-6.513).

14. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 34. Зона складирования и захоронения отходов (С-3)

1. Водоохранная зона (34:03-6.972, 34:34-6.1717, 34:34-6.353).

2. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.342, 34:03-6.1).

3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.3475, 34:34-6.3400, 34:34-6.1710, 34:34-6.3198).

4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.370, 34:34-6.363).

Раздел 35. Зона озелененных территорий специального назначения (С-4)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:03-6.1, 34:03-6.231, 34:03-6.806, 34:03-6.11, 34:03-6.10, 34:34-6.189, 34:34-6.149, 34:34-6.218, 34:34-6.81, 34:34-6.181, 34:00-6.518, 34:26-6.310, 34:26-6.294, 34:26-6.537, 34:26-6.296, 34:03-6.989, 34:03-6.419, 34:03-6.429, 34:03-6.409, 34:34-6.1451, 34:34-6.1435, 34:34-6.338, 34:34-6.1422, 34:34-6.38, 34:34-6.4299, 34:34-6.2064, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.4297, 34:34-6.164, 34:34-6.138, 34:34-6.145, 34:34-6.2595, 34:34-6.182, 34:34-6.1433, 34:34-6.3276, 34:34-6.4374, 34:34-6.39, 34:03-6.430, 34:03-6.723, 34:03-6.67, 34:26-6.306, 34:03-6.369, 34:26-6.540, 34:26-6.307, 34:26-6.298, 34:03-6.177, 34:03-6.148, 34:03-6.1415, 34:03-6.424, 34:03-6.133, 34:03-6.71, 34:03-6.1422, 34:34-6.2341, 34:26-6.45, 34:26-6.708, 34:26-6.154, 34:26-6.938, 34:34-6.71, 34:34-6.212, 34:26-6.165, 34:26-6.208, 34:03-6.58, 34:34-6.225, 34:03-6.736, 34:34-6.223, 34:34-6.1519, 34:34-6.4132, 34:00-6.496).

2. Водоохранная зона (34:03-6.972, 34:34-6.353).

3. Прибрежная защитная полоса (34:03-6.973).

4. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.1589, 34:34-6.1559, 34:34-6.7, 34:34-6.3269, 34:34-6.1532, 34:34-6.2087, 34:34-6.1565, 34:34-6.957, 34:34-6.2664, 34:00-6.527, 34:03-6.897, 34:26-6.21).

5. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.618, 34:00-6.624, 34:00-6.611).

6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:03-6.412, 34:03-6.294, 34:00-6.543, 34:34-6.21, 34:26-6.299, 34:26-6.293, 34:03-6.415, 34:03-6.414, 34:26-6.252, 34:03-6.423, 34:03-6.242, 34:03-6.1455).

7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:34-6.343, 34:34-6.361, 34:34-6.367, 34:34-6.344, 34:34-6.370, 34:34-6.363).

8. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1931, 34:34-6.1998, 34:34-6.1905).

9. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (34:34-6.4478, 34:34-6.4510).

Раздел 36. Иная зона специального назначения (С-5)

1. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:34-6.29, 34:34-6.1434, 34:34-6.233, 34:34-6.340, 34:34-6.341, 34:03-6.1038, 34:26-6.45, 34:26-6.708, 34:34-6.2060, 34:34-6.40, 34:34-6.1417).

2. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:34-6.281, 34:34-6.2658, 34:34-6.1706).

3. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1719, 34:34-6.1720).

4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:34-6.21).

5. Особо охраняемая природная территория «Охраняемый ландшафт местного значения «Долина р. Царицы» (34:34-9.1).

Раздел 37. Зона градостроительного преобразования (ГП)

1. Прочие зоны с особыми условиями использования территории (34:00-6.624, 34:00-6.618, 34:00-6.611).

2. Охранная зона инженерных коммуникаций (34:03-6.430, 34:00-6.492, 34:26-6.300, 34:03-6.428, 34:03-6.723, 34:03-6.67, 34:09-6.430, 34:03-6.703, 34:09-6.1135, 34:03-6.259, 34:03-6.670, 34:03-6.1202, 34:03-6.647, 34:03-6.1011, 34:03-6.426, 34:09-6.614, 34:03-6.89, 34:03-6.413, 34:03-6.888, 34:09-6.843, 34:03-6.724, 34:03-6.722, 34:26-6.310, 34:26-6.296, 34:03-6.148, 34:03-6.1415, 34:03-6.989, 34:03-6.419, 34:03-6.424, 34:03-6.429, 34:03-6.369, 34:26-6.276, 34:26-6.540, 34:00-6.518, 34:03-6.651, 34:03-6.748, 34:03-6.409, 34:26-6.303, 34:03-6.153, 34:03-6.71, 34:03-6.1414, 34:03-6.1422, 34:03-6.129, 34:03-6.133, 34:03-6.1123, 34:03-6.736, 34:00-6.496, 34:34-6.260, 34:00-6.497, 34:34-6.225, 34:34-6.1457, 34:34-6.1471, 34:34-6.2274, 34:34-6.1492, 34:34-6.3426, 34:34-6.3630, 34:34-6.1513, 34:34-6.2060, 34:34-6.2765, 34:34-6.2436, 34:34-6.1490, 34:34-6.1071, 34:34-6.2405).

3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (34:26-6.299, 34:03-6.415, 34:03-6.414, 34:26-6.252, 34:00-6.543, 34:03-6.412, 34:03-6.423, 34:03-6.294, 34:03-6.1396).

4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (34:03-6.485, 34:03-6.448, 34:03-6.475, 34:03-6.450, 34:03-6.444, 34:03-6.460, 34:03-6.431, 34:03-6.469, 34:03-6.433, 34:03-6.465, 34:03-6.488, 34:34-6.367).

5. Охранная зона геодезического пункта (34:03-6.982, 34:03-6.302, 34:03-6.352, 34:03-6.273, 34:03-6.307, 34:03-6.363, 34:03-6.387).

6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (34:03-6.897, 34:34-6.2396, 34:34-6.1836, 34:34-6.1714, 34:34-6.1564).

7. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (34:03-6.1974).

8. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) (34:34-6.352, 34:34-6.357).

9. Зона охраны объекта культурного наследия (34:34-6.1517, 34:34-6.1634, 34:34-6.1633, 34:34-6.1518).

10. Водоохранная зона (34:34-6.353).

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград